西 郊 紫 郡 别 墅 二 期

文

明

施

工

方

案

上 海 舜 杰 建 设 （集 团）有 限 公 司

二0 0 四 年 五 月
                                                        文    明    施     工

1、 现场环境和特点

本工程位于青浦区徐径镇主入口设在光联路，场内按总平面

图的位置布置施工道路，区域内设置临时道路以贯通各施工

段。道路做法：下垫500mm碎石（或建筑垃圾），用压路机

压实后上浇150mmC20的砼。路基的宽度按总平面图设计。

二、现场平面布置

二期的生活区仍利用一期生活区，该生活区搭设在场地的东

北角，考虑到二期的施工人数将比一期多，故在此基础上增设二幢职工宿舍，以满足住宿要求。生活区布置在这位置有利于几方面：

a． 减小生活区的搬运次数，节约成本。

b． 便于管理：将生活区设在目前在建工程外，有利于集中封闭管理，保证安全及文明施工。

生活区按能容纳1000人左右的生活设施考虑，设食堂、厕所、活动室、门卫及宿舍、垃圾站，并按环保要求对食堂的污水必须流进隔污池后才能排放到北面小河，现场设化粪池和过滤井，厕所间的污水流泾化粪池沉淀及过滤后才能排放到北面小河。具体的环保要求及环保措施与当地的环保部门协商后再布置实施。对生活区实施小区化管理，确保小区的治安、卫生及防三害措施的落实。生活小区的临时用水及用电由建设单位提供水源及电源，由本单位自一引接入小区，在生活区设储备水箱，确保小区用水充足。具体详见生活区临时布置图。

三、具体措施                                                         

项目部将利用工地现有的黑板报、报栏、有专人主管，以每月不少于一期刊物，出质量、安全、文明、卫生、遵纪守法方面的文章，对月报进行及时更换，并均有台帐纪律及拍照成册。除此以外，为使广大职工在工作之余取得精神“食粮”的机会，项目部将增开活动室，配备专管员，有报刊、杂志、文明施工讲座等，再次是增加工地安全、卫生气氛，将悬挂有关横幅标语。

1、 一切按照基础、结构、装饰三阶段制定的场布图要求在施工区域内全部硬化地坪施工，施工安排做到布局合理，物品堆放整齐，各班组做好落手清、机械设备摆布规范、排水沟畅通，场地清洁，泥浆经沉淀池后排放。

2、 生活区域同施工区域有隔离，生活区宿舍按制度执行，打扫卫生定人定点定位，宿舍内设毛巾架、脸盆架，物资放置整洁，室内清洁卫生。

3、 仓库内物品摆放有序、各类帐、物、卡齐全，并坚持履行物资验收制度。

4、 门卫有专职人员轮流值班并穿戴统一制服，做到物品出入有出门证，来访人员有登记、值班人员有交接记录，拒绝外来“三无”人员。

5、 食堂、厕所有专人负责，做到食堂人员“三白”上岗，餐厅清洁卫生，熟食专门按《上海市食品工业法作业法》并有留样记录，厕所内做到无粪、无臭味、除四害措施，生活垃圾及抽粪均有环保部门签定的协议书，做到及时抽粪、垃圾每天清运。在施工区内建立建筑垃圾中转场地，高2米，硬地坪，用竹笆围护，外做排水沟，并三天有环保部门清理一次。

6、 办公区大门口建立“八牌二图”。即施工总平面图、卫生包干图、工程概况、施工现场管理网络图上海市文明卫生须知、放火须知、安全生产六大纪律、十项安全技术措施、安全生产目标。

7、 针对“三宝”，其次是钢管扣件，再次是电箱漏电保护器等一系劳保用品，采购前在合格分承包中排名次，采取各负其责，以把材料进出口关，即使在使用过程中，若发现有不合格的产品，及时开出不合格报告与厂方联系。

8、 现场材料均分类堆放，钢筋成材和未制作加工材料分开堆放，管材上架，扣件、预埋件零星材料筑池存放，大堆砂石三面砌砖围护。

9、 因本工程量大，场地小、以及用电布局合理的要求，结合项目用电组织设计的规范要求，安部就位，其中有双证的专职电工进行操作，定期检查和维修、具有维修保养记录。

10、 在模板支撑前有专人负责支模、再经验收安全措施是否到位，并严格按安全组织设计中的要求运作，做到一切按顺序交底，手续完善，防范措施严密，验收到位，台帐记录齐全。

11、 脚手架搭设一定要以组织设计的规定进行，不能将搭设好的脚手架随意拆除和更改，在搭设前必须经有关部门验收合格的钢管扣件、安全网、安全带等一系列检测报告，方可进场。在搭设过程中做到操作者持证上岗，横平竖直、拉接牢固、防雷接地明显、拉撑、脚手片、网、当脚板铺设规范齐全、脚手架走道外侧设踢脚板，高为180mm。分步段验收经有关 技术部门认可后方可作业，且有明细台帐。

12、 1现场配有足够的消防器材，木工间、危险品库保证每20㎡有一台灭火器，脚手架每层配备一只灭火器，严格执行三级动火审批制度，明火操作有专人监护。有专人维护保养消防器材。现场设有“禁止吸烟”“不戴安全帽不准进入工地”“安全通道”“货梯严禁载人”等警示标志宣传标牌。

13、 我项目部 的专项治理小组采取定人定期检查和安全台帐即：有关准用 证件的收集，持证上岗的情况，资料与工程是否同步，资料编制的顺序等方面进行自查，特别是交底手续，签字手续，各准用证的收集，做到齐有效。

五、开展多种活动，促进文明施工广泛深入开展

项目部定期开展安全月、安全周、安全日活动，组织班组进行比质量、比文明、比安全生产的卫生劳动竞赛活动，增加黑板报的宣传作用，加强职工凝聚力，不断提高职工爱国家，爱集体、爱人民、爱团结、爱工地的思想，职工的政治思想情操，提高职工的精神文明素质，促进文明施工，安全生产工作顺利进行，逐步实现项目部标准化管理目标，争取创区级文明工地。

