高空作业具体安全措施
高于地面2米以上（含2米），且为悬空的高度作业是为高空作业。
1、 高空作业人员必须正确佩带安全帽，必须系好安全带，并挂在牢固处（高挂低用）。
2、 高空作业严禁上下抛物，小型工具、配件用工具包盛装或使用吊篮吊装。
3、 剪式升降机的使用：
1）使用前应先检查升降机的所有配件及线路是否完好；
2）升降机的支脚必须支撑在平整，坚固的地方；
3）降机升空前必须用水平尺将升降机的支脚调至水平位置；
4）作业人员必须穿好完全带，并挂在护栏上；
5）操作平台上不能堆放过多，过重的材料（不能超过载荷），且材料堆放必须均匀、分散，要有足够的工作空间；
6）工作平台上有人时，严禁移动升降机；
7）升降机的护栏上严禁站人，工作平台上严禁搭设梯子、凳子等辅助设施增加高度使用；
8）严禁交叉作业；
9）作业区域应用警示带围好、设置监护人，严禁非作业人员入内。
4、 移动脚手架的使用：
1）使用脚手架时，应安放稳固，要有工作平台；
2）脚手架上工作平台必须铺满铺板并安装挡脚板，铺板、挡脚板必须固定，护栏外须加设防护网；
3）操作平台上不能堆放过多，过重的材料（不能超过栽荷），且材料堆放必须均匀、分散，要有足够的工作空间；
4）检查脚手架的扣件是否完好、螺栓是否拧紧；
5）严禁站在护栏上工作或坐在护栏上休息；
6）必须佩带安全带并挂牢（可拴在护栏上）；
7）移动脚手架的轮子必须有制动装置（脚刹），使用时必须制动（即刹住脚刹）；
8）平台上有人时，严禁推动脚手架；
9）严禁交叉作业；
10）作业区域应用警示带围好、设置监护人，严禁非作业人员入内。
5、 人字梯的使用：
1） 使用前检查该梯子是否安全，即检查梯子的铆钉是否松动，焊接是否开裂；
2） 用结实的绳索将两边拉住、拴紧、绷直；
3） 梯子须安放稳固，使用材料需经人传递或用小桶吊放，严禁上下抛物；
4） 使用梯子时至少两人一组，有专人扶梯；
5） 严禁使用梯子最上面两格；
6） 严禁背对梯子作业；
7） 超过2米以上的作业，且安全带无挂点时，除扶梯人外，须再设置一名监护人；
8） 严禁交叉作业；
10）作业区域应用警示带围好、设置监护人，严禁非作业人员入内。
四、安全管理机构及岗位职责
1、安全管理机构
2、岗位职责
（1）公司分管领导：协助项目经理具体管理安全工作，组织公司对项目工程的安全大检查，主持对项目高空作业安全目标责任考核。
（2）项目经理：所管工程的高空作业安全第一责任人，负直接领导责任；认真贯彻执行国家和省、市有关高空作业安全法规、标准和规范；认真组织实施安全技术措施，确保高空作业安全经费的合理投入；组织定期安全检查，消除事故隐患制止违章作业和违章作为；负责员工的入场高空作业安全教育和安全技术培训工作；负责对施工现场使用的高空作业安全设备和临时高空作业安全组织检查，合格后方准使用；负责建立高空作业安全岗位责任制，对实际情况组织检查和考评；不使用无证人员上岗作业；不使用伪劣防护设施和用品；发生高空作业安全事故要立即上报，保护好现场，参加事故的调查；拟订高空作业安全预防措施，并组织实施。
（3）项目副经理：宣传贯彻执行国家和省、市有关高空作业安全法规、标准和规范，宣传贯彻执行公司项目的高空作业安全管理规章制度，落实安全管理目标；协助项目经理具体分管项目的高空作业安全工作，对项目施工高空作业安全负直接领导责任；负责组织实施高空作业安全技术措施，确保安全目标的实现；组织经常性的高空作业安全检查，对所检查的高空作业安全隐患及时督促整改排除；保证高空作业安全措施计划落实，不使用伪劣防护设施用品；发生高空作业安全事故要立即上报，保护好现场，积极组织抢救，协助调查处理。
（4）安全部负责人：宣传贯彻执行国家和省、市有关高空作业安全法规、标准和规范，宣传贯彻执行公司项目的高空作业安全管理规章制度，落实安全管理目标；对施工生产中有关的高空作业负安全管理责任；组织编制单位工程高空作业安全施工组织设计，按规定完善报批手续，指定落实项目工程高空作业安全保证措施计划；负责向高空作业安全管理人员，操作工人进行高空作业安全技术交底；参与高空作业安全检查，参与事故调查。
（5）项目安全员：坚持高空作业安全日常检查和定期周检、月检制度，对项目高空作业安全工作负监督检查责任；参加高空作业安全教育，高空作业安全检查，高空作业安全技术交底，高空作业安全事故的调查；做好高空作业安全记录，报告报表，配合有关部门搞好高空作业安全工作；有权制止违章指挥，违章作业，发现隐患立即提出整改，并严格复查，对违章者有权按规定罚款处理，直至停工整改；在执行高空作业安全监督中，应忠于职守，坚持原则。
（6）施工人员：落实施工高空作业安全制度；负责设备的运行及维护；各种设施应定期进行巡视检查，每次巡视检查的情况和发现的问题应记入运行日志中；值班人员单独值班时，不得从事检修工作。
（7）各施工班组机械操作人员：自觉接受高空作业安全知识的教育，遵守高空作业安全管理制度；牢固树立高空作业安全自我保护意识；发现安全隐患，应立即报告。
（8）高空作业安全管理小组
组长：XXX
副组长：XXX、XXX、XXX
安全员：XXX
五、安全应急
（1）发生事故后，应及时抢救伤员（不懂急救的人，请不要乱动伤员）。
（2）保护好现场，及时向上级报告。  

