施 工 组 织 设 计
(外排栅工程)
工程名称：和平家园12、13栋住宅楼
工程地点：广州市广州大道南880号

建设单位：广州市金汇丰房地产开发有限公司

监理单位：广州市城市建设工程监理有限公司

施工单位：广州市恒域建筑工程有限公司

编制单位：和平家园项目部     审批单位：广州市恒域建筑工程有限公司
技术负责人：               审批负责人：
编  制  人：             
审  核  人：             

编制日期：    年  月  日                       审批日期：   年  月  日

目       录

1、工程概况………………………………………………………………01   
2、设计要求………………………………………………………………01
3、材料的选用……………………………………………………………01
4、搭设方法………………………………………………………………02
5、外排栅拆除……………………………………………………………04

6、质量、安全保证措施…………………………………………………05

7、荷载验算………………………………………………………………05                                                

8、卸料台的搭设…………………………………………………………07

9、附图1（塔楼外排平面图） ……………………………………… 10

10、附图2（立杆、大横杆接头位置图）…………………………… 11

11、附图3（排栅立面） ………………………………………………12
12、附图4（1—1剖面）………………………………………………13
13、附图5（安全挡板图）……………………………………………14
一、工程概况               

和平家园三期裙楼2层，层高分别为4.6m、4.2m，塔楼为15层，层高均为2.9m的框剪结构，每层建筑面积903㎡。建筑总高55.4m。由于塔楼的建筑外线（除南面外）与裙楼建筑外线一致，故工程外排栅采用双排扣件式钢管脚手架进行搭设，且排栅双排立杆支承于地面上（见平面图1）。
二、设计要求

为保证脚手架有足够承载力、刚度和稳定性。防止在施工过程中在规定的荷载作用下发生失稳、倒塌、以及超过容许要求的变形、倾斜、摇晃或扭曲等现象。所以要求排栅在施工进必须严格按照设计要求及有关脚手架操作规范进行施工。
三、材料的选用

1、 立杆、水平杆、剪力撑：φ48钢管

2、 连接杆：旋转扣件、垂直角扣件、对接扣件、φ16钢丝绳、M20拉结花篮、胶笏、铁丝。
3、 安全网：绿色密眼塑料安全网。
四、搭设方法

1、本工程外排栅采用双排扣件式钢管脚手架，运用φ48钢管为结构受力主体。立杆钢管纵距L: 1200mm,立杆横距b:1050㎜，步距h:1800mm,内立杆到建筑边净距为250㎜。因为局部立杆支承于室外地面上，所以在立杆底端要用比较密实、厚25㎜的木板（或铁板）作垫块，且立杆脚撑用双枋作为分散排架传来的荷载，立杆的全高偏斜不大于100㎜。内外立杆的接长位置应错开布置在不同的大横杆步距中。立杆接长要用对接扣件扣紧。

2、大横杆从立杆底端上100㎜开始设置扫地横杆，每1.8m为步距搭设大横杆。内外上下大横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中，以减少立杆偏心受载情况。大横杆与立杆垂直交叉处应用直角扣件扣紧，大横杆接长要用对接扣件且出端部立杆边不小于100㎜。而且同一排大横杆水平偏差不大于50㎜。
3、小横杆应贴近排栅双立杆。每端出立杆边不小于100㎜，应搭于每各道大横杆之上，并且用直角扣件扣紧，在相邻立杆之间根据需要加设2根小横杆。
4、剪力撑应沿脚手架两端或转角处以不大于6m沿脚手架的高与宽连续布置。剪力撑斜杆底端与立杆连接点离地面不大于500㎜，且与地面水平夹角成50°左右。在每片架子上的剪力撑应通长搭接，其搭接长度不少于500㎜。其两端用旋转扣件扣紧。通长剪力撑除两端用旋转扣件固定外，还要沿斜杆方面每3～4m左右应与脚手架立杆或大横杆用旋转扣件扣紧。见脚手架立面图3。
5、外排栅与建筑物的连墙杆，应每层都设置，连墙杆两端应与楼面边梁预埋ф48钢管（应避开门坎或窗台位置）同外排栅立杆（大横杆）用扣件扣紧。其垂直距离H：2.9m。水平距离不大于6m（即每隔4根立杆）设置一道连墙杆，连墙杆必须上下层错开，按梅花状设置，有效防止外排栅倾斜、倒塌，而且增强稳定性。连墙杆连接时必须待预埋钢管处的砼达到14天龄期后才能进行。

6、外排栅上下大横杆两钢管之间，要用1条钢管按等分通长固定在立杆上作护栏用。在小横杆之间大横杆之上按等分加设置2道小横杆，在小横杆上满铺脚手板二层且绑扎牢紧（见图3）。

7、外排栅的搭设要沿建筑物外边连续密封，如因开门洞不能密封时，侧设必要的横向及小八角支撑，端部连建筑物。

8、排栅要跟框架上，要求结构每上一层，排栅必须高出施工工作面，最低处不少于1.2m。整个外排架从塔楼第2层开始均用密眼塑料安全网围护。安全网与边沿每个绑扎孔都要与外排栅用铁丝绑扎连结，以确保施工作业人员的安全。

9、卸荷装置的设置：为了支承排栅重量，从塔楼第1层楼面（南面除外）开始用φ20钢筋（一级钢）吊环埋入柱（或梁）砼内见图4，每隔3层（且垂直距离不大于10m），水平距离4.5m（即对应立杆位置）沿外排栅周围埋置吊环，但吊环的埋置必须上下层错开，按梅花状埋置。立杆与大小横杆交接点与吊环采用6×37+1φ16钢丝绳对拉，钢丝绳端设M20拉结花篮作伸缩收紧用，收紧钢丝绳后使其达到支承排栅重量作用，收紧后的拉结花篮用12号铁丝绑扎牢固，防止松滑（排栅剖面图4）。在外排栅的每个吊点处，必须用钢管与建筑物拉结。

10、排栅构件的连接：钢管与钢管连接采用钢扣件。

11、上人斜梯：为了人员上下通行方便及满足消防的要求，应在塔楼的东南角、西南角分别搭设一部钢管斜楼梯，楼梯宽 0.9m，坡度1︰3，斜道为之字形，拐弯处设置1.2m宽休息平台。斜梯的踏面设有防滑处理。

12、外排安全挡网

为防止上部物体坠落飞出伤人或破坏物品，从塔楼开始每6层外排挑一道水平距离大于2m，且与地面水平夹角20°左右的安全挡网，安全挡网的搭设为：每隔3m设一道纵向钢管，纵向钢管一端与外排栅扣紧，另一端与一道通长横向钢管与斜拉杆互相用铁扣件扣紧。斜拉杆另一端拉结在外排栅的立杆上，然后在安全档网的纵向钢管上满铺篙竹用胶笏绑紧，再在篙竹上密铺两层安全网用铁丝绑扎牢固（见图5）
五、外排栅拆除：外排栅拆除与其搭设恰恰相反。拆除时应注意以下事项：

1、 划出工作区标志，禁止行人的进入。

2、 严格遵守拆除顺序：由上而下、后搭先拆、先搭后拆。

3、 统一指挥，上下呼应动作协调。

4、 材料工具要用滑轮和绳索运送、不得乱扔。

5、 拆除的材料应清除其表面杂物且分类堆放。

六、质量、安全保证措施

1、 排栅搭设必须由持专业上岗证的人员负责进行施工，禁止非本工种人员搭设或拆除。

2、 每层排栅搭设完后，必须验收合格后才能使用，特别要注意检查横立杆的连结，拉结点，吊环的位置是否正确，接点是否拧紧和牢固。发现问题要及时改正。

3、 外排栅要做好防电防雷措施，在施工期间，施工用电与外排栅钢管应采取可靠的绝缘措施。安装防雷接地装置电阻不大于4Ω。

4、 排栅的桥域上严禁一次性堆放材料绝不能超过排栅80kg/m2的承受荷载。

5、 严禁在排栅上推车跑动、作业人员攀登架上下、起吊构件碰撞脚手架。
七、荷载验算

（一）、小横杆荷载验算：

1、 抗弯强度：

按二层脚手板计算：NGK=0.3Kn/m2×2=0.6 Kn/m2;   NQK=3 Kn/m2
MGK=0.6×1.2×1.052÷8=0.099 Kn.m

MQK=3×1.2×1.052÷8=0.496 Kn.m

M=1.2 MGK +1.4 MQK=1.2×0.099+1.4×0.496=0.813Kn.m

据（JGJ130-2002、J84-2002）附录B表：W钢管=5.08cm3=5.08×10-6m3
M/W=0.813÷5.08×10-6=160N/mm2<f=205 N/mm2
所以：小横杆抗弯强度满足规范要求。

2、 挠度核算：

等效均布荷载：q=0.813×81.052=5.9N/mm;  E=2.06×105 N/mm2;I=1.219×105mm4
ω=5ql4/384EI=5×5.9×10504/384×2.06×105×1.219×105=3.72mm<l/150=7mm    所以：挠度满足规范要求。

（二）、大横杆荷载验算：
1、抗弯强度：按二层脚手板计算：NGK=0.3Kn/m2×2=0.6 Kn/m2; NQK=3 Kn/m2 

所以：NGK =0.6×1.05×1.2/2=0.378kn(小横杆自重忽略不计)

      NQK=3×1.05×1.2/2=1.89kn
F=[1.2×0.378+1.89×1.3]/3=0.97kn
M=0.311×0.97×1.2=0.362kn.m

据（JGJ130-2002、J84-2002）附录B表：W钢管=5.08cm3=5080mm3
M/W=362000/5080=71N/mm2< f=205 N/mm2             满足要求

2、挠度核算： E=2.06×105 N/mm2;I=1.219×105mm4
ω=0.311×362000×12003÷100÷2.06×105÷1.219×105=7.7mm<l/150=8mm

满足要求
（三）、立杆荷载验算：

立杆的稳定性验算：

组合风荷载：N/φA+Mw /W≤f 
查（JGJ130-2001/J84-2001）表4.2.4、（GB50009-2001）表7 .2.1及附表D4得：     Uz=2.12； Us=1.3×0.099=0.129； Wo=0.3 Kn/m2
因Wk =0.7 Uz Us Wo=0.7×2.12×0.129×0.3=0.06 Kn/m2
所以Mw=0.85×1.4Wklah2 /10=0.85×1.4×0.06×1.2×1.82=0.278Kn.m
又NG1K =0.411Kn;   NG2K=1.372 Kn:  ΣNQK=5.04Kn/m2;

则  N=1.2(NG1K+NG2K)+0.85×1.4ΣNQK 
=1.2×(0.411+1.372)+ 0.85×1.4×5.04

=8.14 Kn

经计算：φA=0.186×4.89=0.91cm2=0.000091m2
故此

 N/φA+Mw /W=8.14÷0.000091+0.278÷5.08×10-6 =144N/mm2<f=205 N/mm2
所以：立杆的稳定性满足要求。

（四）连墙杆计算

1、连墙杆轴向力计算：
Nl=Nlw+No=1.4×0.06×2.9×4.0+5=5.97Kn
σ=Nl/An=5.97÷4.89×10-4=12.2×103Kn/m2<0.85f=0.85×205×103=174 Kn/m2;即满足要求.

2、由于轴力Nl=5.97Kn<8.00 Kn (直角、旋转扣件承载力设计值)，所以连墙杆扣件抗滑承载力满足规范要求。

（五）、卸荷验算

主要构件自重：ф48钢管：3.84kg/m 、钢扣件1.8 kg/个、钢脚手板：0.3Kn/m2；钢丝绳：6×37+1φ16抗拉强度（厂家提供）fyф16=12T，φ16钢丝绳的安全系数取i=2，所以fyiφ16=6T；外排栅规定施工荷载为：G=3kN/㎡.
1、 每条钢丝绳承受排栅重量:(因钢丝绳A所受的力最大)

钢丝绳A承受重量：其总计算高度9m，水平跨6m，共5层桥域：
钢管=(9×10+6×15+45×1.3)×3.84=0.24t

脚手板自重=0.3×1.05×6×5×2=1.89t

钢扣件=6×9×1.8×2=0.194t

施工荷载：按一层施工工作面荷载计算：
施工荷载重=1.05×6×3×1.4=2.64t

其总重为=[(0.24+1.89+0.194)×1.2+2.64]/2=2.72t

计算钢丝绳A所承受的拉力：〈内侧钢丝绳A两个拉结点以最短距离1.8m计算〉

绳所承受的拉力：2.72÷cos（tg-11.05/1.80）=3.55T＜fyiφ16=6T 

故内侧钢丝绳A为安全.

八、卸料台的搭设

为了将材料等用塔式起重机来提运；而在已搭设外排架外边搭设一个2.5×4m的卸料平台，卸料平台可以总承重1T，便于塔式起重机尽快地将施工材料转运到使用地点。

搭设方法：卸料台采用斜拉式搭设方法其步骤如下：

1、将三条5m长的纵向钢管贴近排栅立杆向排栅外挑出200㎜，再用一条4.2m长的第一条大横杆搭在挑出纵向钢管端部扣紧，同时在大横杆两端与纵向钢管的交接点各固定6×37+1φ16钢丝绳，钢丝绳的另一端连在已预埋突出楼面的φ48钢管底部，（钢管预埋在主体结构施工时已预埋，预埋时要计算好平台位置，必须使预埋钢管，拉结节点与钢丝绳组成的面与建筑物垂直）。再将三条纵向钢管整体向外推出1.5m。在其上面第二条大横杆扣紧，同样方法将纵向钢管整体向外推出需要的宽度2.6m（三条纵向钢管另一端要搭在楼面层不少于300㎜），贴近外排栅设置第三条大横杆，这样形成纵横各三道的钢管网架。同时要用钢丝绳控制卸料平台的稳定性，防止其坠落。调拉钢丝绳使卸料平台面与地面水平夹角平行后固定钢丝绳。再把三条挑出的纵向钢管与排栅立杆用扣件紧扣。

2、在卸料平台临空三面设置不低于1.2m护栏杆(且设300mm高的踢脚板)，挂安全网，以保证作业人员的安全及防止物体坠落。

3、卸料平台大横杆上每距250㎜铺设枋木，然后用18㎜的木板满铺。

4、在卸料台的外挑两端各加一道φ48钢管斜撑，撑杆的下端与外排立杆用扣件扣紧。

计算验算：

1、说明：A、末考虑卸料台次要杆件的作用。

B、钢丝绳两拉结点的垂直距离为3.2m。

C、φ16钢丝绳据厂家提供其抗拉强度容许值为12T；φ16钢丝绳的安全系数取i=4，所以fyiφ16=3T。
2、计算方法：如图所示

根据上图画出计算简图（如右图）

计钢丝绳：

计1φ16钢丝拉绳与卸料台的夹角а=tg-13.2/3.55=42°.
钢丝绳以3T拉力作用下，卸料平台所能承受的荷载=3sin42°=2T＞1.0T

计排栅：

外排栅规定施工荷载为G=270kg/m2 .
在卸料平台位置的排栅能承受的施工荷载：
0.8×4×270=864kg=0.86T
因为0.86T是卸料平台承重的一半，卸料平台总承重为0.86×2=1.7T.

而卸料台自重为：
钢管：12.6×3（纵向管）+2.6×2（护杆）+4.2×4+1×27×3.75=0.12T

板与枋木自重：取0.12kN/㎡=0.12×10=1.2kN=120kg=0.12T

作业人员以2名计：160kg=0.16T 

故卸料台自重=0.12+0.12=0.24T

又因为：卸料台的承重与其自重为：1+0.24+0.16=1.4T＜1.7T

故排栅安全。







