TLJH-01

基础施工试验计划

工程名称：    天 伦 北 里 14# 楼

施工单位：北京市第二建筑工程有限公司

开工日期： 2004   年  11   月  5  日
竣工日期： 2006   年  2    月 20  日

编制日期： 2004   年  11   月 10  日
编 制 人：       赵    炜

联系电话：       89868334

试 验 计 划 审 批 表

	施工单位
	北京市第二建筑工程有限责任公司

	工程名称
	天伦北里14#楼

	项目经理
	侯金城
	项目总工
	吴智和

	技术员
	赵炜
	试验工
	沈桂芹
	

	
	
	上岗证编号
	00028652
	

	结构类型
	框架、剪力墙
	建筑面积
	44076.1m2

	地下层数
	三层
	地上层数
	三十层

	开工时间
	2004-11-20
	结构完成时间
	2006-9

	竣工时间
	2006-2
	见证试验室
	北京建工七建试验室

	审批意见：

审批人：

年       月       日


混 凝 土 试 验 计 划（基础一段）

	序号
	施工部位
	强度等级
	工程量
	常规试验取样组数
	见证试验

	
	
	
	
	拆模

同条件
	抗渗
	标养28d
	冬施临界

强度
	同条标养28d+28d
	实体检测
	取样组数

	
	
	
	
	30%
	100%
	
	
	
	
	
	

	1
	-3板
	C45S8
	1873
	
	
	4
	7
	1
	10
	2
	3+1

(抗渗)

	2
	-3外
	C40S8
	170
	1
	
	1
	1
	1
	2
	1
	1

	3
	-3内、柱
	C40
	59
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	

	4
	-3筒
	C50
	184
	1
	
	
	1
	1
	2
	1
	1

	5
	-3柱
	C60
	116
	1
	
	
	1
	1
	2
	1
	1

	6
	-2板
	C35
	432
	
	2
	
	4
	1
	5
	1
	1

	7
	-2外
	C40S8
	140
	1
	
	1
	1
	1
	2
	1
	1

	8
	-2内、柱
	C40
	43
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	

	9
	-2筒
	C50
	131
	1
	
	
	1
	1
	2
	1
	1

	10
	-2柱
	C60
	98
	1
	
	
	
	1
	1
	1
	1

	11
	-1板
	C35

C35 S8
	273、

78
	
	2


	1
	2

1
	1
	3

1
	1
	1



	12
	-1外
	C40S8
	136
	1
	
	1
	1
	1
	2
	1
	1

	13
	-1内
	C40
	16
	1
	
	
	1
	1
	1
	
	

	14
	-1筒
	C50
	111
	1
	
	
	1
	1
	2
	1
	1

	15
	-1柱
	C60
	98
	1
	
	
	
	1
	1
	1
	1

	16
	1板
	C35
	318
	
	2
	
	3
	1
	4
	1
	1


注：为明确反映见证试验数量占该项试验的比例，表中每行只填写一项常规试验取样数量及相应见证试验取样数量。

混 凝 土 试 验 计 划（基础二段）

	序号
	施工部位
	强度等级
	工程量
	常规试验取样组数
	见证试验

	
	
	
	
	拆模

同条件
	抗渗
	标养28d
	冬施临界

强度
	同条标养28d+28d
	实体检测
	取样组数

	
	
	
	
	30%
	100%
	
	
	
	
	
	

	1
	-3板
	C45S8
	596
	
	
	2
	4
	1
	6
	1
	2+1

(抗渗)

	2
	-3外
	C40S8
	198
	1
	
	1
	1
	1
	2
	1
	1

	3
	-3内、柱
	C40
	173
	1
	
	
	1
	1
	2
	1
	1

	4
	-2板
	C35
	311
	
	2
	
	3
	1
	4
	1
	1

	5
	-2外
	C40S8
	148
	1
	
	1
	1
	1
	2
	1
	1

	6
	-2内、柱
	C40
	123
	1
	
	
	1
	1
	2
	1
	1

	7
	-1板
	C35
	326
	
	2
	
	3
	1
	3
	1
	1

	8
	-1外
	C40S8
	136
	1
	
	1
	1
	1
	2
	1
	1

	9
	-1内、柱
	C40
	91
	1
	
	
	1
	1
	2
	1
	1

	10
	1板
	C35
	288
	
	2
	
	2
	1
	3
	1
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-2
	垫层
	C15
	277
	
	
	
	3
	
	3
	
	

	-1
	保护层
	C20
	126
	
	
	
	2
	
	2
	
	


注：为明确反映见证试验数量占该项试验的比例，表中每行只填写一项常规试验取样数量及相应见证试验取样数量。

混 凝 土 试 验 计 划（结构一、二段）

	序号
	施工部位
	强度等级
	工程量
	常规试验取样组数
	见证试验

	
	
	
	
	拆模同条件
	标养28d
	冬施临界

强度
	同条标养28d+28d
	实体检测
	取样组数

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1-5柱
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1-5筒
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	2-6板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	6-18柱
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	6-18筒
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	7-19板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	19-27柱
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	19-27筒
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	20-28板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	28柱
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	28筒
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	29板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	29筒
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	30板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	30筒
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	屋面板
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：为明确反映见证试验数量占该项试验的比例，表中每行只填写一项常规试验取样数量及相应见证试验取样数量。

混 凝 土 试 验 计 划（结构三段）

	序号
	施工部位
	强度等级
	工程量
	常规试验取样组数
	见证试验

	
	
	
	
	拆模同条件
	标养28d
	冬施临界

强度
	同条标养28d+28d
	实体检测
	取样组数

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2-4板
	C35
	286
	
	
	
	2
	
	
	1
	1

	2
	1-3柱
	C40
	20
	
	
	
	0
	
	
	1
	1

	3
	1-3内
	C40
	71
	
	
	
	0
	
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：为明确反映见证试验数量占该项试验的比例，表中每行只填写一项常规试验取样数量及相应见证试验取样数量。

本计划表中工程量及取样组数为每层计划，

钢 筋 连 接 试 验 计 划

	序

号
	施工部位
	接头类型
	性能级别
	规格
	接头数量
	常规
	见证

	
	
	
	
	
	
	取样组数
	取样组数

	1
	基础
	直螺纹
	A
	18
	
	500一组
	≥1/3总组数

	2
	
	直螺纹
	A
	20
	
	500一组
	≥1/3总组数

	3
	
	直螺纹
	A
	22
	
	500一组
	≥1/3总组数

	4
	
	直螺纹
	A
	25
	
	500一组
	≥1/3总组数

	5
	
	直螺纹
	A
	28
	
	500一组
	≥1/3总组数

	6
	
	直螺纹
	A
	32
	
	500一组
	≥1/3总组数

	7
	结构
	直螺纹
	A
	18
	
	500一组
	≥1/3总组数

	8
	
	直螺纹
	A
	20
	
	500一组
	≥1/3总组数

	9
	
	直螺纹
	A
	22
	
	500一组
	≥1/3总组数

	10
	
	直螺纹
	A
	25
	
	500一组
	≥1/3总组数

	11
	
	直螺纹
	A
	28
	
	500一组
	≥1/3总组数

	12
	
	直螺纹
	A
	32
	
	500一组
	≥1/3总组数

	13
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	


注：直螺纹接头除常规及见证取样试验要求外，还应按进场批量提前加做工艺型式检验一组。

钢 筋 原 材 试 验 计 划

	序

号
	施工部位
	级别或

牌号
	规格
	计划用量
	常规
	见证

	
	
	
	
	
	取样组数
	取样组数

	1
	基础
	Ⅲ
	10
	
	按进场日期、批量
	≥1/3总组数

	2
	
	Ⅲ
	12
	
	按进场日期、批量
	≥1/3总组数

	3
	
	Ⅲ
	14
	
	按进场日期、批量
	≥1/3总组数

	4
	
	Ⅲ
	16
	
	按进场日期、批量
	≥1/3总组数

	5
	
	Ⅲ
	18
	
	按进场日期、批量
	≥1/3总组数

	6
	
	Ⅲ
	20
	
	按进场日期、批量
	≥1/3总组数

	7
	
	Ⅲ
	25
	
	按进场日期、批量
	≥1/3总组数

	8
	
	Ⅲ
	28
	
	按进场日期、批量
	≥1/3总组数

	9
	
	Ⅲ
	32
	
	按进场日期、批量
	≥1/3总组数

	10
	结构
	Ⅲ
	10
	
	按进场日期、批量
	≥1/3总组数

	11
	
	Ⅲ
	12
	
	按进场日期、批量
	≥1/3总组数

	12
	
	Ⅲ
	14
	
	按进场日期、批量
	≥1/3总组数

	13
	
	Ⅲ
	16
	
	按进场日期、批量
	≥1/3总组数

	14
	
	Ⅲ
	18
	
	按进场日期、批量
	≥1/3总组数

	15
	
	Ⅲ
	20
	
	按进场日期、批量
	≥1/3总组数

	16
	
	Ⅲ
	22
	
	按进场日期、批量
	≥1/3总组数

	17
	
	Ⅲ
	25
	
	按进场日期、批量
	≥1/3总组数

	18
	
	Ⅲ
	28
	
	按进场日期、批量
	≥1/3总组数

	19
	
	Ⅲ
	32
	
	按进场日期、批量
	≥1/3总组数

	20
	
	Ⅰ
	6
	
	按进场日期、批量
	≥1/3总组数

	
	
	Ⅰ
	8
	
	按进场日期、批量
	≥1/3总组数


防 水 材 料 试 验 计 划

	序

号
	施工单位
	材料名称
	计划用量
	常规
	见证

	
	
	
	
	取样组数
	取样组数

	1
	底板
	SBSⅢ+Ⅲ
	5680m2
	
	按进场日期

	2
	外墙
	SBSⅢ+Ⅲ
	3260m2
	
	按进场日期

	3
	屋面
	SBSⅣ+Ⅲ
	4950m2
	
	按进场日期

	4
	室内
	聚氨酯
	1880m2
	
	按进场日期

	5
	施工缝
	BW止水条
	120m
	
	按进场日期

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	


其 它 材 料 试 验 计 划（ 通 用 表 ）

	序

号
	施工单位
	材料名称
	规格品种
	计划用量
	常规
	见证

	
	
	
	
	
	取样组数
	取样组数

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	


冬施混凝土出罐、入模温度记录

工程名称：天伦北里14#楼                              共      页第      页

	序

号
	浇筑部位
	浇筑日期
	测温时间
	出罐温度

（℃）
	浇筑温度

（℃）
	入模温度

（℃）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                                                记录人：

混凝土实体检测（600℃d）测温记录表

工程名称：天伦北里14#楼                              共      页第      页

	试件编号
	
	成型日期
	
	配合比

编号
	

	施工部位
	
	砼强度

等级
	
	龄期
	

	年月日
	最高气温
	最低气温
	平均温度
	累计温度
	天数
	备注

	
	
	
	
	
	1. 
	

	
	
	
	
	
	2. 
	

	
	
	
	
	
	3. 
	

	
	
	
	
	
	4. 
	

	
	
	
	
	
	5. 
	

	
	
	
	
	
	6. 
	

	
	
	
	
	
	7. 
	

	
	
	
	
	
	8. 
	

	
	
	
	
	
	9. 
	

	
	
	
	
	
	10. 
	

	
	
	
	
	
	11. 
	

	
	
	
	
	
	12. 
	

	
	
	
	
	
	13. 
	

	
	
	
	
	
	14. 
	

	
	
	
	
	
	15. 
	

	
	
	
	
	
	16. 
	

	
	
	
	
	
	17. 
	

	
	
	
	
	
	18. 
	

	
	
	
	
	
	19. 
	

	
	
	
	
	
	20. 
	

	
	
	
	
	
	21. 
	

	
	
	
	
	
	22. 
	

	
	
	
	
	
	23. 
	

	
	
	
	
	
	24. 
	

	
	
	
	
	
	25. 
	

	
	
	
	
	
	26. 
	

	
	
	
	
	
	27. 
	

	
	
	
	
	
	28. 
	

	
	
	
	
	
	29. 
	

	
	
	
	
	
	30. 
	

	
	
	
	
	
	31. 
	


记录人：                   技术负责人：                       （可续表）

试验准备工作检查记录

工程名称：   天  伦  北  里  14#  楼

施工单位：北京市第二建筑工程有限责任公司

	序号
	检 查 项 目
	检 查 情 况

	1
	试验计划

编制审批情况
	齐全

	2
	试验人员配备

及持证情况
	齐全

	3
	标养室配备

设备及环境条件
	符合标准

	4
	试验室配备设备

（天平、台秤、试模坍落度筒、振捣台、环刀）
	齐全

	5
	设备台帐、检定记录、

检定证书、标识
	齐全

	6
	后台配置（黑板、地磅、外加剂计量器具）
	

	7
	其它
	

	检查结论
	合格


检查人：                 被检查人：             检查日期：

试验工作管理检查记录

工程名称：   天  伦  北  里  14#  楼

施工单位：北京市第二建筑工程有限责任公司

	序号
	检 查 内 容
	检 查 情 况
	整改意见

	1
	试验计划、人员情况
	
	

	2
	标养室管理

温湿度记录；试块码放；

环境卫生、温控设备运行情况
	
	

	3

	试验资料：

水泥、砂石、砖、钢筋原材、钢筋连接、外加剂掺合料、防水材料、混凝土砂浆试块、混凝土抗渗试块、回填土等，轻集料的取样送样台帐、混凝土试块制作、预拌混凝土等记录，技术交底，砂石含水测定记录等
	
	

	7
	其它
	
	

	检查结论
	
	


检查人：                 被检查人：             检查日期：

