	某写字楼工程造价分析

	某 写 字 楼 工 程 概 况（表一）
建筑面积
18999m2
结构类型
框 剪
工程用途
写字楼
层 数
地下1层

地上19层
层 高
4.8m、3.2m、3.0m
檐 高
69.8m
土
　
建
　
部
　
分
基 础
C40钢筋混凝土独立桩承台、C40、C45钢筋混凝土满堂基础
主 体
外墙：蒸压灰砂砖，加气混凝土砌块墙，C35、C40、C45钢筋混凝土墙

内墙：蒸压灰砂砖，加气混凝土砌块墙，C35、C40、C45钢筋混凝土墙

柱：C30、C35、C40钢筋混凝土矩形柱、构造柱

梁：C30、C35钢筋混凝土单梁、连续梁、圈梁、C20钢筋混凝土过梁

板：C30、C35、C40钢筋混凝土有梁板，C20预制钢筋混凝土平板

地面：C10混凝土垫层，水泥砂浆面层，局部地面砖

楼面：水泥砂浆面层，局部地面砖
屋面：架空板隔热、石油沥清玛蹄脂卷材二毡三油防水、水泥珍珠岩保温层
门窗：无纱胶合板门、防火门、铝合金门窗
天棚：混合砂浆，局部轻钢龙骨吊顶、防火石膏板罩面
内粉：混合砂浆、乳胶漆
外粉：外贴墙面砖，局部花岗岩
安装部分
水卫
（消防）
给水镀锌钢管，排水PVC管，洗面盆，蹲式大便器，钢板水箱，增压泵，排污泵，地下式消防水泵结合器
电 气

照 明
动力、照明配电箱，电缆敷设，荧光灯、吸顶灯，吊风扇，钢管暗敷、钢管、金属软管明敷，穿铜芯绝缘导线，避雷网系统敷设
注：本指标地下采用防水商品混凝土、地上采用普通商品混凝土，部分隔墙未计。
　　　　　每平方米工程总价及主要材料价格指数（表二）
工程总价：1180.92元/平方米 其中土建：1040.34元/平方米，安装：140.58元/平方米
价格指数
上期
本期
钢材
上期
本期
水泥
上期
本期
木材
上期
本期
100.42
103.11
97.88
117.51
100
106.44
98.20
96.33
注：人工、机械指数为100；指数均以2000年1月为基期。

　　　　　　　　每100平方米工料消耗指标（表三）

土建
水卫
采暖
电照
钢材
水泥
木材
砌体
中粗砂
碎砾石
商品砼
工日
工日
工日
工日
吨
吨
M3
M3
M3
M3
M3
526.38
15.31
 
20.24
7.02
3.66
1.37
10.81
8.99
0.39
48.69
注：材料为土建部分含量。木材为锯材，砌体为加气砼及KP1空心砖之和

　



 
