专职安全管理人员题库

安全技术
一、单项选择题（4个选项中，只有1个正确答案）
1、在滑坡地段挖土方时，不宜在什么季节施工？（  ）

A．冬季

B．春季

C．风季

D．雨季

正确答案：D

2、坑壁支撑采用钢筋混凝土灌注桩时，开挖标准是桩身混凝土达到（  ）

A．设计强度后

B．混凝土灌注72h

C．混凝土灌注24h

D．混凝土凝固后

正确答案：A

3、人工开挖土方时，两人的操作间距应保持（  ）。

A．1m

B．1～2m

C．2～3m

D．3.5～4m

正确答案：C

4、在临边堆放弃土，材料和移动施工机械应与坑边保持一定距离，当土质良好时，要距坑边（  ）远。

A．0.5m以外，高度不超0.5m

B．1m以外，高度不超1.5m

C．1m以外，高度不超1m

D．1.5m以外，高度不超2m

正确答案：B

5、编制工程项目顶管施工组织设计方案，其中必须制订有针对性、实效性的（  ）。

A．施工技术指标

B．施工进度计划

C．节约材料措施

D．安全技术措施和专项方案

正确答案：D

6、工作坑点内应设符合规定的和固定牢固的（  ）。

A．安全带

B．安全网

C．脚手架

D．安全梯

正确答案：D

7、顶管施工时，工具管中的纠偏千斤顶应绝缘良好，操作电动高压油泵应（  ）。

A．穿工作服

B．戴口罩

C．戴安全帽

D．戴绝缘手套

正确答案：D

8、盾构施工组织设计方案中的关键问题是（  ）。

A．组织施工力量

B．使用最好的设施

C．保证质量可靠

D．安全专项方案和措施

正确答案：D

9、盾构机出土皮带运输机应设（  ）。

A．防护并专人负责

B．安全网

C．隔离带

D．脚手架

正确答案：A

10、在盾构施工中，垂直运输机械的操作人员，在作业前要对（  ）进行安全检查。

A．防护用具

B．操作室

C．工作场地

D．卷扬机等设备各部位

正确答案：D

11、挡土墙沿水平方向每隔10-25m要设缝宽为（  ）的伸缩缝或沉降缝。

A．10 mm

B．25 mm

C．20~30 mm

D．30 mm

正确答案：C

12、顶管施工时，氧气瓶与乙炔瓶（  ）。

A．不得进入坑内

B．在坑内要保持一定的安全距离

C．可以混放

D．可以在坑内分别放置

正确答案：A

13、管道内的照明通信系统应采用（  ）。

A．220V电压

B．安全电压

C．110 V电压

D．蓄电池

正确答案：B

14、在气压盾构施工中严禁将（  ）带入气压施工区。

A．化学物品

B．易燃、易爆物品

C．有腐蚀物品

D．有害物品

正确答案：B

15、楼板模板及其支架（楼层高度4m以下）定型组合钢模板自重标准值为（  ）。

A．0.3KN/㎡

B．0.50KN/㎡

C．1.10KN/㎡

D．1.50KN/㎡

正确答案：C

16、模板支架立柱为群柱架时，高宽比不应大于（  ）。

A．5

B．6

C．4

D．3

正确答案：A

17、模板及其支架在安装过程中，必须设置（  ）。

A．保证工程质量措施

B．提高施工速度措施

C．保证节约材料计划

D．有效防倾覆的临时固定设施

正确答案：D

18、模板安装作业高度超过（  ）时，必须搭设脚手架或平台。

A．2.0m 

B．1.8m

C．1.5m

D．2.5m

正确答案：A

19、吊运大块或整体模板时，竖向吊运不少于（  ）吊点。

A．1个 

B．2个 

C．4个 

D．6个

正确答案：B

20、水平吊运整体模板不少于（  ）吊点。

A．1个 

B．2个 

C．4个 

D．6个

正确答案：C

21、模板垂直支架柱应保证其垂直，其垂直允许偏差，当层高不大于5m时为（  ）。

A．6mm

B．5mm

C．4mm

D．3mm

正确答案：A

22、采用扣件式钢管脚手架作模板立柱支撑时，立柱必须设置纵横向扫地杆，纵上横下，使直角扣件与立杆扣牢须在离地（  ）。

A．200mm处

B．250mm处

C．300mm处

D．350mm处

正确答案：A

23、扣件钢管脚手架作模板组合式格构柱使用时，立柱间距不得大于（  ）。

A．0.5m

B．1.0m

C．1.5m

D．2.0m

正确答案：B

24、钢管的支架立拄为群拄架时，其高宽比若大于（  ）时，就应架设抛撑或揽风绳来保证该方向的稳定。

A．4

B．5

C．5.5

D．6

正确答案：B

25、当层间高度大于5m时，采用多层立拄支模时，支架的横垫板应平整，支柱应垂直，上下支柱应在同一竖向中线上，且支柱不得超过（  ）层。

A．1 

B．4

C．3

D．2

正确答案：D

26、门架的跨距和间距应按设计规定布置，但间距宜不小于（  ）。

A．0.8 m

B．1.2 m

C．1.5 m

D．2.0 m

正确答案：B

27、基坑（槽）上口堆放模板为（  ）以外。

A．2m 

B．1m

C．2.5m

D．0.8m

正确答案：B

28、墙模板拼接时，U型卡应正反交替安装，间距不得大于（  ）。

A．100mm

B．200mm

C．300mm

D．400mm

正确答案：C

29、安装电梯井内墙模前，必须于板底下（D）满铺1层脚手板。

A．50mm

B．100mm

C．150mm

D．200mm

正确答案：

30、麻绳的许用拉力是指正常使用时允许承受的（  ）。

A．最大拉力 

B．最小拉力 

C．拉力 

D．拉断力

正确答案：A

31、麻绳安全使用的主要参数是（  ）。

A．拉断力

B．最小拉力

C．许用拉力

D．拉力 

正确答案：C

32、旧麻绳使用时，许用拉力必须按新麻绳的（  ）计算。

A．50%

B．60%

C．70% 

D．80%

正确答案：A

33、选用滑轮时，轮槽宽度应比钢丝绳直径大（  ）

A．1 mm以内

B．1～2.5 mm

C．2.5 mm以上

D．3 mm

正确答案：B

34、捆绑吊索用钢丝绳的安全系数不应低于（  ）

A．2.5

B．3.5

C．6 

D．8

正确答案：D

35、钢丝绳的安全系数是（  ）

A．钢丝绳破断拉力与允许拉力的比

B．钢丝绳允许拉力与破断拉力的比

C．钢丝的破断拉力与允许拉力的比

D．钢丝允许拉力与破断拉力的比

正确答案：A

36、（  ）主要用来夹紧钢丝绳末端或将两根钢丝绳固定在一起。

A．卡环

B．绳夹

C．吊钩 

D．吊环

正确答案：B

37、多次弯曲造成的（  ）是钢丝绳破坏的主要原因之一。

A．拉伸

B．扭转

C．弯曲疲劳  

D．变形

正确答案：C

38、钢丝绳在卷筒上缠绕时，应（  ）。

A．逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝

B．逐圈排列，不可以错叠但可离缝

C．逐圈紧密地排列整齐，但可错叠或离缝

D．随意排列，但不能错叠

正确答案：A

39、在起重作业中广泛用于吊索、构件或吊环之间的连接的栓连工具是（  ）。

A．链条

B．卡环

C．绳夹

D．钢丝绳

正确答案：B

40、千斤顶工作时，放在平整坚实地面并要在其下面垫枕木、木板或钢板的目的是（  ）。

A．加大千斤顶的举升力

B．扩大受压面积，防止塌陷

C．缩小受压面积

D．加大千斤顶的顶升高度

正确答案：B

41、千斤顶是一种用比较小的力就能把重物升高、降低或移动的简单机具，结构简单，使用方便，承载能力可从1t～300t，顶升高度一般为（  ），顶升速度可达10～35mm/min。

A．1200mm
B．900mm 

C．600mm 

D．300mm
正确答案：D

42、起重桅杆拉索与地面的夹角一般为（）。

A．10～30°

B．30～45°

C．45～60° 

D．60～75°

正确答案：B

43、起重桅杆为立柱式，用绳索（缆风绳）绷紧立于地面。绷紧一端固定在起重桅杆的顶部，另一端固定在地面锚桩上。拉索一般不少于（  ）根。

A．2

B．3

C．4

D．5

正确答案：B

44、桅杆组装时，如倾斜于地面，其倾斜角一般不大于（  ）。

A．10°

B．15°

C．20°

D．25°

正确答案：A

45、起重作业中，除了（  ）外均可用地锚来固定。

A．拖拉绳

B．缆风绳

C．动滑轮

D．卷扬机

正确答案：C

46、使用滑轮的直径，通常不得小于钢丝绳直径的（  ）倍。

A．16

B．12

C．8

D．4

正确答案：A

47、履带式起重机用于双机抬吊重物时，分配给单机重量不得超过单机允许起重量的（  ），并要求统一指挥。抬吊时应先试抬，使操作者之间相互配合，动作协调，起重机各运转速度尽量一致。

A．25%

B．50%

C．80%

D．100%

正确答案：C

48、汽车式起重机约70%以上的翻车事故是因（  ）造成的，因此，在使用汽车起重机时应特别引起重视。

A．大风

B．超载或支腿陷落

C．道路不平

D．无人指挥

正确答案：B

49、轮胎式起重机的行驶和起重操作同在一室，（  ）为轮胎。

A．回转装置

B．变幅装置

C．起升装置

D．行走装置

正确答案：D

50、汽车式起重机的支腿处必须坚实，在起吊重物前，应对支腿加强观察，看看有无陷落现象，有时为了保证安全使用，会增铺垫道木，其目的是（  ）。

A．加大承压面积

B．减小承压面积

C．减小对地面的压力

D．增大对地面的压力

正确答案：A

51、在起重作业中，（  ）斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝结在地面上的重物。

A．允许

B．禁止

C．应设专人监控

D．采取措施后可以

正确答案：B

52、在桅杆起重吊装过程中，工件绝对禁止碰撞（  ）

A．索具

B．吊具

C．桅杆

D．卡环

正确答案：C

53、大型吊车双吊车吊装时，溜尾最好采用（  ）

A．单吊点

B．双吊点

C．多吊点

D．对称吊点

正确答案：A

54、建筑拆除工程的施工方法有人工拆除、机械拆除、（  ）三种。
A．人力拆除

B．工具拆除

C．爆炸拆除

D．爆破拆除

正确答案：D
55、拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（  ）协议，明确双方的安全管理责任。
A．质量

B．安全生产管理

C．资金拨付

D．施工进度

正确答案：B
56、拆除施工采用的脚手架、安全网，必须由（  ）搭设，经有关人员验收合格后，方可使用。
A．安全部门

B．专业人员
C．施工人员

D．作业人员

正确答案：B
57、拆除施工严禁（  ）作业。水平作业时，各工位间应有一定的安全距离。
A．高处

B．混合

C．立体交叉

D．多工种

正确答案：C

58、拆除作业人员必须配备相应的（  ）用品，并正确使用。
A．防毒

B．安全

C．防护

D．个人劳动保护

正确答案：D
59、装载机前轮应与沟槽边缘保持不少于（  ）m的安全距离，并放置档木挡掩。

A．2

B．3

C．4

D．5

正确答案：A

60、多台铲运机联合作业时，各机之间前后距离不得小于（  ）m。 

A．2

B．5

C．7

D．10

正确答案：D

61、使用挖掘机拆除构筑物时，在挖掘机驾驶室与被拆除构筑物之间留有（  ）空间。 

A．1m

B．2m

C．3m

D．构筑物倒塌的

正确答案：D

62、挖掘机作业时（  ）不得在铲斗回转半径范围内停留。

A．任何人

B．非工作人员

C．工程技术人员

D．围观群众

正确答案：A

63、高压线下，两侧（  ）m以内不得安装打桩机。

A．3

B．15

C．10

D．20 

正确答案：C

64、雷电天气无（  ）的桩机，应停止作业。

A．缆风绳

B．避雨棚

C．避雷装置

D．保险装置

正确答案：C

65、桩机作业结束后，应将桩锤落下，切断（  ）和电路开关、停机制动后人可离开。

A．电源

B．水源

C．气源

D．油路

正确答案：A

66、桩机起落机架时，应设专人指挥，指挥旗语（  ） 准确、清楚。 

A．口语

B．手语

C．哨音

D．喊声

正确答案：C

67、桩锤在施打过程中，操作人员必须在距离桩锤中心（  ）以外监视。

A．2m

B．3m

C．4m

D．5m

正确答案：D

68、（  ）以上大风时，桩机应停止作业。

A．4级

B．5级

C．7级

D．6级

正确答案：D

69、振动器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应穿绝缘鞋、戴（  ）。

A．绝缘手套

B．帆布手套

C．防护目镜

D．线手套

正确答案：A

70、木工机械距闸箱水平距离不得大于（  ）m，以便发生故障时，迅速切断电源。 

A．1

B．2

C．3

D．4

正确答案：C

71、钢筋机械切料时，作业人员应在（  ）握紧并压住钢筋以防末端弹出伤人。

A．固定刀片一侧

B．活动刀片一侧

C．两侧

D．左侧

正确答案：A

72、钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设（  ）的一侧站人。

A．防护装置

B．漏电保护器

C．固定销

D．活动销

正确答案：C

73、冷拉钢筋运行方向的端头应（  ），防止在钢筋拉断或夹具失灵时钢筋弹出伤人。

A．固定

B．夹牢

C．设防护装置

D．远离作业人员

正确答案：C

74、钢筋切断机切短料时，手和切刀之间的距离应保持在150mm以上，如手握端小于（  ）时，应采用套管或夹具。

A．150mm

B．200mm

C．400mm

D．500mm

正确答案：C

75、木工机械应安装（  ）开关。

A．按扭

B．倒顺

C．闸刀

D．负荷

正确答案：A

76、多台焊机的接地装置应分别由接地极处引接，不得（  ）。

A．串联

B．并联

C．相通

D．相连

正确答案：A

77、翻斗车向坑槽或混凝土料斗内卸料，应保持（  ）。

A．水平距离

B．安全距离

C．垂直距离

D．停机

正确答案：B

78、潜水泵应（  ）测定一次电动机离子绕组绝缘电阻值。

A．每天

B．每周

C．每月

D．每季

正确答案：B

79、蛙夯属于手持移动式电动工具，应在电源首端装设漏电动作电流不大于（  ）mA、动作时间不大于0.1s的漏电保护器。

A．20

B．30

C．40

D．50

正确答案：B

80、圆盘锯在木料接近尾端时，操作者应（  ）。

A．上手推料

B．下手拉料

C．上下手同时进行

D．上下手不动

正确答案：B

81、塔式起重机主要由（  ）组成。

A．基础、塔身和塔臂

B．基础、架体和提升机构

C．金属结构、提升机构和安全保护装置

D．金属结构、工作机构和控制系统

正确答案：D

82、塔式起重机最基本的工作机构包括那些？（  ）

A．起升机构，变幅机构、回转机构和行走机构

B．起升机构，限位机构、回转机构和行走机构

C．起升机构，变幅机构、回转机构和自升机构

D．起升机构，限位机构、回转机构和自升机构

正确答案：A

83、下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的？（  ）

A．限制塔机回转半径

B．防止塔机超载

C．限制塔机起升速度

D．防止塔机出轨

正确答案：B

84、对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应分别由（  ）进行控制。

A．起重量和起升速度

B．起升速度和幅度

C．起重量和起升高度

D．起重量和幅度

正确答案：D

85、对动臂变幅的塔式起重机，当吊钩装置顶部升至起重臂下端的最小距离为800mm处时，（  ）应动作，使起升运动立即停止。

A．起升高度限位器

B．起重力矩限制器

C．起重量限制器

D．幅度限位器

正确答案：A

86、当吊重超过最大起重量并小于最大起重量的110%时，（  ）应当动作，使塔机停止提升方向的运行。

A．起重力矩限制器

B．起重量限制器

C．变幅限制器

D．行程限制器

正确答案：B

87、（  ）能够防止塔机超载、避免由于严重超载而引起塔机的倾覆或折臂等恶性事故。 

A．力矩限制器

B．吊钩保险

C．行程限制器

D．幅度限制器

正确答案：A

88、下列哪个安全装置是用来防止运行小车超过最大或最小幅度的两个极限位置的安全装置？（  ）

A．起重量限制器

B．起重量限制器

C．行程限制器

D．幅度限制器

正确答案：D

89、（  ）设于小车变幅式起重臂的头部和根部，用来切断小车牵引机构的电路，防止小车越位。 

A．幅度限制器

B．力矩限制器

C．大车行程限位器

D．小车行程限位器

正确答案：D

90、风速仪应安装在起重机顶部至吊具的（  ）。

A．中间部位

B．最高的位置间的不挡风处
C．最高的位置间的挡风处
D．最高位置

正确答案：B

91、（  ）能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

A．力矩限制器

B．超高限制器

C．吊钩保险

D．钢丝绳防脱槽装置

正确答案：D

92、（  ）是防止起吊钢丝绳由于角度过大或挂钩不妥时，造成起吊钢丝绳脱钩的安全装置。

A．力矩限制器

B．超高限制器

C．吊钩保险

D．钢丝绳防脱槽装置

正确答案：C

93、风力在（  ）级以上时，不得进行塔机顶升作业。 

A．4

B．5

C．6

D．7

正确答案：A

94、塔机顶升作业，必须使（  ）和平衡臂处于平衡状态。 

A．配重臂

B．起重臂

C．配重

D．小车

正确答案：B

95、附着框架应尽可能设置在（  ）

A．塔身2个标准节之间

B．起重臂与塔身的连接处

C．塔身标准节的节点连接处

D．平衡臂与塔身的连接处

正确答案：C

96、施工升降机操作按钮中，（  ）必须采用非自动复位型？

A．上升按钮

B．下降按钮

C．停止按钮

D．急停按钮

正确答案：D

97、施工升降机的（  ）与基础进行连接。

A．吊笼

B．底笼

C．底架

D．导轨架

正确答案：C

98、物料提升机缆风绳与地面的夹角不应大于（  ）。

A．45°

B．50°

C．60°

D．65°

正确答案：C
99、物料提升机按结构形式分类，分为（  ）。 

A．龙门架式和井架式

B．上回转式和下回转式

C．高架和低架

D．行走式和固定式

正确答案：A

100、物料提升机的天梁应使用型钢，其截面高度应经计算确定，但不得小于2根（  ）的槽钢。

A．[10

B．[12

C．[14

D．[16

正确答案：C

101、超过（  ）高的塔机，必须在起重机的最高部位（臂架、塔帽或人字架顶端）安装红色障碍指示灯，并保证供电不受停机影响。 

A．20m
B．30m

C．40m
D．50m

正确答案：B

102、起升钢丝绳在放出最大工作长度后，卷筒上的钢丝绳至少保留几圈？（  ）

A．1圈

B．2圈

C．3圈

D．5圈

正确答案：C

103、多塔作业时，处于高位的塔机（吊钩升至最高点）与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于（  ）m。 

A．1

B．1.5

C．2

D．3

正确答案：C

104、出现下列那种情况，吊钩应报废？（  ）

A．挂绳处断面磨损量超过原高的20%

B．挂绳处断面磨损量超过原高的15%

C．挂绳处断面磨损量超过原高的10%

D．挂绳处断面磨损量超过原高的5%

正确答案：C

105、在脚手架主节点处必须设置一根（  ），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

A．纵向水平杆

B．连墙件

C．竖向水平杆

D．横向水平杆

正确答案：D

106、当脚手板采用竹笆板时，纵向水平杆的间距应满足要求（  ）。

A．等间距设置，间距不大于400mm
B．等间距设置，间距不大于300mm
C．等间距设置，间距不大于500mm
D．间距不大于400mm
正确答案：A
107、脚手架作业层上非主节点处的横向水平杆设置应满足要求（  ）。

A．宜等间距设置，间距不大于纵距的1/3

B．宜等间距设置，间距不大于纵距的1/2

C．宜等间距设置，间距不大于1000 mm
D．宜等间距设置，间距不大于750mm

正确答案：B
108、脚手架作业层的脚手板铺设应（  ）。

A．应满铺、铺稳，离开墙面80-120 mm必须设防护

B．应满铺、铺稳，离开墙面不超过80-120 mm
C．应铺满、铺稳，离开墙面不超过120-150 mm

D．应铺满、铺稳，离开墙面150-200 mm处可以不设任何防护

正确答案：C

109、脚手板搭接铺设时，接头必须支在横向水平杆上，搭接长度和伸出横向水平杆的长度应分别为（  ）。

A．大于200mm和不小于100mm
B．大于80mm和不小于50mm
C．大于150mm和不小于100mm
D．大于100mm和不小于50mm
正确答案：A
110、有一双排脚手架，搭设高度为48 m；步距K=1.5 m，跨距ta=1.8 m，此脚手架连墙件布置除应满足计算要求外，其最大竖向间距和最大水平间距还应不大于（  ）

A．竖向6 m，水平向6 m
B．竖向5 m，水平向5.4 m
C．竖向4.5 m，水平向5.4 m
D．竖向4.5 m，水平向6m
正确答案：C

111、连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（  ）。

A．300mm
B．350mm
C．400mm
D．450mm
正确答案：A

112、剪刀撑的设置宽度（  ）。
A．不应小于4跨，且不应小于6 m
B．不应小于3跨，且不应小于4.5 m
C．不应小于3跨，且不应小于5 m

D．不应大于4跨，且不应大于6 m
正确答案：A
113、剪刀撑斜杆用旋转扣件固定在与其相交的横向水平杆伸出端或立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不应（  ）。

A．大于150mm
B．小于150mm
C．大于200mm
D．小于200mm
正确答案：A

114、双排脚手架横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不宜（  ）

A．大于100mm
B．大于200mm
C．大于300mm
D．大于400mm
正确答案：A

115、关于立杆底座下的垫板长度和厚度尺寸的规定，哪个是正确的？（  ）

A．垫板长度不小于3跨，厚度不小于50 mm
B．垫板长度不小于2跨，厚度不小于50 mm
C．垫板长度不小于2跨，厚度不小于30mm
D．垫板长度不小于3跨，厚度不小于30 mm
正确答案：B

116、搭设脚手架立杆时，应遵守下列哪个规定？（  ）

A．每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除

B．搭设立杆时，不必设置抛撑，可以一直搭到顶

C．立杆搭接长度不应小于0.5m
D．相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内

正确答案：A

117、纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应（  ）.。

A．不小于300mm

B．不小于400mm 

C．不小于500mm

D．不大于500mm

正确答案：C

118、脚手架各类杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度，应为（  ）。

A．50mm

B．80mm

C．100mm

D．200mm

正确答案：C

119、当脚手架采取分段，分立面拆除时，对不拆除的脚手架（  ）。

A．应在两端按规定设置连墙件和横向斜撑加固

B．可采取安全防护措施

C．应按规定设置剪刀撑

D．应设置卸荷措施

正确答案：A

120、下列对双排脚手架设置的叙述，哪个是正确的？（  ）

A．应设剪刀撑与横向斜撑

B．应设剪刀撑，可不设横向斜撑

C．应设横向斜撑，可不设剪刀撑

D．双排封圈型脚手架可不设剪刀撑和横向斜撑

正确答案：A

121、下列对单排脚手架设置的叙述，哪个是正确的？（  ）

A．应设剪刀撑

B．应设横向斜撑

C．应设剪刀撑和横向斜撑

D．单排封圈型脚手架，可以不设任何斜撑

正确答案：A

122、脚手架上门洞桁架下的两侧立杆（  ）。

A．应为双立杆，副立杆应高出于门洞口1步

B．应为单立杆，并符合有关技术要求

C．应为双立杆，副立杆应高出于门洞口的1~2步

D．应为双立杆，主立杆应高出于门洞口的1~2步

正确答案：C

123、高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面设剪刀撑，其规定为（  ）

A．两端各设一道，并从底到上连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于18m
B．两端各设一道剪刀撑

C．剪刀撑不要从底到上连续设置

D．两端各设一道，并从底到上连续设置，中间每道剪刀撑净距不应大于15m
正确答案：D

124、.脚手架的人行斜道和运料斜道应设防滑条，其间距为：（  ）

A．250~300mm

B．350~400mm

C．400~450mm

D．450~500mm

正确答案：A

125、遇有（  ）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A．5级

B．6级

C．7级

D．8级

正确答案：B

126、钢平台安装时，钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢，采取其他方式时卡头的卡子不得少于（  ）个。

A．5 个

B．4 个

C．3个

D．2个

正确答案：C

127、建筑工程外脚手架外侧采用的全封闭立网，其网目密度不应低于（  ）。

A．800目/100cm2
B．1000目/100cm2
C．1500目/100cm2
D．2000目/100cm2
正确答案：D

128、钢模板部件拆除后，临时堆放处与楼层边沿的距离不应小于（  ）。

A．0.8m

B．1m

C．1.1m

D．1.2m

正确答案：B

129、高度超过（  ）的层次上的交叉作业，凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。 

A．18m

B．20m

C．24m

D．28m

正确答案：C

130、悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于（  ）上。

A．脚手架

B．建筑物

C．钢模板支撑

D．桩式地锚

正确答案：B

131、悬挑钢平台左右两侧必须装置（  ）的防护栏杆。

A．流动

B．固定

C．一道栏杆

D．挂设平网

正确答案：B

132、支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时，不得在（  ）方向上操作。

A．同一垂直

B．同一横面

C．垂直半径外

D．不同垂直

正确答案：A

133、装设轮子的移动式操作平台，轮子与平台的接合处应牢固可靠，立柱底端与地面的距离不得超过多少？（  ）

A．50 mm

B．60 mm

C．80 mm

D．100 mm

正确答案：C

134、雨天和雪天进行高处作业时，必须采取可靠的防滑、防寒和（  ）措施。

A．防霜

B．防水

C．防雾

D．防冻

正确答案：D

135、坡度大于1：2、2的屋面，防护栏杆应设置多高？（ ）

A．1 m

B．1.2 m

C．1.3 m

D．1.5 m

正确答案：D

136、搭设临边防户栏杆，当在基坑四周固定时，栏杆柱可采用钢管并打入地面（  ）。

A．40～60 cm

B．45～65 cm

C．50～70 cm

D．55～75 cm

正确答案：C

137、防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于（  ）的挡脚板或40cm的挡脚笆。

A．14cm

B．16cm

C．18cm

D．20cm

正确答案：C

138、电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门；电梯井内应每隔两层并最多隔（  ）设一道安全网。

A．8m

B．9m

C．10m

D．12m

正确答案：C

139、楼板、屋面和平台等面上短边尺寸小于（  ）但大于2.5cm的孔口必须用坚实的盖板盖设。

A．20 cm

B．25cm

C．30 cm 

D．35 cm

正确答案：B

140、边长超过（  ）的洞口，四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

A．130cm

B．150cm

C．180cm 

D．200cm

正确答案：B

141、梯脚底部应坚实，不得垫高使用。立梯工作角度以（  ）为宜？ 

A．60°±5°

B．65°±5°

C．70°±5°

D．75°±5°

正确答案：D

142、使用直爬梯进行攀登作业时，攀登高度以多高为宜？（ ）

A．4m 

B．5m  

C．6m 

D．8m

正确答案：B

143、支设高度在（  ）以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台。

A．2m 

B．2.5m 

C．3m 

D．3.5m

正确答案：C

144、进行各项窗口作业时，操作人员的重心应位于（  ）。

A．室内

B．室外

C．窗口

D．窗外

正确答案：A

145、安装管道时必须有已完结构或（  ）为立足点，严禁在安装中的管道上站立和行走。

A．脚手架

B．模板

C．折梯

D．操作平台

正确答案：D

146、各种垂直运输接料平台，除两侧设防护栏杆外，平台口还应设置（  ）或活动防护栏杆。

A．安全围栏

B．安全门

C．安全立网

D．竹笆

正确答案：B

147、临边防护栏杆采用钢筋作杆件时，上杆直径不应小于16mm，下杆直径不应小于14 mm，栏杆柱直径不应小于（  ）

A．14 mm

B．16 mm

C．18 mm

D．20 mm

正确答案：C

148、梯子如需接长使用，必须有可靠的连接措施，连接后梯梁的强度，不应低于（  ）。

A．单梯梯梁强度的90%

B．单梯梯梁强度的80%

C．单梯梯梁强度的70%

D．单梯梯梁的强度

正确答案：D

149、上下梯子时，必须（  ）梯子，且不得手持器物。

A．背面

B．左侧向

C．右侧向

D．面向

正确答案：D

150、密目式安全网每10㎝×10㎝=100㎝2面积上有多少个以上的网目？（  ）

A．800个

B．1000个

C．1500个

D．2000个

正确答案：D

151、安全带的报废年限为多少？（ ）

A．1-2年

B．2-3年

C．3-5年

D．4-5年

正确答案：C

152、施工现场专用的，电源中性点直接接地的220/380V三相四线制用电工程中，必须采用的接地保护型式是（  ）。

A．TN

B．TN-S

C．TN-C

D．TT

正确答案：B

153、施工现场用电工程中，PE线上每处重复接地的接地电阻值不应大于（  ）。

A．4Ω

B．10Ω

C．15Ω

D．30Ω

正确答案：B

154、施工现场用电系统中，连接用电设备外露可导电部分的PE线应采用（  ）。

A．绝缘铜线

B．绝缘铝线

C．裸铜线

D．钢筋 

正确答案：A

155、施工现场用电系统中，N线的绝缘色应是（  ）。

A．黑色

B．白色

C．淡兰色

D．棕色

正确答案：C

156、在建工程（含脚手架具）周边与10kV外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是（  ）。

A．4m
B．6m
C．8m
D．10m
正确答案：B

157、施工现场用电工程中，PE线的重复接地点不应少于（  ）。

A．一处

B．二处

C．三处

D．四处

正确答案：C

158、架空线路的同一横担上，L1（A）、L2（B）、L3（C）、N、PE五条线的排列次序是面向负荷侧从左起依次为（  ）。

A．L1、、L2、、L3、、N、PE

B．L1、、N、L2、、L3、、PE

C．L1、、L2、、N、L3、、PE

D．PE、N、L1、、L2、、L3

正确答案：B
159、配电柜后面的维护通道宽度，单列布置或双列背对背布置时不应小于（  ）。

A．1.5m
B．1.0m
C．0.8m
D．0.5m
正确答案：A
160、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流IΔ和额定漏电动作时间TΔ的选择要求是（  ）。

A．IΔ>30mA，TΔ=0.1S

B．IΔ=30mA，TΔ>0.1

C．IΔ>30mA，TΔ>0.1S

D．IΔ>30mA，TΔ>0.1S，IΔ·TΔ≯30mA·0.1S

正确答案：D

161、移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为（  ）。

A．0.3m 

B．0.6m 

C．0.9m 

D．1.8m

正确答案：C

162、间接接触触电的主要保护措施是在配电装置中设置（  ）。

A．隔离开关

B．漏电保护器

C．断路器

D．熔断器

正确答案：B

163、开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（  ）。

A．3m

B．4m

C．5m

D．6m

正确答案：A

164、固定式配电箱开关箱中心点与地面的相对高度应为（  ）。

A．0.5m

B．1.0m

C．1.5m

D．1.8m

正确答案：C

165、一般场所开关箱中漏电保护器，其额定漏电动作电流为（  ）。

A．10mA

B．20mA

C．30mA

D．≯30mA

正确答案：D

166、潮湿场所开关箱中的漏电保护器，其额定漏电动作电流为（  ）。

A．15mA

B．≯15mA

C．30mA

D．≯30mA

正确答案：B

167、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作时间为（  ）。

A．0.1s
B．≯0.1s
C．0.2s
D．≯0.2s
正确答案：B

168、露天、潮湿场所或在金属构架上操作时，必须选用（   ）手持式电动工具，并装设防溅的漏电保护器。

A．Ⅰ类

B．Ⅱ类

C．Ⅰ类和Ⅱ类

D．Ⅲ类

正确答案：B

169、电焊机一次侧电源线的长度不应大于（  ）。

A．3m

B．5m

C．10m

D．15m

正确答案：B

170、电焊机二次线可采用（  ）。

A．防水橡皮护套铜芯软电缆

B．绝缘铜线

C．绝缘铝线

D．绝缘导线和结构钢筋（作为地线）

正确答案：A

171、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（  ）。

A．1Ω

B．4Ω

C．10Ω

D．30Ω

正确答案：D

172、室内固定式灯具的安装高度应为（  ）。
A．≥2.5m

B．>2m

C．2m

D．1.8m

正确答案：A

173、聚光灯和碘钨灯等高热灯具距易燃物的防护距离为不小于（  ）。
A．200mm
B．300mm
C．500mm
D．400mm
正确答案：C

174、在潮湿场所施工，照明电源电压不应大于（  ）。
A．36V

B．24V

C．12V

D．6V

正确答案：B

175、在金属容器内施工，照明电源电压不应大于（  ）。
A．36V

B．24V

C．12V

D．6V

正确答案：C

176、高空施焊时必须使用标准的（  ），戴好符合规定的安全帽。
A．防火焊具

B．防火安全带

C．工作服

D．防火工具

正确答案：B
177、严禁将施焊把线绕在（  ）或搭在背上。
A．身上

B．工件上

C．脚手架上

D．建筑物上

正确答案：A
178、焊接作业时，（  ）将施焊把线绕在身上或搭在背上。
A．不能

B．可以

C．不宜

D．严禁

正确答案：D
179、施焊完成或下班时必须拉闸断电，要留有充分时间观察，确认（  ）后，方可离去。
A．周围无易爆物

B．周围无易燃物
C．已熄灭

D．无复燃的危险
正确答案：C
180、电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（  ）使用。
A．导线

B．相线

C．零线

D．地线

正确答案：D
181、交流焊机二次线空载电压不得超过（  ）V。
A．36
B．60
C．80
D．110
正确答案：C
182、焊机一次侧电源线长度最大不得超过（  ）m。
A．5
B．10
C．15
D．20
正确答案：A
183、焊机二次侧电源线长度最大不得超过（  ）m。
A．20
B．30
C．40
D．50
正确答案：B
184、在焊接作业时，氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于（  ）m。
A．1
B．3
C．5
D．10
正确答案：C
185、电焊工接触到的主要职业危害为（  ）
A．红外线

B．紫外线

C．振动

D．锰尘（烟）

正确答案：D

186、火灾等级划分为几类？（  ）

A．二类

B．三类

C．四类

D．五类

正确答案：B

187、动火区域划分为（  ）级。
A．1
B．2
C．3
D．4
正确答案：C
188、易燃物品露天仓库四周内应有不小于（  ）米的平坦空地作为消防通道。

A．2

B．4
C．6
D．8
正确答案：C
189、堆料场内确实需要架设用电线路，架空线路与露天易燃物堆垛的最小水平距离，不应小于电线杆高度的（  ）倍。
A．1
B．1.5
C．2
D．2.5
正确答案：B
190、施工现场的木工作业区，属于（  ）动火区域。
A．一级

B．二级

C．三级

D．四级

正确答案：A
191、施工现场动火证由（   ）审批。
A．公司安全科

B．项目技术负责人

C．项目负责人

D．安全员

正确答案：C

192、30米以上的高层建筑施工，应当设置加压水泵和消防水源管道，管道的立管直径不小于（  ）。
A．25mm

B．50mm

C．60mm

D．75mm

正确答案：B
193、照明灯具与易燃堆垛间至少保持（  ）m的距离？（  ）
A．0.5
B．1
C．1.5
D．2
正确答案：B
194、禁火作业区与生活区的距离应当不少于（  ）m。

A．10
B．15
C．20
D．25
正确答案：B
195、易燃的废品集中场地距离在建的建筑物和其他区域应当不小于（  ）。

A．15m

B．20m

C．25m

D．30m

正确答案：D

196、临时宿舍与厨房﹑锅炉房﹑变电所之间的防火距离应不小于（  ）。
A．5m

B．10m

C．15m

D．20m

正确答案：C

197、气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火（  ）米以外的地方。

A．5
B．8
C．10
D．15
正确答案：C
198、电焊导线中间不应有接头，若有接头，接头处应远离易燃易爆物品（  ）米以外。

A．5
B．8
C．10
D．15
正确答案：C
199、易燃仓库内严禁使用（  ）照明灯具。

A．碘钨灯

B．25瓦白炽灯

C．日光灯

D．防爆灯

正确答案：A
200、焊割作业的乙炔气瓶与氧气瓶两者使用的安全距离是（  ）米。

A．2
B．3
C．4
D．5
正确答案：D
201、一般临时设施区域，每100m2配备（  ）个10L灭火器。

A．2
B．3
C．4
D．5
正确答案：A
202、《建筑施工安全检查标准》规定（  ）米以上的高层建筑，应当设置临时消防水源加压泵和输水管道。

A．24
B．30
C．35
D．40
正确答案：B
203、适用于扑救易燃气体﹑液体和电器设备火灾的是（  ）灭火剂。

A．D类干粉

B．ABCD类干粉

C．BC类干粉

D．泡沫

正确答案：C
204、我国通常设定的火险报警电话号码是（  ）。

A．110
B．119
C．120
D．122
正确答案：B
205、遇（  ）级及以上强风，严禁露天起重吊装和高处作业。

A．4

B．6

C．8

D．10

正确答案：B
206、施工现场最高设备上避雷针，保护范围应当按照（  ）度角计算。

A．45

B．30

C．60

D．75

正确答案：C
207、压力容器规定的最高工作压力大于或者等于（  ）。

A．0.01Mpa
B．0.05Mpa
C．10Kpa
D．0.1Mpa
正确答案：D

208、按工作温度分，属于低温容器的温度是（  ）。

A．大于350℃

B．-20～350℃

C．-20～50℃

D．低于-20℃

正确答案：D

209、以下压力表除（  ）外，均应停止使用。

A．表内弹簧管泄漏或指针松动的压力表

B．没有限止钉的压力表，在无压力时，指针距零位的数值超过压力表的允许误差

C．有限止钉的压力表，在无压力时，指针能回到限止钉处

D．封印损坏或超过校验有效期的压力表

正确答案：C

210、锅炉上装设的安全泄压装置是（  ）。

A．安全阀

B．易熔塞

C．防爆片

D．防爆帽

正确答案：A

211、锅炉与压力容器使用的压力表一般都是（  ）式，而且大都是单弹簧管式压力表。

A．有液柱式

B．电接点式

C．弹性元件式

D．活塞式

正确答案：C

212、乙炔瓶必须配备（  ）方可使用。

A．密封件

B．减压器

C．手轮

D．瓶帽

正确答案：B

213、冬季液化石油气瓶严禁火烤和沸水加热，只可用（  ）加热。

A．60℃以下温水

B．80℃以上开水

C．40℃以上温水

D．40℃以下温水

正确答案：D

214、锅炉事故中最严重的事故是（  ）。

A．汽水共腾

B．炉管爆炸

C．炉膛爆炸

D．锅炉爆炸

正确答案：D

216、高压气瓶的工作压力大于（  ）。

A．2 Mpa
B．3 Mpa
C．5 Mpa
D．8 Mpa
正确答案：D

217、焊接气瓶除了由瓶体、瓶阀、瓶帽、低座、防震圈组成外，一般还有（  ）。

A．护罩

B．手轮

C．压紧螺母

D．爆破膜

正确答案：A

218、气瓶在使用中，距明火不应（  ）

A．大于10m

B．大于5m

C．小于10m

D．小于20m

正确答案：C

219、氧气瓶内气体不得用尽，必须留有（  ）的余压。

A．小于0.1Mpa
B．0.1～0.2Mpa
C．大于0.2Mpa
D．不能大于0.2Mpa
正确答案：B

二、多选题（5个选项中，正确答案有2个或者2个以上）
1、工程项目顶管施工组织设计方案中的安全技术措施必须有：（  ）

A．针对性

B．实效性

C．原则性

D．不同性

E．同一性

正确答案：A B

2、盾构施工过程必须有（   ）的安全保护措施。

A．盾构进洞

B．盾构推进开挖

C．盾构出洞

D．安全教育

E．安全检查

正确答案：A B C

3、顶管前，根据地下顶管施工技术要求，按实际情况制定的专项安全技术方案和措施必须符合（  ）的要求。

A．规范

B．标准

C．规程

D．工艺

E．规定

正确答案：A B C

4、挡土墙的种类有：（  ）

A．重力式挡土墙

B．钢筋混凝土挡土墙

C．锚杆挡土墙

D．锚定板挡土墙

E．其他轻型挡土墙

正确答案：A B C D E

5、挡土墙的主要作用有：（  ）

A．维护土体边坡稳定

B．防止坡体的滑动

C．防止边坡的坍塌

D．防止土体的滑移

E．防止土方的坍塌

正确答案：A B C

6、斜坡土挖方时在斜坡的上侧弃土时应注意：（  ）

A．弃土堆应连续设置，顶面外斜

B．应保证挖方边坡的稳定

C．当坡度陡于1/5或在软土地区禁止上侧堆土

D．弃土堆离沟边0.8m以外

E．堆土高度不能超过1.5m

正确答案：A B C E

7、基坑（槽）的排水方法可分为（   ）。

A．集水井法

B．排水沟法

C．集水井抽水法

D．明排水法

E．人工降低地下水位法

正确答案：D E

8、人工降低地下水位的方法有：（  ）

A．轻型井点

B．喷射井点

C．管井井点

D．深井泵

E．电渗井点

正确答案：A B C D E

9、模板工程的实施必须经过（  ）。

A．支撑杆的设计计算

B．绘制模板施工图

C．制订相应的施工安全技术措施

D．编制操作规程

E．现场勘察

正确答案：A B C

10、扣件式钢管脚手架的钢管规格、间距、扣件应符合设计要求，每根立杆底部应设置（  ）。

A．底座

B．垫板

C．砖块

D．石板

E．水泥块

正确答案：A B

11、多层悬挑结构模板的立柱应符合下列那些要求？（  ）

A．连续支撑

B．不小于二层

C．不少于三层

D．不小于四层

E．不小于五层

正确答案：A C

12、模板的安装应符合（  ）的相应规定。

A．建筑机械使用安全技术规程

B．组合钢模板技术规范

C．大模板多层住宅结构设计与施工规程

D．液压滑动模板施工技术规范

E．施工现场临时用电安全技术规范

正确答案：B C D

13、模板支撑用钢管不得使用的疵病有：（  ）。

A、表面有划道

B．严重锈蚀

C．严重弯曲

D．压扁

E．裂纹

正确答案：B C D E

14、建筑工程模板承受的活荷载标准值的种类有：（  ）。

A．施工人员及设备荷载

B．振捣混凝土时产生的荷载

C．风荷载

D．倾倒混凝土时对垂直面板产生的水平荷载

E．模板及其支架自重

正确答案：A B D

15、吊运散装模板时，应符合下列要求（  ）。

A．放置于运料平台上

B．码放整齐

C．吊运

D．待捆绑牢固后方可起吊

E．有防碰撞措施

正确答案：B D

16、安装独立梁模板时应设安全操作平台，严禁操作人员有下列哪些行为？（  ）

A．站在独立梁底模操作

B．站在支柱架上操作

C．站在柱模支架上操作

D．站在扶梯上操作

E．在底模、柱模支架上通行

正确答案：A B C E

17、各类模板拆除的顺序和方法，应根据模板设计的规定进行。如果模板设计无规定时，应符合下列那些规定？（  ）

A．先支的后拆，后支的先拆

B．先支的先拆，后支的后拆

C．先拆非承重的模板，后拆承重的模板及支架

D．先拆承重的模板

E．后拆非承重的模板及支架

正确答案：A C

18、下列关于模板拆除的规定哪些是正确的？（  ）

A．拆除的模板必须随拆随清理

B．拆模区应设警戒线

C．拆摸时下方不能有人

D．拆除的模板向下运送传递，要上下呼应

E．为提高工作效率，可采取大片塌落的方法拆除
正确答案：A B C D

19、钢丝绳按捻制方向可分为（  ）

A．同向捻

B．交互捻

C．混合捻

D．反向捻

E．一致捻

正确答案：A B C

20、钢丝绳的破坏原因主要有（  ）

A．截面积减少

B．质量发生变化

C．变形

D．突然损坏 

E．连接过长

正确答案：A B C D

21、在起重安装工程中，广泛使用滑轮与滑轮组配合（  ）等进行设备的运输与吊装工作。

A．卷扬机

B．地锚

C．吊具

D．索具

E．桅杆

正确答案：A C D E

22、卡环可分为（  ）。

A．销子式

B．骑马式

C．U型

D．螺旋式

E．C型

正确答案：A D

23、起重吊装作业中使用的吊钩、吊环，其表面要光滑，不能有（  ）等缺陷。

A．剥裂  

B．刻痕  

C．锐角  

D．接缝  

E．裂纹

正确答案：A B C D E

24、电动卷扬机的固定方法有（  ）

A．拖拉绳固定法

B．固定基础法

C．平衡重法

D．地锚法

E．自重固定法

正确答案：B C D

25、常用的几种特制吊具主要有（  ）

A．三角架吊具

B．可调杠杆式吊具

C．起吊平放物体吊具

D．四杆式吊具 

E．四杆机构吊具

正确答案：A B C

26、几台千斤顶同时作业时，应注意的事项有（  ）。

A．同步移动

B．动作一致

C．保证同步顶升

D．保证同步降落

E．局部同步

正确答案：B C D

27、手拉葫芦的适用范围包括：（  ）

A．起吊轻型构件 

B．拉紧扒杆的缆风绳 

C．起吊重型设备 

D．小型设备或重物的短距离吊装 

E．构件或设备运输时拉紧捆绑的绳索

正确答案：A B D E

28、下列关于履带式起重机安全使用的叙述，哪些是正确的？（  ）

A．行走道路坚实平整
B．禁止斜拉

C．禁止斜吊

D．严禁起吊埋设在地下的重物

E．严禁起吊凝结在地面上的重物

正确答案：A B C D E

29、用大型吊车双机抬吊时，除选同型号规格的两台主吊车外，还应注意（  ）。

A．吊臂伸出长度相等

B．吊臂的工作半径相等

C．所用提升滑轮组相同

D．跑绳长度相等

E．所用吊索长度相等

正确答案：A B C D E

30、桅杆滑移法吊装过程中，为了确保安全，应监测以下哪些变化？（  ）

A．桅杆垂直度

B．缆风绳和地锚

C．工件本体及吊点处

D．吊索具

E．主卷扬

正确答案：A B C D E

31、滑轮按使用方法可分为（  ）。

A．导向滑轮

B．平衡滑轮

C．定滑轮

D．动滑轮

E．滑轮组

正确答案：C D E

32、在桅杆滑移法吊装试吊过程中，发现有那些现象时，应立即停止吊装或者使工件复位，判明原因妥善处理，经有关人员确认安全后，方可进行试吊？（  ）

A．地锚冒顶、位移

B．钢丝绳抖动

C．设备或机具有异常声响、变形、裂纹

D．桅杆地基下沉

E．其他异常情况

正确答案：A B C D E

33、地锚一般用（   ）等做埋件埋入地下做成。

A．钢丝绳

B．钢管

C．钢筋混凝土预制件

D．圆木

E．螺纹钢

正确答案：A B C D

34、下列关于汽车吊使用中的注意事项的叙述，哪些是正确的？（  ）

A．不能超载使用

B．按照额定的起重量工作

C．支腿支完应将车身调平并锁住

D．支腿处必须坚实，必要时应铺垫道木

E．六级风以上停止工作

正确答案：A B C D E

35、采用移动式龙门桅杆吊装，当龙门架采用卷扬机牵引行走时，应遵守下列哪些规定？（  ）

A．卷扬机型号相同

B．卷扬机型号可以不同

C．同一侧的牵引索具选用一根钢丝绳做串绕绳

D．不同一侧的牵引索具选用一根钢丝绳做串绕绳

E．龙门架行走时速度不能大于0.05m/s
正确答案：A C E

36、建筑拆除工程一般可分为（  ）。

A．人工拆除

B．机械拆除

C．爆破拆除

D．民用建筑拆除

E．工用建筑拆除

正确答案：A B C

37、人工拆除建筑的（  ）等构件，应与建筑结构整体拆除进度相配合，不得先行拆除。

A．栏杆

B．门窗

C．楼梯

D．屋面板

E．楼板

正确答案：A C E

38、下列关于爆破拆除的规定，哪些是正确的？（  ）

A．从事爆破拆除工程的施工单位，必须持有所在地有关部门核发的《爆炸物品使用许可证》

B．爆破拆除设计人员应具有承担爆破拆除作业范围和相应级别的爆破工程技术人员作业证

C．运输爆破器材时，必须向所在地有关部门申请领取《爆破物品运输证》

D．爆破拆除的预拆除施工应确保建筑安全和稳定

E．爆破拆除工程的设计和施工，必须按照GB6722—2004《爆破安全规程》有关爆破实施操作的规定执行

正确答案：A B C D E

39、遇有下列哪些恶劣的气候条件影响施工安全时，严禁拆除作业？（  ）

A．大雪

B．大雨

C．浓雾

D．四级（含）以上大风

E．六级（含）以上大风

正确答案：A B C E

40、下列关于拆除工程安全防护措施的叙述哪些是正确的？（  ）

A．拆除施工采用的脚手架、安全网，必须由专业人员搭设

B．拆除施工严禁高处作业

C．拆除工程开工前，应根据工程特点、构造情况、工程量及有关资料编制安全施工组织设计或方案

D．进入施工现场的人员，必须配戴安全带

E．特种作业人员必须持有效证件上岗作业
正确答案：A C E

41、下列关于拆除工程临时用电规定的叙述哪些是正确的？（  ）

A．夜间施工必须有足够照明

B．电动机械和电动工具必须装设漏电保护器

C．电动机械和电动工具保护零线的电气连接应符合要求

D．产生振动的设备，其保护零线的连接点不应少于1处

E．产生振动的设备，其保护零线的连接点不应少于2处

正确答案：A B C E

42、下列关于拆除工程文明施工的叙述哪些是正确的？（  ）

A．施工现场清运渣土的车辆应封闭或采用苫布覆盖

B．施工现场区域内地下的各类管线，施工单位应在地面上设置明显标志

C．应保证充足的消防水源，现场消火拴控制范围不宜小于100 m

D．当遇有易燃、可燃物及保温材料时，严禁明火作业

E．施工现场应设置不小于3.5m宽的消防车道并保持畅通

正确答案：A B D E

43、铲运机作业前应检查（  ）以及各部滑轮等。

A．钢丝绳

B．轮胎气压

C．铲土斗

D．驾驶室

E．卸土板回位弹簧

正确答案：A B C E

44、铲运机下坡时（  ）。

A．应低速行驶

B．不得空档滑行

C．不得转弯

D．不得制动

E．不得在档位上滑行

正确答案：A B

45、打桩机工作时，严禁（  ）等动作同时进行。

A．吊桩

B．回转

C．吊锤

D．行走

E．吊送桩器

正确答案：A B C D

46、混凝土搅拌机作业中不得（  ）。

A．加料

B．检修

C．调整

D．加油

E．加水

正确答案：A B C D

47、钢筋强化机械包括（  ）。

A．钢筋冷拉机  

B．钢筋冷拔机

C．钢筋扎扭机  

D．钢筋弯曲机  

E．钢筋切断机

正确答案：A B C

48、振动器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应当（  ）。

A．穿绝缘鞋

B．穿防护服

C．戴绝缘手套

D．穿工作服

E．穿凉鞋

正确答案：A C

49、进行弯曲机作业时，严禁在（  ）站人。

A．弯曲作业的半径内

B．机身不设固定销的一侧

C．机身设固定销的一侧

D．作业范围内

E．弯曲作业的半径外

正确答案：A B

50、搅拌机在（  ）时，应将料斗提升到上止点，挂好保险挂钩或采取有效措施固定。

A．料斗下检修

B．场内移动

C．远距离运输

D．工作结束

E．工作时

正确答案：A B C D

51、用切断机切料时，不得剪切（  ）钢筋。

A．直径超过铭牌额定

B．强度超过铭牌额定

C．多根

D．烧红的

E．单根

正确答案：A B D

52、弯曲机作业中，严禁（A B C D E）。

A．更换轴芯

B．变换角度

C．调速

D．清扫

E．加油

正确答案：A B C D E

53、翻斗车在（A B C）时，严禁在车底下进行任何作业。

A．内燃机运转

B．料斗内载荷

C．停止工况

D．检修

E．停运工况

正确答案：A B C

54、直流焊机运行中，如需调节（  ）时，不得在负荷时进行。

A．焊接电流

B．焊接电压

C．极性开关

D．电源

E．焊接件

正确答案：A C

55、千斤顶不允许在何种情况下使用？（  ）。

A．超载

B．超过行程范围

C．垂直

D．水平

E．几台同时

正确答案：A B

56、搅拌机搅拌筒或叶片运转正常后，进行料斗提升试验，观察（  ）是否灵活可靠。

A．离合器

B．制动器

C．料斗提升

D．电气系统

E．加料

正确答案：A B C

57、钢筋冷拉机作业前，应对（  ）进行检查。

A．设备各连接部位

B．安全装置

C．冷拉夹具

D．钢丝绳

E．电气装置

正确答案：A B C D

58、下列那些设备是建筑施工中常见的垂直运输设备？（  ）

A．塔式起重机

B．搅拌机

C．施工升降机

D．打桩机

E．龙门架及井架物料提升机

正确答案：A C E

59、塔式起重机最基本的工作机构包括（  ）

A．起升机构

B．限位机构

C．回转机构

D．行走机构

E．变幅机构

正确答案：A C D E

60、力矩限制器可安装在以下哪些部位？（  ）

A．塔帽

B．起重臂根部

C．底架

D．吊钩

E．起重臂端部

正确答案：A B E

61、对动臂变幅的塔式起重机，设置幅度限制器时，应设置什么装置？（  ）。

A．最小幅度限位器

B．小车行程限位开关

C．终端缓冲装置

D．防止小车出轨装置

E．防止臂架反弹后倾装置

正确答案：A E
62、对小车变幅的塔式起重机，设置幅度限制器时，应设置什么装置？（  ）。

A．最小幅度限位器

B．小车行程限位开关

C．终端缓冲装置

D．防止小车出轨装置 

E．防止臂架反弹后倾装置

正确答案：B C

63、下列哪些是塔式起重机拆装工艺编制的主要依据？（  ）

A．国家有关塔式起重机的技术标准和规范、规程

B．随机的使用、拆装说明书

C．随机的整机、部件的装配图、电气原理及接线图

D．已有的拆装工艺及过去拆装作业中积累的技术资料

E．其他单位的拆装工艺或有关资料

正确答案：A B C D

64、塔机爬升过程中，禁止进行下列哪些动作？（  ）

A．起升

B．变幅

C．回转

D．起升和回转

E．起升和变幅

正确答案：A B C D E

65、塔机日常检查和使用前的检查的主要内容包括那些？（  ）

A．基础
B．主要部位的连接螺栓
C．金属结构和外观结构
D．安全装置

E．配电箱和电源开关

正确答案：A B C D E
66、固定式塔机的安全装置主要有那些？（  ）

A．起重力矩限制器

B．起重量限制器

C．限速器

D．起升高度限位器

E．小车变幅限位器

正确答案：A B D E

67、起重机的拆装作业应在白天进行，当遇有下列那些天气时应停止作业？（  ）
A．大风

B．潮湿

C．浓雾

D．雨雪

E．高温

正确答案：A C D

68、塔式起重机上必备的安全装置有哪些？

A．起重量限制器

B．力矩限制器

C．起升高度限位器

D．卷扬限位器

E．幅度限制器

正确答案：A B C E

69、塔式起重机力矩限制器起作用时，允许下列哪些运行？（  ）。

A．载荷向臂端方向运行

B．载荷向臂根方向运行

C．吊钩上升

D．吊钩下降

E．载荷自由下降

正确答案：B D

70、操作塔式起重机严禁下列哪些行为？（  ）

A．拔桩

B．斜拉、斜吊

C．顶升时回转

D．抬吊同一重物 

E．吊物上站人

正确答案：A B C E

71、施工升降机主要由下列哪些部分组成？（  ）

A．金属结构

B．驱动机构

C．附着

D．安全保护装置

E．电气控制系统

正确答案：A B D E

72、下列那些属于施工升降机的金属结构？（  ）

A．吊笼

B．导轨架

C．天轮架及小起重机构

D．电动机

E．对（配）重

正确答案：A B C E

73、高架提升机应设置下列那些安全装置？（  ）

A．安全停靠装置

B．断绳保护装置

C．通讯装置

D．下极限限位器

E．缓冲器

正确答案：A B D E

74、吊钩禁止补焊，下列哪些情况应予报废？

A．用20倍放大镜观察表面有裂纹及破口
B．挂绳处断面磨损量超过原高的10%
C．心轴磨损量超过其直径的5%

D．表面有碰损

E．开口度比原尺寸增加15%
正确答案：A B C E
75、物料提升机的稳定性能主要取决于物料提升机的下列哪些部件？（  ）

A．基础

B．缆风绳

C．附墙架

D．标准节

E．地锚

正确答案：A B C E

76、塔式起重机司机患有下列那些疾病和生理缺陷的不能做司机工作?（  ）

A．色盲

B．心脏病

C．断指

D．癫痫

E．矫正视力低于5.0（1.0）

正确答案：A B C D E

77、钢丝绳出现下列哪些情况时必须报废和更新？（  ）

A．钢丝绳断丝现象严重

B．断丝的局部聚集

C．当钢丝磨损或锈蚀严重，钢丝的直径减小达到其直径的10%时

D．钢丝绳失去正常状态，产生严重变形时

E．当钢丝磨损或锈蚀严重，钢丝的直径减小达到其直径的40%时

正确答案：A B D E

78、滑轮达到下列任意一个条件时即应报废？（  ）。

A．轮缘破损

B．槽底磨损量超过相应钢丝绳直径的25%

C．槽底壁厚磨损达原壁厚的20%

D．转动不灵活

E．有裂纹

正确答案：A B C E

79、下列关于脚手架所用钢管的叙述，哪些是正确的？（  ）
A．Φ48×3.5与外径Φ51×3的不得混用

B．不应有裂缝、分层

C．质量性能指标应符合国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235B的规定

D．钢管上严禁打孔

E．钢管可不涂有防锈漆

正确答案：A B D

80、双排脚手架连墙件的间距除应满足计算要求外，还应符合下列规定：（A C）

A．脚手架高度不大于50ｍ时，竖向不大于3步距，横向不大于3跨距

B．脚手架高度不大于50ｍ时，竖向不大于4步距，横向不大于4跨距

C．脚手架高度大于50ｍ时，竖向不大于2步距，横向不大于3跨距

D．脚手架高度不大于50ｍ时，竖向不大于2步距，横向不大于4跨距

E．脚手架高度不大于50ｍ时，竖向不大于5步距，横向大于5跨距

正确答案：A C

81、下列对双排脚手架每一连墙件覆盖面积的规定，哪些是正确的？（  ）

A．脚手架高度不大于50ｍ时，覆盖面积不大于40㎡

B．脚手架高度不大于50ｍ时，覆盖面积不大于50㎡

C．脚手架高度大于50ｍ时，覆盖面积不大于30㎡

D．脚手架高度大于50ｍ时，覆盖面积不大于27㎡

E．脚手架高度大于50ｍ时，覆盖面积不大于60㎡

正确答案：A D

82、下列对一字型、开口型脚手架连墙件设置的规定，，哪些是正确的？（  ）

A．在脚手架的两端必须设置连墙件

B．在脚手架的两端宜设置连墙件

C．连墙件间距竖向不应大于建筑物层高，并不应大于4ｍ（两步）

D．连墙件间距竖向不应大于建筑物层高，并不应大于6ｍ（三步）

E．连墙件的设置与封圈型架相同

正确答案：A C

83、使用旧扣件时，应遵守下列哪些规定？（  ）

A．有裂缝、变形的严禁使用

B．有裂缝但不变形的可以使用

C．有变形但无裂缝的可以使用

D．出现滑丝的必须更换

E．螺栓锈蚀，变曲变形可以使用

正确答案：A D

84、脚手架底部的构造应符合下列哪些规定要求？（  ）

A．每根立杆底端应设底座或垫板，且应设纵向、横向扫地杆

B．纵向扫地杆距底座上皮不大于200mm，并采用直角扣件与立杆固定

C．纵向扫地杆距底座上皮不大于1000mm，并采用直角扣件与立杆固定

D．横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上

E．横向扫地杆设在距底面上0、8m处

正确答案：A B D

85、连墙件设置位置应符合下列哪些规定要求？（  ）

A．偏离主节点的距离不应大于300mm
B．偏离主节点的距离不应大于350mm
C．宜靠近主节点设置

D．应从脚手架底层第一步纵向水平杆处开始设置

E．应在脚手架第二步纵向水平杆处开始设置

正确答案：A C D

86、纵向水平杆（大横杆）的接头可以搭接或对接。搭接时应符合下列哪些规定要求？（  ）

A．搭接长度不应小于1m
B．等间距设置3个旋转扣件固定

C．端部扣件盖板边缘至搭接杆端的距离不应小于500mm
D．端部扣件盖板边缘至搭接杆端的距离不应小于100mm
E．搭接长度不应小于0.5m
正确答案：A B D

87、横向斜撑设置应符合下列哪些规定要求？（  ）

A．一字型、开口型双排脚手架的两端必须设置

B．高度24m以上的封圈型双排架除在拐角处设置外，中间应每隔6跨设置一道

C．高度在24m以下的封圈型双排架可不设置

D．高度在24m以下的封圈型双排架应在拐角处设置

E．20m高度以下的封圈型双排架须在拐角处设置

正确答案：A B C

88、连墙件的数量、间距设置应满足以下哪些规定要求？（  ）

A．计算要求

B．最大竖向、水平向间距要求

C．每一连墙件覆盖的最小面积要求

D．每一连墙件覆盖的最大面积要求

E．可不考虑覆盖面积的要求

正确答案：A B D

89、在脚手架使用期间，严禁拆除下列哪些部件？（  ）

A．主节点处的纵向横向水平杆

B．非施工层上，非主节点处的横向水平杆

C．连墙件

D．纵横向扫地杆

E．非作业层上的踏脚板

正确答案：A C D

90、纵向水平杆的对接接头应交错布置，具体应符合下列哪些规定要求？（  ）

A．两个相邻接头不宜设在同步、同跨内

B．各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3

C．各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/2

D．不同步、不同跨的两相邻接头水平向错开距离不应小于500mm
E．不同步、不同跨的两相邻接头水平向可在同一个平面上

正确答案：A B D

91、脚手架作业层上的栏杆及挡脚板的设置应符合下列哪些规定要求？（  ）

A．栏杆和挡脚板均应搭设在外立杆的内侧

B．上栏杆上皮高度应为1.2m
C．挡脚板高度不应小于120mm
D．挡脚板高度不应小于180mm
E．宜不设挡脚板

正确答案：A B D

92、临边防护栏杆的上杆应符合下列哪些规定？（  ）。

A．离地高度1.0～1.2m

B．离地高度0.5～0.6m

C．承受外力3000N

D．承受外力2000N

E．承受外力1000N

正确答案：A E

93、攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员必须经过（  ）合格，持证上岗。

A．专业考试合格

B．体格检查

C．专业技术培训

D．思想教育

E．技术教育

正确答案：A C

94、施工中对高处作业的安全技术设施发现有缺陷和隐患时，应当如何处置？（  ）

A．进行安全技术交底

B．必须及时解决

C．悬挂安全警告标志

D．危及人身安全时，必须停止作业

E．追究原因

正确答案：B D

95、雨天和雪天进行高处作业时，必须采取什么措施?（  ）

A．防滑

B．防风

C．防冻

D．防寒

E．防火

正确答案：A C D

96、暴风雪及台风、暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查，发现有（  ）现象，应立即修理完善。

A．违章

B．松动

C．变形

D．损坏

E．脱落

正确答案：B C D E

97、防护棚搭设与拆除应符合下列哪些规定？（  ）

A．严禁上下同时拆除

B．设防护栏杆

C．设警戒区

D．派专人监护

E．立告示牌

正确答案：A C D

98、遇有六级以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行下列哪些作业？（  ）。

A．悬空高处作业

B．高处作业

C．露天作业

D．露天攀登

E．内装修作业

正确答案：A D

99、高处作业中的哪些工具和设施，必须在施工前进行检查，确认其完好，方可投入使用。（  ）

A．安全标志

B．工具

C．仪表

D．电气设施

E．各种设备

正确答案：A B C D E

100、进行高处作业前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有（  ），未经落实时不得进行施工。

A．安全思想教育

B．安全技术

C．技术交底

D．安全技术措施

E．人身防护用品

正确答案：D E

101、垂直运输接料平台应设置下列哪些设施？（  ）

A．两侧设防护栏杆

B．平台口设置活动防护栏杆

C．平台口设防护立网

D．平台口设置安全门

E．平台口设置固定防护栏杆

正确答案：A B D

102、安全防护设施的验收，主要包括哪些内容？（  ）

A．所有临边、洞口等各类技术措施的设置状况

B．技术措施所用的配件、材料和工具的规格和材质

C．技术措施的节点构造及其与建筑物的固定情况

D．扣件和连接件的紧固程度

E．安全防护设施的用品及设备的性能与质量合格的验证

正确答案：A B C D E

103、下列关于钢筋临边防护栏杆的规定，哪些是正确的？（  ）

A．钢筋横杆上杆的直径不应小于16mm

B．下杆直径不应小于14mm

C．栏杆柱直径不应小于18mm

D．采用电焊或镀锌钢丝绑扎固定

E．栏杆柱直径不应小于14mm

正确答案：A B C D

104、悬空作业应有牢靠的立足处，并必须视具体情况配置(    )或其他安全设施。

A．平网

B．栏杆

C．防护栏网

D．安全警告标志

E．安全钢丝绳

正确答案：B C

105、下列关于钢管临边防护栏杆的规定，哪些是正确的？（  ）

A．钢管横杆采用Φ48×（2.75～3.5）mm的管材

B．采用电焊固定

C．栏杆柱采用Φ48×（2.75～3.5）mm的管材 

D．采用镀锌钢丝绑扎固定

E．采用扣件固定

正确答案：A B C E

106、下列关于临边防护栏杆的规定，哪些是正确的？（  ）

A．防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成

B．上杆离地高度为1.5～1.8m

C．下杆离地高度为0.5～0.6m

D．上杆离地高度为1.0～1.2m

E．下杆离地高度为0.6～0.8m

正确答案：A C D

107、在交叉作业施工中，钢模板部件拆除后，（  ）严禁堆放任何拆下物件。

A．基坑内

B．楼层边口

C．脚手架边缘

D．电梯井口

E．通道口

正确答案：B C E

108、下列对墙面等处的落地竖向洞口采取的防护措施，那些是正确的？（  ）

A．加装开关式的安全门

B．加装工具式的安全门

C．使用防护栏杆，下设挡脚板

D．使用密目式安全网封闭

E．加装固定式的安全门，门栅网格的间距不应大于16cm
正确答案：A B C E

109、下列对固定式直爬梯的设置哪些是正确的？（  ）

A．使用金属材料制作

B．梯宽不大于50cm

C．支撑采用不大于L70×5的角钢

D．梯宽不小于50mm

E．支撑采用不小于L70×6的角钢

正确答案：A B E

110、进行模板支撑和拆卸时的悬空作业，下列哪些规定是正确的？（  ）

A．严禁在连接件和支撑上攀登上下

B．严禁在上下同一垂直面上装、拆模板

C．支设临空构筑物模板时，应搭设支架或脚手架
D．模板上留有预留洞时，应在安装后将洞口复盖
E．拆模的高处作业，应配置登高用具或搭设支架

正确答案：A B C D E

111、安全防护设施验收应具备哪些资料？（  ）

A．施工组织设计及有关验算数据

B．安全防护设施验收记录

C．搭设人员完工验收记录

D．安全防护设施变更记录及签证

E．安全防护设施交底记录

正确答案：A B D

112、在下列那些部位进行高处作业必须设置防护栏杆？（  ）

A．基坑周边

B．雨蓬边

C．挑檐边

D．无外脚手的屋面与楼层周边

E．料台与挑平台周边

正确答案：A B C D E

113、当临边栏杆所处位置有发生人群拥挤、车辆冲击或物体碰撞等可能时，应采取何种措施？（  ）

A．设置双横杆

B．加密柱距

C．加大横杆截面

D．加设密目式安全网

E．增设挡脚板

正确答案：B C

114、板与墙的洞口必须设置下列哪些防护设施或其他防坠落的防护设施（  ）。

A．警戒区

B．牢固的盖板

C．防护栏杆

D．安全网

E．编织布

正确答案：B C D

115、建筑施工中通常所说的“三宝”是指哪些？（  ）

A．安全带

B．安全锁

C．安全鞋

D．安全网

E．安全帽

正确答案：A D E

116、安全平网主要由哪几部分组成？（  ）

A．网体

B．边绳

C．系绳

D．筋绳

E．网目

正确答案：A B C D

117、施工现场架空线路可以架设在（  ）上。

A．木杆

B．钢筋混凝土杆

C．竹竿

D．脚手架

E．构筑物

正确答案：A B

118、电缆线路可以（  ）敷设。

A．沿地面

B．埋地

C．架空

D．沿钢支架

E．沿脚手架

正确答案：B C

119、室内配线明敷设可采取下列哪些方式敷设？（  ）

A．嵌绝缘槽

B．瓷瓶、瓷（塑料）夹配线

C．钢索配线

D．直埋墙

E．直埋地

正确答案：A B C

120、对外电线路防护的基本措施是（  ）。

A．保证安全操作距离

B．架设安全防护设施

C．设定警戒区域

D．悬挂警告标志牌

E．施工人员主观防范

正确答案：A B

121、搭设外电防护设施的主要材料是（  ）。

A．木材

B．竹材

C．钢管

D．绝缘材料

E．安全网

正确答案：A B D

122、施工现场外电防护的技术措施包括（  ）。

A．绝缘

B．屏护

C．安全距离

D．采用24V及以下安全特低电压

E．采用漏电保护器

正确答案：A B C D

123、总配电箱电器设置种类的组合应是（  ）。

A．刀开关、断路器、漏电保护器

B．刀开关、熔断器、漏电保护器

C．刀开关、断路器、熔断器、漏电保护器

D．刀开关、断路器

E．断路器、漏电保护器

正确答案：A B C

124、总配电箱中的漏电断路器在正常情况下可用于（  ）。

A．电源隔离

B．接通与分断电路

C．过载保护

D．短路保护

E．漏电保护

正确答案：B C D E

125、开关箱中的漏电断路器在正常情况下可用于（  ）。

A．电源隔离

B．频繁通、断电路

C．电路的过载保护

D．电路的短路保护

E．电路的漏电保护

正确答案：C D E

126、照明开关箱中电器配置组合可以是（  ）。

A．刀开关、熔断器、漏电保护器

B．刀开关、断路器、漏电保护器

C．刀开关、漏电断路器

D．断路器、漏电保护器

E．刀开关、熔断器

正确答案：A B C

127、5.5kW以上电动机开关箱中电器配置组合可以是（  ）。

A．刀开关、断路器、漏电保护器

B．断路器、漏电保护器

C．刀开关、漏电断路器

D．刀开关、熔断器、漏电保护器

E．刀开关、断路器

正确答案：A C

128、配电箱、开关箱的箱体材料宜采用（  ）。

A．厚度1.5mm的冷轧铁板

B．优质绝缘板

C．木板

D．木板包铁皮

E．厚度1mm的冷轧铁板

正确答案：A B

129、自然接地体可利用的地下设施有（  ）。

A．钢筋混凝土建构筑物的基础

B．金属井管

C．金属管道

D．金属燃气管道

E．金属构件

正确答案：A B C E

130、人工接地体材料可采用（  ）。

A．圆钢

B．角钢

C．螺纹钢

D．钢管

E．铝板

正确答案：A B D

131、下列哪些场所使用的照明电压不应大于36V？（  ）。

A．高温

B．有导电灰尘

C．低温

D．灯具距离地面高度高于2.4m
E．灯具距离地面高度低于2.4m
正确答案：A B E

132、行灯的电源电压可以是（  ）。

A．220V

B．110V

C．36V

D．24V

E．12V

正确答案：C D E

133、在下列哪些场所作业，必须选用Ⅱ类手持式电动工具？（  ）。

A．潮湿场所

B．金属构架上

C．锅炉内

D．地沟内

E．管道内

正确答案：A B

134、施工现场电工应承担临时用电工程的（  ）。

A．安装

B．巡检

C．维修

D．拆除

E．临时用电组织设计

正确答案：A B C D

135、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流IΔ和额定漏电动作时间TΔ，可分别选择为（  ）。

A．IΔ=50Ma，TΔ=0.2s
B．IΔ=75mA，TΔ=0.2s
C．IΔ=100mA，TΔ=0.2s
D．IΔ=200mA，TΔ=0.15s
E．IΔ=500mA，TΔ=0.1s
正确答案：A B C D

136、配电系统中漏电保护器的设置位置应是（  ）。

A．总配电箱总路、分配电箱总路

B．分配电箱总路、开关箱

C．总配电箱总路、开关箱

D．总配电箱各分路、开关箱

E．分配电箱各分路、开关箱

正确答案：C D

137、按照《建筑施工现场临时用电安全技术规范》，施工现场临时用电达到下列哪些条件之一的，需要编制临时用电组织设计？（  ）

A．用电设备5台及以上

B．用电设备5台及以下

C．用电设备总容量50kW及以上

D．用电设备总容量50kW及以下

E．用电设备3台及以上，且用电设备总容量30kW及以上

正确答案：A C

138、高处焊接作业及水下焊接等，会引起（  ）等事故。

A．火灾

B．爆炸

C．触电

D．急性中毒

E．高处坠落

正确答案：A B C D E

139、下列有关电焊机接地、接零的叙述哪些是正确的？（  ）

A．所有交、直流电焊机的金属外壳，都必须采取保护接地或接零

B．接地、接零电阻值应小于4Ω

C．多台焊机的接地、接零线可以串接接入接地体

D．每台焊机应设独立的接地、接零线

E．焊接的金属设备、容器本身有接地、接零保护时，焊机的二次绕组禁止设有接地或接零

正确答案：A B D E

140、下列有关电焊机安全使用要点的叙述哪些是正确的？（  ）

A．电焊机二次侧把线长度不大于30米

B．电焊机地线需接长使用时，接点不宜超过两处

C．电焊机的一次接线端应有防护罩，二次接线端可不设防护罩

D．电焊机一次线与电源接点不宜用插销连接，其长度不得大于5米，且须双层绝缘

E．电焊机露天使用时，上方应设防雨棚和有防砸措施

正确答案：A B D E

141、下列有关乙炔瓶在储存时应注意的事项，哪些是正确的？（  ）

A．环境温度一般不得超过40℃

B．在使用乙炔瓶的现场，储存量不得超过5瓶

C．储存间与明火或散发火花地点的距离，不得小于15m

D．可使用地下室或半地下室作为乙炔瓶的储存间

E．严禁与氧气瓶、氯气瓶及易燃物品同间储存

正确答案：A B C E

142、下列有关乙炔瓶在使用中应注意的事项，哪些是正确的？（  ）

A．与明火的距离一般不小于10m

B．瓶阀冻结，严禁用火烘烤

C．严禁放置在通风不良及有放射性射线的场所

D．使用时要注意固定，防止倾倒，严禁卧放使用

E．可放在橡胶等绝缘体上使用

正确答案：A B C D

143、氧气瓶使用前应检查（  ）是否完好。

A．瓶阀

B．减压器

C．气化器

D．接管螺纹

E．胶管

正确答案：A B D E

144、下列有关焊炬和割炬在使用中应注意的事项，哪些是正确的？（  ）

A．点火前，应检查焊、割炬的射吸性能

B．点火前，应检查焊、割炬的气密性

C．点火时，应先开氧气阀门，点燃后立即开乙炔阀门

D．焊、割炬的喷嘴发生堵塞时，应停止操作

E．停用时，应先关乙炔气阀门，后关氧气阀门

正确答案：A B D E

145、下列关于登高焊割作业的安全措施，哪些是正确的？（  ）

A．登高焊割作业所使用的工具、焊条等物品应装在工具袋内，防止操作时落下伤人

B．不得在高处向下抛掷材料、物件或焊条头，以免砸伤、烫伤地面工作人员

C．禁止把焊接电缆、气体胶管及钢丝绳等混绞在一起，或缠在焊工身上操作

D．登高焊割作业应使用带有高频振荡器的焊接设备

E．登高焊割作业结束后，必须仔细检查工作地及下方地面是否留有火种，确认无隐患后，方可离开现场

正确答案：A B C E

146、建筑施工可能产生的尘肺病的种类有哪些？（  ）
A．矽肺

B．硅酸盐肺

C．混合性肺

D．焊工尘肺

E．其它尘肺

正确答案：A B C D E

147、可采取以下哪几种措施来控制噪声的传播?（  ）
A．消声

B．吸声

C．隔声

D．隔振

E．阻尼

正确答案：A B C D E

148、建筑工地噪声主要包括（  ）。
A．机械性噪声

B．施工人员叫喊声

C．空气动力性噪声

D．电磁性噪声

E．临街面的嘈杂声

正确答案：A C D

149、引起火灾的火源有（  ）

A．火焰

B．电器设备产生的电火花

C．雷击放电

D．火星

E．锯末刨花

正确答案：A B C D
150、下列哪些是起火必须具备的条件？（  ）。
A．能燃烧的物质

B．助燃物

C．使可燃物燃烧的着火源

D．闪点

E．燃点

正确答案：A B C 
151、在下列哪些情况下没有采取相应安全措施，不允许焊割作业？（  ）

A．制作﹑加工和贮存易燃易爆危险品的房间内

B．贮存易燃易爆危险品的储罐和容器

C．带电设备

D．刚涂刷过油漆的建筑构件和设备

E．盛过易燃液体而未进行彻底清洗处理过的容器

正确答案：A B C D E
152、易燃物品仓库内不准使用以下哪些电器和器具？（  ）

A．电视机

B．电冰箱

C．电熨斗

D．电烙铁

E．电炉子

正确答案：A B C D E
153、施工现场动火作业前必须申请办理动火证，动火证必须注明（  ）等内容。

A．动火地点﹑时间

B．动火人

C．现场监护人

D．批准人

E．防火措施

正确答案：A B C D E
154、建筑施工现场常备的消防器具有（  ）
A．沙子

B．消防桶

C．消防锨

D．灭火器

E．消防钩

正确答案：B C D E
155、一般临时设施中，（  ）为重点防火部位，每100m2应当配备两个10升的灭火器。

A．配电室

B．食堂

C．浴室

D．宿舍

E．动火处

正确答案：A B D E
156、消防安全措施主要包括（  ）。

A．领导措施

B．组织措施

C．行动措施

D．技术措施

E．物质保障措施

正确答案：A B D E
157、施工现场的（  ），每25m2应当配备种类适当的灭火机

A．临时木工棚

B．油漆间

C．机具间

D．办公室

E．更衣室

正确答案：A B C
158、某建筑公司承建一座15层商务楼。某日在12层支塑料模壳，焊接罗纹钢时，火星飞溅到塑料模壳上后燃烧起火，引燃铺设在脚手架上的竹芭，因现场无消防器具，造成火灾事故。请分析下列哪些是造成事故的主要原因？（ ）
A．在易燃物品处焊接作业

B．消防安全规章制度没落实

C．动火处未配备消防器具

D．当日温度很高

E．当时风力较大，助长了火势蔓延

正确答案：A B C
159、冬期施工前应制定（  ）等措施。

A．防滑

B．防冻

C．防爆

D．防中毒

E．防火

正确答案：A B C D E

160、雨季施工应考虑施工作业的（  ）措施。

A．防雨

B．排水

C．防雷

D．防基坑坍塌

E．防滑

正确答案：A B C D

161、遇到（  ）等恶劣气候，严禁露天起重吊装和高处作业。

A．强风

B．大雪

C．高温

D．零下5℃以下天气

E．浓雾

正确答案：A B E

162、下列雨期施工临时用电措施，哪些是正确的？（  ）

A．各种露天使用的电气设备、闸箱的防雨措施要落实

B．电气设备应选择较高的干燥处

C．配电箱要有防雨盖，电焊机应加防护雨罩

D．要检查现场电气设备的接零、接地保护措施是否可靠

E．电线绝缘有损坏的要及时调换或包好

正确答案：A B C D E
163、雨期为防止雷电袭击造成事故，在施工现场高出建筑物的（  ）等必须设防雷装置。

A．塔吊

B．外用电梯

C．金属脚手架

D．土壤电阻率低于200Ω·m处的电线杆

E．邻近建筑

正确答案：A B C

164、压力容器的安全规章制度中要求加强对下列哪些人员的安全技术培训和管理？（  ）

A．检验人员

B．焊接人员

C．厂长

D．总工程师

E．操作人员

正确答案：A B E

165、锅炉事故产生的原因主要包括哪些方面？（  ）

A．设计制造方面

B．管理和操作方面
C．缺陷安全附件不齐全、不灵
D．腐蚀安装、改造、修理质量不好
D．水质不好

正确答案：A B C D

166、压力容器爆炸事故的危害有（  ）。

A．爆炸使容器的或其裂成的碎片以高速向四周飞散，造成人身伤亡或周围设备的损坏

B．产生冲击波，直接伤人，还可以摧毁建筑物

C．如果压力容器的工作介质是有毒气体还会污染大气

D．发生化学爆炸，亦即容器二次爆炸

E．二次爆炸的高温燃气引燃可燃物引发火灾

正确答案：A B C D E

167、锅炉与压力容器的安全附件是为了使锅炉与压力容器能够安全运行而装在设备上的附属装置。它包括（  ）等。

A．防震圈

B．压力表

C．水位计

D．安全泄压装置

E．水位警报装置

正确答案：B C D E

168、气瓶防震圈的主要作用是（  ）

A．气瓶受到撞击时，吸收能量

B．气瓶受到撞击时，释放能量

C．气瓶受到撞击时，减轻震动

D．气瓶受到撞击时，增加震动

E．保护气瓶标志和漆色不被磨损

正确答案：A C E

169、锅炉与压力容器的安全泄压装置的类型有哪些？（  ）

A．安全阀

B．止回阀

C．防爆片

D．防爆帽

E．易熔塞

正确答案：A C D E

170、临时锅炉房应防火，便于操作，有足够的照明，临时用电设施应符合电气规程规定。墙体应当使用何种材料？

A．砖或砌块

B．瓦楞铁

C．石棉板

D．荆芭大泥

E．竹

正确答案：A B C

171、锅炉常见事故有（  ）。

A．水位事故

B．汽水共腾

C．炉管爆破

D．炉膛爆炸

E．锅炉爆炸

正确答案：A B C D E

172、引发缺水事故的常见原因是（  ）

A．运行人员监视失误

B．水位表故障，形成假水位

C．给水设备或管道故障，无法给水或给水不足

D．排污后忘记关排污阀

E．水冷壁、对流管束或省煤器管子破裂漏水

正确答案：A B C D E

173、为了防止气瓶受热，在使用中应注意的事项有哪些？（  ）

A．不得放在烈日下曝晒

B．不得靠近火源及高温区，距明火不应小于10米

C．不得用高压蒸气直接吹气瓶

D．禁止用热水解冻及明火烘烤

E．严禁用温度超过40℃的热源对气瓶加热

正确答案：A B C D E

174、气瓶一般由（  ）组成。

A．瓶体

B．瓶阀

C．瓶帽

D．底座

E．防震圈

正确答案：A B C E

175、气瓶的安全使用应注意（  ）

A．防止气瓶受热

B．正确操作

C．气瓶使用到最后应留有余气，以防止混入其他气体或杂质而造成事故

D．加强气瓶的维护

E．气瓶使用单位不得自行改变充装气体的品种、擅自更换气瓶的颜色标志

正确答案：A B C D E

三、判断题

1、施工中常见的土方工程有：场地平整、基坑（槽）开挖、地坪填土、基坑（槽）回填及路基填筑等。（  ）

正确答案：A

2、开挖过程中如发现滑坡迹象（如裂缝、滑动等）时，应暂停施工，必要时，所有人员和机械要撤至安全地点。（  ）
正确答案：A

3、在进行基坑作业时。作业人员上下坑沟应先挖好阶梯或设木梯，不应踩踏土壁及其支撑上下。（  ）
正确答案：A
4、在坑边堆放弃土，材料和移动施工机械，应与坑边保持一定距离。当土质良好时，要距坑边1.5 m以外，堆放高度不能超过1m。（  ）
正确答案：B
5、人工开挖土方时，两个人操作间距应保持1-2m，并应自上而下逐层挖掘。（  ）

正确答案：B

6、施工现场现浇的水平混凝土构件包括梁、板（楼板、屋面板）的模板支撑结构（支撑体系）是模板工程的重要组成部分，也是一项重要的安全技术。（  ）
正确答案：A

7、模板安装前要审查设计审批手续是否齐全，模板结构设计与施工说明中的荷载、计算方法、节点构造是否符合实际情况，是否有安装拆除方案。（  ）

正确答案：A

8、拼装高度为2m以上的竖向模板，可站在下层模板上拼装上层模板。（  ）
正确答案：B

9、竖向模板支架支承部分安装在基土上时，应加设垫板；如用钢管作支撑时在垫板上应加钢底座。垫板应有足够强度和支承面积（  ）。

正确答案：A

10、拆模之前必须有拆模申请，当混凝土养护试块强度达到规定要求时，经技术负责人批准后，方可拆模。（  ）

正确答案：A

11、拆摸时下方如果有人，拆模区应设警戒线，以防有人被砸伤。（  ）

正确答案：B

12、在拆模过程中，如发现实际混凝土强度并未达到要求，有影响结构安全的质量问题时，应暂停拆模，经妥当处理，实际强度达到要求后，方可继续拆除。（  ）
正确答案：A

12、钢丝绳在使用过程中会不断的磨损、弯曲、变形、锈蚀和断丝等，不能满足安全使用时应予报废，以免发生危险。（  ）

正确答案：A

13、钢丝绳在卷筒上缠绕时，要逐圈紧密地排列整齐，不应错叠或离缝。（  ）

正确答案：A

14、作缆风绳用钢丝绳的安全系数为3.5。（  ）

正确答案：A

15、吊钩由于长期使用产生剥裂，必须对其焊接修补后方可继续使用。（  ）

正确答案：B

16、无论哪种千斤顶都不准超负荷使用。（  ）

正确答案：A

17、地锚一般用钢丝绳、钢管、螺纹钢、钢筋混凝土预制件、圆木等做埋件埋入地下做成。（  ）

正确答案：B

18、选用滑轮时，轮槽宽度应比钢丝绳直径大1～2.5mm。（  ）

正确答案：A

19、采用桅杆滑移法吊装作业，吊装过程中，工件绝对禁止碰撞桅杆。(  )

正确答案：A

20、机械拆除建筑时，严禁机械超载作业或任意扩大机械使用范围。（  ）

正确答案：A

21、不同级别的爆破拆除工程有相应的设计施工难度，爆破拆除工程设计必须按级别经当地有关部门审核，做出安全评估和审查批准后方可实施。（  ）
正确答案：A
22、拆除施工在立体交叉、水平作业时，各工位间应有一定的安全距离。（  ）

正确答案：B

23、当临街的被拆除建筑与交通道路的安全距离不能满足要求时，必须采取相应的安全隔离措施。（  ）
正确答案：A

24、拆除原用于有毒有害、可燃气体的管道及容器时，必须查清其残留物的种类、化学性质，采取相应措施后，方可进行拆除施工。（  ）
正确答案：A
25、拆除工程施工时，设专人向被拆除的部位洒水降尘，减少对周围环境的扬尘污染。（  ）
正确答案：A
26、拆除工程施工过程中，当发生重大险情或生产安全事故时，应及时排除险情、组织抢救、保护事故现场，并向有关部门报告。（  ）

正确答案：A
27、装载机在倾斜的场地上作业时，作业区内不得有障碍物及无关人员。（  ）

正确答案：B

28、驾驶司机离开挖掘机驾驶室，不论时间长短必须将铲斗落地并关闭发动机。（  ）

正确答案：A

29、桩机作业时，严禁闲人进入。操作人员应在距桩锤中心3m以外监视。（  ）

正确答案：B

30、当风速超过七级，应将桩机顺风向停置，并增加缆风绳。（  ）

正确答案：A

31、打桩作业时，严禁在桩机垂直半径范围以外和桩锤或重物底下穿行停留。（  ）

正确答案：B

32、搅拌机作业中，当料斗升起时，严禁任何人在料斗下停留或通过。（  ）

正确答案：A

33、搅拌机在作业期较长的地区使用时，可用支腿将机架支起后，就可使用。（  ）

正确答案：B

34、搅拌机搅拌过程不宜停车，如因故必须停车，在再次启动前应卸除荷载，不得带载启动。（  ）

正确答案：A

35、切断机运转中，严禁用手清除切刀附近断头和杂物。（  ）

正确答案：A

36、钢筋切断机未达到正常运转时，不可切料。送料时应在固定刀片一侧握紧并压住钢筋，以防钢筋末端弹出伤人。可用两手分在刀片握住钢筋俯身送料。（  ）

正确答案：B

37、灰浆搅拌机运转中，不得用手或木棒等伸进搅拌筒内或在筒口清理灰浆。（  ）

正确答案：A

38、圆盘锯的安全防护装置包括分料器、锯盘护罩、防护挡板和传动部位防护罩。（  ）

正确答案：A
39、长度短于20cm的木料不得使用电平刨。（  ）
正确答案：A
40、机动翻斗车严禁料斗载人。（  ）
正确答案：A
41、当塔机吊重超过最大额定起重量并小于最大起重量的110%时，应停止提升方向的运行，但允许机构有下降方向的运动。（  ）

正确答案：A

42、当起重力矩超过其相应幅度的规定值并小于规定值的110%时，起重力矩限制器应起作用使塔机停止提升方向及向臂根方向变幅的动作。（  ）

正确答案：B

43、塔机司机对任何人发出的紧急停止信号，均应服从。（  ）

正确答案：A

44、吊笼（梯笼）是物料提升机运载人和物料的构件，笼内有传动机构、限速器及电气箱等（  ）

正确答案：B

45、动臂式和尚未附着的自升式塔机，塔身上不得悬挂标语牌。（  ）

正确答案：A

46、卷扬机卷筒与钢丝绳直径的比值应不小于50。（  ）

正确答案：B
47、施工升降机运行到最上层或最下层时，可以采用限位装置作为停止运行的控制开关。（  ）

正确答案：B

48、风力在四级以上时，塔机不得进行顶升作业。（  ）

正确答案：A

49、施工现场装有2台以上塔式起重机时，高位起重机最高部件与低位起重机最低部件之间垂直距离不得小于2m。（  ）
正确答案：B

50、低架物料提升机应当设置安全停靠装置、断绳保护装置、上极限限位器、下极限限位器、吊笼安全门和信号装置等安全保护装置。（  ）
正确答案：A
51、物料提升机司机应经专门培训，人员要相对稳定，每班开机前，应对卷扬机、钢丝绳、地锚、缆风绳进行检验，并进行空车运行。（  ）
正确答案：A
52、脚手架纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接，也可采用搭接，搭接长度不应小于500mm。（  ）

正确答案：B
53、纵向水平杆的对接扣件应交错布置：两根相邻纵向水平杆的接头宜设置在同步或同跨内；不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm。（  ）

正确答案：B
54、作业层端部脚手板探头长度应取150mm，其板长两端均应与支承杆可靠地固定。（  ）

正确答案：A
55、脚手架底层步距不应大于2m。（  ）
正确答案：A
56、连墙件应均匀布置且宜靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于500mm。（  ）

正确答案：B

57、高度在24m以上的单、双排脚手架，均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，并应由底至顶连续设置，中间每道剪刀撑的净距不应大于15m。（  ）

正确答案：B

58、双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不宜大于100mm。（  ）

正确答案：A

59、拆除脚手架时，连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。（  ）
正确答案：A

60、凡在坠落高度基准面2m以上（含2m）有可能坠落的高处进行的作业均称为高处作业。（  ）

正确答案：A

61、凡是进行高处作业施工的，应使用脚手架、平台、梯子、防护围栏、档脚板、安全带和安全网等。（  ）

正确答案：A

62、基坑周边、尚未装栏板的阳台、料台与各种平台周边、雨蓬与挑檐边、无外脚手架的屋面和楼层边，以及水箱与水塔周边等处，都必须设置防护栏杆。（  ）

正确答案：A

63、边长在150㎝以上的洞口，应在四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网。

正确答案：A

64、对邻近的人与物有坠落危险性的竖向孔、洞口，均应予以设盖板或加以防护，并有固定其位置的措施。（  ）

正确答案：A

65、在施工现场与场地通道附近的各类洞口与深度在2m以上的敞口等处，除设置防护设施与安全标志外，夜间还应设红灯示警。（  ）

正确答案：A

66、进行混凝土浇筑，当浇筑离地面高度2m以上的框架、过梁、雨蓬和小平台等，需搭设操作平台，操作人员不能站在模板上或支撑杆件上操作。（  ）

正确答案：A

67、建筑施工中的攀登作业、独立悬空作业如搭设脚手架、吊装混凝土构件、钢构件及设备等，都属于高处作业，操作人员都应佩戴安全带。（  ）

正确答案：A

67、悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，宜设置在脚手架等施工设施上。（  ）

正确答案：B

68、制作钢操作平台时，吊点上需设置四个经过验算的合格的吊环，吊环用Q235钢制作。钢平台两侧，要按规定设置固定的防护栏杆。（  ）

正确答案：A

69、结构施工自二层起，凡人员进出的通道口宜视情况搭设安全防护棚，高度超过24m的层次必须搭设安全防护棚。（  ）

正确答案：B

70、安全带应高挂低用，防止摆动和碰撞；安全带上的各种部件不得任意拆掉。（  ）

正确答案：A

71、暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一加以检查。发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。（  ）

正确答案：A

72、防护棚搭设与拆除时，应设警戒区，并应派专人监护，可以上下同时拆除。（  ）

正确答案：B

73、进行高处作业前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。（  ）

正确答案：A

74、井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边，必须设防护栏杆。（  ）

正确答案：A

75、施工现场用电工程的二级漏电保护系统中，漏电保护器可以分设于分配电箱和开关箱中。（  ）

正确答案：B

76、PE线的重复接地不应少于三处，应分别设置于供配电系统的首端、中间、末端处，每处重复接地电阻值不应大于4Ω。（  ）

正确答案：B

77、配电箱和开关箱中的隔离开关可采用普通断路器。（  ）

正确答案：B

78、总配电箱总路设置的漏电保护器必须是3极4线型产品。（  ）

正确答案：A

79、需要三相四线制配电的电缆线路可以采用四芯电缆外加一根绝缘导线替代。（  ）

正确答案：B

80、用电设备的开关箱中设置了漏电保护器以后，其外露可导电部分可不需连接PE线。（  ）

正确答案：B

81、施工现场一般场所开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间不应大于0.1 s。（  ）

正确答案：A

82、施工现场电缆敷设应采用埋地或架空两种方式，严禁沿地面明设，以防机械损伤和介质腐蚀。（  ）

正确答案：A
83、交流电焊机除应设置一般漏电保护以外，还应配装二次空载降压保护器。（  ）

正确答案：A

84、手持式电动工具的负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆，并且不得有接头。（  ）
正确答案：A
85、照明装置的安装高度：一般220V灯具室外不低于3m，室内不低于2.4m；碘钨灯及其它金属卤化物灯安装高度宜在2.8m以上。（  ）
正确答案：B
86、在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施，但可堆放构件、架具、材料及其它杂物等。（  ）

正确答案：B

87、电焊机的一次、二次接线端应有防护罩，且一次接线端需用绝缘带包裹严密；二次接线端必须使用线卡子压接牢固。（  ）
正确答案：A
88、电焊机的外壳必须有可靠的接零或接地保护。(  )

正确答案：A

89、乙炔瓶在储存或使用时，除特殊情况外，一般不宜水平放置。 (  )
正确答案：B
90、乙炔瓶瓶内气体严禁用尽，必须留有不低于规定的剩余压力。(  )
正确答案：A
91、乙炔瓶在使用、运输和储存时，环境温度一般不得超过40℃；超过时，应采取有效的降温措施。禁止敲击、碰撞。(  )

正确答案：A

92、氧气瓶使用时要注意固定，防止滚动、倾倒；宜平卧使用，将瓶阀一端垫高或直立。(  )
正确答案：B
93、氧气瓶储存处周围8m内，禁止堆放易燃易爆物品和动用明火。(  )
正确答案：B
94、氧气瓶应设有防震圈和安全帽。(  )
正确答案：A

95、焊炬和割炬上装接的可燃气与氧气胶管严禁颠倒位置和混用。(  )
正确答案：A

96、目前我国现行标准规定为：氧气胶管为红色，乙炔胶管为黑色。(  )

正确答案：A

97、焊接作业时须配置灭火器材。作业完毕，要留有充分的时间观察，确认无引火点后，方可离去。(  )

正确答案：A

98、在建筑业常见的窒息性气体中毒是工地取暖或加热煤炉和宿舍取暖煤炉，由于门窗密闭，而发生的一氧化碳中毒。（  ）
正确答案：A
99、施工及构件加工过程中的噪声主要包括机械性噪声、空气动力性噪声、爆炸性噪声和人为性噪声。（  ）

正确答案：B
100、混凝土搅拌机上有2个尘源点：一是向料斗上加料时飞起的粉尘；二是料斗向拌筒中倒料时，从进料口、出料口飞起的粉尘。（  ）
正确答案：A
101、物质的燃点越高，发生起火的危险性越大。（  ）
正确答案：B
102、闪点是指电气设备接触不良，产生的电火花。（  ）

正确答案：B
103、根据建筑工程选址位置、施工周围环境、施工现场平面布置、施工工艺和施工部位不同，施工现场动火区域分为，一、二、三级。（  ）
正确答案：A
104、施工现场木工作业处和半成品加工区为二级动火区域。（  ）

正确答案：B

105、施工现场贮存易燃物品的仓库大门应当向内开。（  ）
正确答案：B
106、油漆工在休息室内不得存放油漆和稀释剂，油漆和稀释剂必须设库存放，容器必须加盖。（  ）
正确答案：A
107、高压电线路下面，可以搭设较矮的临时建筑物，但不得堆放易燃材料。（  ）

正确答案：B
108、施工现场架设或使用的临时用电线路，当发生故障或过载时，就有可能造成电气失火。(   )
正确答案：A
109、焊工必须持操作证进行焊割作业，在一、二级动火区域必须办理动火审批手续，方可动火作业；三级动火区域可不必办理动火审批手续。（  ）
正确答案：B

110、高层建筑应设立防火警示标志。楼层内不得堆放易燃可燃物品。在易燃处施工的人员不得吸烟和随便焚烧废弃物。（  ）

正确答案：A
111、BC类干粉灭火器适用于扑救易燃气体、液体和电气设备的火灾。（  ）
正确答案：A
112、雨后应及时对坑槽沟边坡和固壁支撑结构进行检查，如果发现边坡有裂缝、疏松、支撑结构折断、走动等危险征兆，应当立即采取措施。（  ）

正确答案：A

113、大风大雨后作业，应当检查起重机械设备的基础、塔身的垂直度、缆风绳和附着结构，以及安全保险装置并先试吊，确认无异常方可作业。（  ）

正确答案：A

114、施工现场所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于15Ω。（  ）

正确答案：B
115、塔机路轨不得铺设在冻胀性土层上，防止土壤冻胀或春季融化，造成路基起伏不平，影响塔机的使用，甚至发生安全事故。（  ）
正确答案：A
116、施工现场的木工棚、库房、喷漆车间、油漆配料车间等场所，不得用火炉取暖，周围10m内不得有明火作业。（  ）
正确答案：B
117、入冬前，施工现场应做好消防水池的保温工作。一般方法是在水池上盖上木板，木板上再盖上不小于40～50cm厚的稻草、锯木等。（  ）

正确答案：A
118、压力容器与锅炉的安全附件是为了使压力容器与锅炉能够安全运行而装在设备上的主要装置。（  ）

正确答案：B
119、表盘封面玻璃破裂或表盘刻度模糊不清的压力表可以继续使用。（  ）

正确答案：B

120、每台锅炉都必须装有安全泄压装置。（  ）
正确答案：A

121、使用中的气瓶不应放在烈日下曝晒，不要离火源及高温区较近，但距明火不应小于5米。（  ）

正确答案：B
122、每个气瓶上套两个防震圈，当气瓶受到撞击时，能吸收能量，减轻震动并有保护瓶体标志和漆色不被磨损的作用。（  ）

正确答案：A

PAGE  
1

