二十一、环境保护方案

1、编制依据
(1)北京市建设工程《文明安全施工管理暂行规定》和《施工现场文明安全施工补充标准》；

(2)《关于进一步加强我市施工及拆迁工地环保管理的通知》京环保气字[1998]555；

(3)《关于印发1999年度北京市建设工程施工现场管理工作要点的通知》京建施[1999]21号；

(4)北京市人民政府关于发布本市第二阶段控制大气污染措施的通告》；

(5)北京××集团有限责任公司《施工现场管理工作实施细则》

(6)北京××科研试验大楼施工图纸；

(7)北京××科研试验大楼《施工组织设计》；

(8)北京××科研试验大楼《现场文明施工方案》。

2、工程概况

北京××工程位于北京市，××区××路××号，总建筑面积××m2，地下二层，地上十六层，结构形式为全现浇框架一筒体结构，筒体局部十七层，第十七层为塔层。

 建筑框架部分檐高59.65m，筒体问部分檐高65.25m。

 本工程为了达到“长城杯”的质量目标。为厂保证施工现场能够实现安全生产，为了保证职工在施工中的安全，根据该工程的结构特点，特制定施工现场安全防护方案。

本工程主要职能单位下f：

建没单位：北京××单位

设设单位：北京××建筑设汁研究院

监理单位：北京××监理公司

监督单位：北京市质量监督总站

施工单位：北京市××建设工程有限责任公司

    第××项目经理部

本工程开工、竣工日期如下：

开工日期：××年××月××日

竣工日期：××年××月××日
3、施工现场环保工作计划

   （1）认真学习和贯彻国家、北京市及集团总公司的有关环保的法令、法规和条例，达到并超过北京市市级文明施工现场的要求。

（2）积极全面地开展环保工作，成立环保领导小组，环保自我保障体系和环保信息网络，并保持运行。

（3）加强环保宣传工作，提高全员环保意识。

（4）现场采取图片、表扬、评优、奖励等多种形式进行环保宣传，并将环保知识的普及工作落实到每位施工人员身上。

（5）对上岗的施工人员实行环保达标上岗考试制度，做到凡是上岗人员均通过环保考试。

（6）现场建立环保义务监督岗制度，保证及时反馈信息，对环保做得不周之处及时提出整正改方案，积极改进并完善环保措施。

（9）实行奖罚、曝光制度，定期奖励。

（10）严格按照施组中环保措施开展环保工作，其针对性可可操作性要强。

4、施工现场环保工作制度

（1）积极全面开展工作，加强施工现场环保工作的组织领导，成立以项目经理为首的，由技术、生产、材料、机械等部门组成的环保工作领导小组，设立兼职环保员一人。

（2）建立施工现场环保自我保证体系，做到责任落实到人。

（3）建立环保信息网络，加强与海淀环保局的联系。

（4）不定期组织工地的业务人员学习国家、北京市及集团总公司有关环保的法令、法规、条例，使每个人都了解北京文明工地的要求和内容。

（5）认真做好施工现场环境的监督检查工作，包括每月三次噪声监测记录及环保管理工作自检记录等，做到准确真实记录数据。

（6）施工现场要经常采取多种形式的环保宣传教育活动，施工队进场集体进行环保教育，不断提高职工的环保意识和法制观念，未通过环保考核者，不得上岗。

（7）在普及环保知识的同时，不定期的进行环保知识的考核检查，并鼓励环保革新发明活动。

（8）制定防止大气污染，防止水污染和防止施工噪声污染的具体制度。

1）防止大气污染制度：现场采用液化石油清洁燃料，严禁熬沥青、烧杂物。

2）防止施工粉尘污染制度：现场临地道路进行硬化处理，并定期洒水；专人清扫土方运输车辆，做好防遗撒工作；严禁凌空抛撒施工垃圾。

3）防止水污染制度：车辆冲洗污水设沉淀池，食堂设置隔油池，定期清掏。

4）防止噪声污染制度：砼浇筑施工时间心意一控制在早6：00—晚22：00，并采用无声振捣棒，做到白天不超过70db，夜晚不超过55db；对强噪声机械设置临时封闭工棚，加强教育，使人为噪声减少到最低点；混凝土筑如须边连续施工，须做好周围居民的工作并向环保局提出书面报告。

（9）凡违犯环保制度，屡教不改的人视情节轻重给予10—100元的处罚。

5、施工现场环保工作措施

（1）环保保证体系有效运转，各级环保员切实做好本职工作，随时进行信息反馈，每月召开例会，由专职环保员决结信息，集体解决落实，保障信息网络和自我保证体系的运作。

（2）为防止大气污染，施工现场采取如下具体措施：

1）职工大灶和茶炉采用煤气（电）方式，每月进行两次自检。

2）现场内严禁熬沥青和烧杂物。

3）每月进行三次烟尘黑度监测。

（3）为防止施工粉尘污染，现场采取如下具体措施：

1）工程施工现场采用压型钢板与240厚围墙相结合进行现场围挡，并保证高度在2.1m以上。

2）对类似水泥的易飞扬细颗料散体材料，安排在临时库方存放或用彩条布遮盖；运输时采用彩条布遮盖或其他方式防止遗洒、飞扬；卸装时要小心轻放，不得抛洒，最大限度的减少扬尘。

3）对出现场的车辆，进行严格的清扫，做好防遗撒工作。在土方开挖运输期间，设专人负责清扫车轮，并拍实车上土，对权散易飞扬物采取遮盖。

4）对临时施工道路进行路面硬化，在干燥多风季节定时洒水。

5）结构施工中的施工垃圾采用容器吊运至封闭垃圾站，并及时清运。

6）运输车不得超量运载、运载工程土方最高点不超过车辆槽帮上沿50cm，边缘低于车辆槽帮上沿10cm，装载建筑渣土或其它散装材料不得超过槽帮上沿。

（4）为防止噪声污染，现场采取如下具体措施：

1）施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量避免人为地大声喧哗，增强全体施工人员防噪声拓民的自觉意识。采取先进的联系方式，避免如吹口哨的噪声污染。

2）定期对施工作业人员进行文明施工的教育，对施工生产有关管理人员（包托外包队大上负责人）定期进行文明施工现场对噪声控制要求的考核。

3）浇筑砼时尽量安排在早6：00—晚22：00进行，选用无声振捣棒，噪音白天控制在70分贝以下，晚上控制在55分贝以下，并且经常测试。特殊情况须在夜间施工时，一方面要尽量采取降噪措施，另一方面要做好周围居民工作，最大限度的减少扰民。

4）对强噪声机械如电锯等，使用时须在临设封闭工棚内，尽量选用低噪声或备有消声降噪设备的施工机械；对使用时不能封闭的机械如振捣棒等，严格控制工作时间。

5）建筑物四周挂降噪音网。

6）施工期间，尤其是夜间施工尽量减少撞击声、哨声，禁止乱扔模板、拖铁器及禁止大声喧哗等大为噪声。

7）每月进行两次噪声值监测，并在夜间22：00以后进行抽测，监测方法执行《建筑施工场界噪声测量方法》（GBJ12524—90）做到白天不超过70db，晚间不超过55db。

8）加强噪声监测，采取专人监测、专人管理的原则 ，及时对施工现场超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。

9）会同有关部门和领导及时妥善处理重大扰民问题，详细记录问题及处理结果，必要时及时上报监理和甲方。

（5）为防止水污染，现场采取如下上体措施：

1）施工现场道路平整，做到不积水。

2）对现场油料集中保管，油料库做好防渗、污、跑、昌、滴、漏处理。

3）搅拌机和运输车辆冲洗污水、地泵池污水等须设二级沉淀后，排入市政水管线或回收供洒水降尘用。

4）现场内民工食堂污水经过滤、沉淀、隔油后热电厂入污水管线。

（6）做好施工现场环境保护的监督检查工作，每月初、月中和月末对环境各项工作进行一次检查，对存在的问题及时解决，并做好文字记录和存档工作。

6、施工现场环保领导小组

为保证现场的环境达到标准，特成立现场环保领导小组，成员如下：

组长：×××

副组长：×××、×××、

成员：×××、×××、×××、×××、×××、×××
