
高压线安全

防

护

方

案

XX工程公司

年月日

[image: image2.png]


目    录
2一、工程概况及特点


2二、安全隐患


2三、安全生产目标


3四、安全防护措施


4五、安全组织保证体系图


4六、安全施工组织措施


5七、注意事项


6八、主要耗材表


6九、高压线平面布置图（图--01）


6十、高压线防护措施立面图（图--02）




一、工程概况及特点

本工程拟建于北京市海淀区***，由北京***建设规划设计有限公司设计，位于海淀区与西城区交界之处。北邻高梁桥路，与北京北站仅尺步遥；南邻长河，与西城区隔河相望。现场四通一平准备工作基本就绪，我单位施工区域：B1-18线到B1-34线，D轴到J轴（包括地下室两层，地上十六层，檐口高度为55.5米），为框剪结构的地下室。地上部分为钢筋砼框架-剪力墙结构，基底标高为▽-9.830，建筑物最高顶标高约55.500，占地面积约为2970.65m2。

二、安全隐患

在拟建楼的北面有一架高压线走过 ，高压线与J轴几乎平行，在其北面离J轴15~20米，离地10米左右。在J轴与高压线之间我们需要安装两台2×5015K自升式塔吊进行水平与垂直运输，高压线与塔吊的距离仅5米左右。按北京市有关规定，确保施工生产及高压线的路输电安全，需对高压线路进行隔离防护，消除安全隐患。

三、安全生产目标

杜绝重大安全事故和机械事故的发生，死亡率为零，负伤率不大于1.5‰。

[image: image3.png]


[image: image4.png]


四、安全防护措施

为了保证施工及输电线路的安全，我们需要对高压线采取隔离防护措施，基本做法如下：

在高压线下面搭设一条双排脚手架，脚手架的立杆为φ48×3.5钢管，底部用-250×30的木质材料做垫板。脚手架顶搭设两道安全防护顶盖，一道大眼网，一道密目网，以便在顶部保护高压线。顶盖宽3500mm，长约120米，距上部最近一根高压线的距离约为800mm。在高压线的下面距下部最近一根高压线的距离约800mm处，设置木枋防护横楞，确保整个脚手架体系有个很好的绝缘性能。高压线的侧面在靠J 轴一方的脚手架外侧搭设一道高3000mm的密目防护网，以便在侧面保护高压线。安全防护网要用18#铁丝固定在防护栏上。脚手架用φ48×3.5钢管及木枋搭设，各接点间用管扣及10#铁丝固定。详见“高压线防护措施图--01、02”。

在每根电线杆附近设置一个干粉灭火器。

在围护脚手架距地面3米高处，每隔3米间距挂设施工警示牌。

五、安全组织保证体系图


[image: image1.wmf]专

业

特

殊

队

第

二

建

筑

队

第

一

建

筑

队

何

红

国

组 �

员

邱

慧

尹

毅

敏

  副  组  长

刘   勇�

 副  组  长�

孔大平

  组    长

张胜利

  副  组  长

葛   军�

组 �

员

组 �

员


六、安全施工组织措施

1．成立现场安全生产管理小组，项目经理任组长，专职安全员为副组长，建立包括项目各专业工长、施工作业队班组长的安全职能体系。

2．制订安全生产管理制度。该制度符合国家和地方有关安全生产的政策法规、条例和标准，参加施工的管理人员和工人都必须严格执行。

3．建立安全生产责任制及奖惩制度，签订安全生产责任书。定期和不定期地组织安全生产检查，查除隐患。对安全生产达标的班组和个人给予奖励，对于没达到安全生产要求的班组和个人给予批评和处罚。

七、注意事项

1．提高施工人员的安全生产思想，通过经常性的教育使施工人员牢固树立“安全为了生产，生产必须安全”“安全第一，预防为主”的思想方针。在施工过程中，施工人员不仅要注意本人的安全，更要注意周围其它人员的安全。

2．加强安全帽、安全网、安全带的安全“三宝”使用要求。严禁在高压线附近抛丢材料、工具及废弃物等。

3．塔吊的设置及使用必须严格遵守《建筑机械使用安全技术规范》的有关规定。设置防护罩，限位装置及漏电保护装置等安全防护设备必须齐全、有效，并按照各施工机械设备的使用要求与有关规定进行保养与维修，操作人员必须持证上岗，禁止无证人员操作，操作时要随时注意高压线。

4．现场施工用电严格遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定及要求进行布置与架设，并定期检查。

5．制定防火措施，严禁随意动用明火。加强施工现场上消防管理，消防设施配备齐全，安置位置符合消防要求，并定期检查、更换灭火材料，保证消防器材处于完好备用状态。

6．夜间和雨期严禁在高压线附近施工。

八、主要耗材表

	序号
	材料名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	钢    管
	φ48×3.5
	kg
	12000
	

	2
	扣    件
	
	个
	2200
	

	3
	木    枋
	100×100
	m3
	25
	

	4
	木    枋
	100×80
	m3
	12
	

	5
	垫    板
	-250×30
	m3
	2.5
	木质

	6
	密 目 网
	
	㎡
	1000
	

	7
	大 眼 网
	
	㎡
	500
	


九、高压线平面布置图（图--01）

十、高压线防护措施立面图（图--02）
































































PAGE  
1

_1116781880.dwg

