广东腾越建筑工程有限公司	容县碧桂园一期住宅工法样板施工方案

目	录

1、编制依据	1

2、工法样板施工方案	2

3、实施计划	3

4、施工准备	3

5、工作流程	8

1 / 12

广东腾越建筑工程有限公司	容县碧桂园一期住宅工法样板施工方案

# 1、编制依据

根据集团及公司要求，落实工法引路、样板先行方针，为容县碧桂园一期住宅工程 的施工提供直观可视的技术支持，特编制本工法样板间施工专项施工方案。

（1）碧桂园集团公司颁发的	2015 修订版《防渗漏、防开裂控制》

（2）碧桂园工程质量管理检查评分办法（	2016 版）

（3）国家颁布的规范性文件

GB50202-2002	地基与基础工程施工及验收规范

GB50204-2015	混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50203-2011 砌体工程施工质量验收规范 GB50207-2012 屋面工程质量验收规范

GB50208-2011 地下防水工程质量验收规范

GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准 本方案有未说明或未明确的地方有关规范、图集或当地政府有关文件规定为准。 2、工序样板施工方案

2.1 、混凝土结构工程 包含模板支撑体系、沉箱反边加固、清扫口设置、楼梯板设置、柱子加固方式、梁

柱节点钢筋绑扎、梁板钢筋绑扎、垫块设置、混凝土浇捣工程、平屋面设置、栏杆工序 样板设置。

2.2 、砌体样板 包含砌体灰缝平直、灰缝勾缝、底砖砌筑、顶砖砌筑、拉结筋、构造柱设置等工法

样板。

2.3 、内墙抹灰样板

包含基底处理、 灰饼、 界面处钢丝网、 抹灰层、 表面玻纤网、 阳角护角等工法样板。 2.4 、外墙抹灰样板 包含基底处理、灰饼、抹灰层、防水层、保温层、抗裂砂浆、饰面层（根据具体图

纸设置，若是外墙喷涂时要分层设置）等工法样板。

2.5 、斜屋面样板 包含找平层、防水层、保温层、保护层、屋面瓦等工法样板。 2.6 、卫生间样板

2 / 12

广东腾越建筑工程有限公司	容县碧桂园一期住宅工法样板施工方案

包含卫生间翻边、找平层、防水层及上翻、保护层、卫生间管线布置、管井砌筑、 盖板层、地面等工法样板。

2.7 、铝合金或塑钢门样板 包含铝合金或塑钢门固定、安装、塞缝等工法样板。 2.8 、门洞、过梁 包含门洞过梁、抱框柱等工法样板。

2.9 、窗台及窗固定样板 包含窗台压顶、砼边框、窗固定、窗缝填塞、窗边防水处理。

# 3、实施计划

| 序号 | 样板名称 | 计划实施部位 计划开始时间 实施负责人 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 混凝土结构工程 | 进入口大门右侧 |
| 2 | 砌体工程 | 进入口大门右侧 |
| 3 | 门窗工程 | 进入口大门右侧 |
| 4 | 屋面工程 | 进入口大门右侧 |
| 5 | 卫生间工程 | 进入口大门右侧 |
| 6 | 水电安装工程 | 进入口大门右侧 |
| 7 | 装饰样板工程 | 进入口大门右侧 |

# 4、施工准备

4.1 、人员安排

根据项目部的人员，由项目总统一调配人员组成样板制作指导、监督小组。

4.2 、材料、机具准备

4.2.1	材料准备 材料供应，是保证工期与质量的最关键的一环。搞好材料供应，主要应抓好以下几

个方面：

(1) 周密计划： 根据施工预算的工程量， 列出材料一览表， 做到周密细致、 无遗漏。

(2) 及时采购：材料部门收到月材料需用计划后，及时编制采购计划，报项目经理

3 / 12

广东腾越建筑工程有限公司	容县碧桂园一期住宅工法样板施工方案

审批后交采购员及时采购， 按照施工进度计划的要求， 及时组织材料的采购， 进场工作， 避免在施工中出现停工待料的情况。

(3) 仔细检查：采购人员应把好第一道关，材料应有合格证明，严禁次品或不合格 材料进场。材料进场时，工地质量部门须组织认真的抽查、复检工作。建立材料员、质 量员、工地施工人员层层把关的检验制度，使材料合格率达到	100％，不合格者坚决运 出施工现场。

为保证工程质量，在材料品种的选择特别是在一些主材料方面，必须经过考察与比 较，采用目前应用广泛的优良品种。

主要材料计划如下表所示：

主要材料计划表

序号	材料名称	材料规格

1	模板	18*1800*915

| 2 | 木枋 | 50*100*2000 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 钢管 | φ48、3.5 |
| 4 | 混凝土加气块 | 200*200*600 |
| 5 | 可调顶托 | 与钢管配套 |
| 6 | 钢筋 | 6/12/16/18 |
| 7 | 混凝土 | C25 |
| 8 | 防水卷材 |  |

4.2.2 、主要机械设备准备 主要施工机械设备表详见附表：拟投入的主要施工机械设备表

4 / 12

广东腾越建筑工程有限公司	容县碧桂园一期住宅工法样板施工方案

机械或设备

序号

额定	生产

型号规格	数量

|  | 名 称 |  |  | 功率 | 能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砼输送泵 | HBT60A | 1 台 | 柴油 | 良好 |
| 2 | 电弧焊机 | BX3-300 | 1 台 | 30kvA | 良好 |
| 3 | 砂轮切割机 |  | 1 台 | 5kw | 良好 |
| 4 | 钢筋切断机 | GQ40-1200 | 1 台 | 5kw | 良好 |
| 5 | 钢筋弯曲机 | GWB-40 | 1 台 | 5kw | 良好 |
| 6 | 钢筋调直机 | JTK-1 | 1 台 | 5kw | 良好 |
| 5 | 插入式振动 | φ 50 | 1 个 | 1.1kw | 良好 |
| 6 | 平板式器振动 | Zw0.5 | 1 个 | 2.2kw | 良好 |
| 7 | 灰浆拌器合器 | 200L | 1 个 | 3kw | 良好 |
| 8 | 木工圆盘锯 | φ400 | 1 台 | 3kw | 良好 |
| 9 | 木工平刨 | MB50 | 1 台 | 3kw | 良好 |
| 10 | 手电钻 |  | 1 台 | 1kw | 良好 |
| 11 | 冲击电钻 | φ 20-40 | 1 台 | 2kw | 良好 |
| 12 | 砼磨光机 |  | 1 台 | 1kw | 良好 |
| 13 | 直流焊机 | AX-500-7 | 1 台 | 4kw | 良好 |

4.3 、技术准备

（ 1）样板施工图纸

5 / 12

广东腾越建筑工程有限公司	容县碧桂园一期住宅工法样板施工方案

6 / 12

广东腾越建筑工程有限公司	容县碧桂园一期住宅工法样板施工方案

（ 2）技术交底 项目部组织现场施工管理人员，劳务各个班组长对工序样板进行参观学习。由项目

技术总工对现场管理人员进行技术交底并讲解，	要求劳务管理人员严格按照工序样板指 引现场施工，参观技术交底每月组织一次，每周由项目班子成员对施工现场进行检查， 是否按照工序样板工序进行， 如果发现施工现场与工序样板间不符合，	要求强制拆除外， 并进行严厉的处罚。

劳务管理人员必须对进场的工人、班组长认真贯彻学习工序样板指引，从严要求， 并对新进行的工人工序样板技术交底后才能进场施工。

7 / 12

广东腾越建筑工程有限公司	容县碧桂园一期住宅工法样板施工方案

班组长应带工人参观工序样板间技能培训学习，明确工人是否能满足验收要求，如 发现工人不能胜任工作，必须做清退处理。

# 5、工作流程

1、方案确定 工法样板主要分为四个板块，主体样板，砌筑抹灰样板，屋面样板及卫生间沉箱样

板，装修样板。四大板块中穿插各种小工序如电气样板、门洞样板等，尽量合理利用空 间，符合施工现场组织要求，从而起到教材版本做用

2、样板施工

（1）主体样板 主体样板施工工艺流程：浇捣底座混凝土→绑扎柱钢筋→安装钢管扣件支模体系→

安装柱模板和梁板→绑扎梁、 板底钢筋→预埋过电管→绑扎板面筋→放垫块→安装卫生 间反梁模板→安装侧模板→浇筑混凝土→做平屋面施工层→安装栏杆施工样板。

（2）砌筑抹灰样板 砌筑抹灰样板施工工艺流程：砌筑页岩实心砖底砖→安装弱电箱砼预制→砌筑蒸压加气 砖到窗台位置→混凝土浇捣窗台→加气块继续砌筑至强电箱→安装强电箱砼预制→浇捣 门过梁→

→砌筑顶砖→内墙打点→内墙挂网→内墙拉毛→内墙抹灰→内墙压网→外墙打点→外

墙挂网→外墙打底砂浆→中间层挂网→外墙面层砂浆→保温层→聚合物防水层→面层 饰面砖

（3）屋面样板 屋面样板施工工艺流程：绑扎屋面样板底座钢筋→绑扎柱钢筋→浇捣底座混凝土→

绑扎柱子钢筋→浇捣混凝土→做砂浆找坡→防水施工→保温挂网施工→面层饰面砖

（4）卫生间沉箱样板 沉箱样板施工工艺流程：砂浆找坡→防水施工→保护层施工→沉箱灰砂砖支撑砌筑

→沉箱盖板施工→沉箱面层砖施工→墙体砌筑→拉结筋样板安装

3、样板验收

（1）内部验收：由项目技术总工组织验收。

（2）经理验收：项目工序样板完成后由项目组织建设（监理）单位进行预验收，签 署样板验收记录，预验收合格后由建设单位报区域工程技术部进行验收。验收合格后方 可进行技术交底。

4、样板交底

8 / 12

广东腾越建筑工程有限公司	容县碧桂园一期住宅工法样板施工方案

项目部组织现场施工管理员和劳务管理员进行交底，劳务管理员对工人和班组长进 行交底。

5、人员培训和考核

项目部对场施工管理员和劳务管理员进行交底培训后，	对管理人员进行一次考试作 为考核，考核不合格管理人员进行清退处理，

劳务管理员对工人和班组长进行交底考核方式，	以项目班子对施工现场质量施工为 标准，进行一周一巡查制度，如发现不符合施工质量进行严厉经济处罚并做清退处理。

6.1 模板工程施工工艺要求（支撑、加固、拼装、清理）

①模板及其支架应有足够的承载能力、刚度和稳定性，能可靠的承受浇筑砼的重 量、侧压力以及施工荷载，防止胀模、漏浆等现象的出现	, 保证砼的浇筑质量

②模板采用钢管支撑体系， 立杆间距为 600mm*600mm，立杆下面应设置垫块	200 mm

*200 mm *18 mm。

③楼梯施工缝预留位置符合规范要求，	上反三步设置， 并在施工缝位置留设	100 mm

*50 mm的清扫口。

④柱、剪力墙模板底部设置清扫口，大小为	100 mm*100  mm，有利于清理柱内垃 圾杂物，保证柱混凝土的浇捣质量。

⑤板的模板木枋间距为	200 mm。

⑥沉箱反坎应采用吊架，下用钢筋马镫支撑，严禁穿铁线固定。

6.2 钢筋工程施工工艺要求（下料、连接、安装、成品保护）

①梁柱箍筋弯钩及剪力墙拉钩必须做成	135°，弯钩平直段长度不少于	10d 或

75mm。

②所有钢筋必须全数满绑，严禁跳扎。尤其是梁底筋、梁柱接头钢筋必须全部绑 扎；楼板钢筋绑扎间距要均匀。

③底座钢筋采用预制水泥砂浆垫块，间距为	@450mm*450m；m面筋采用马凳，间距

9 / 12

广东腾越建筑工程有限公司	容县碧桂园一期住宅工法样板施工方案

1000m马凳形状如下图：

④暗配的导管的埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于	15mm，导管与导 管间的最小净距不应小于	30mm，应排列整齐，固定点间距均匀，在底层钢筋绑扎完成， 上层钢筋未绑扎前敷设，且检查确认，才能绑扎上层钢筋和浇捣混凝土。

⑤接地体的连接应采用搭接焊，	搭接长度扁钢为其宽度的	2 倍，圆钢为其直径的	6

倍，圆钢与扁钢连接时，其长度为圆钢直径的	6 倍。

6.3 混凝土工程施工工艺要求（成型、养护、凿毛、翻边）

①为保证混凝土浇筑脱模效果，混凝土应使用适合量的减水剂。

②梁柱混凝土浇捣时使用插入式振动器，要求四周侧振捣密实；板混凝土浇筑必 须使用平板振动器振捣，表面必须采用磨光机收光或进行拉毛处理。不允许有蜂窝。

③主体模板为避免积水，在底座混凝土浇筑时，应向四周找坡	2%。

④合理控制现浇结构的尺寸偏差，提高混凝土的成型质量。

6.4 栏杆工程

①采用锌钢组合栏杆：	80*40 扁圆钢管扶手， 35*35 方钢管横樘，立杆采用	19*19

方钢管立杆。

②栏杆高度为 1100mm（反边 200mm，凸肚栏杆 900mm）；栏杆立杆间距为	110mm， 为保证竖杆净空≤ 110mm，栏杆转角处应设置立杆。 可踏面为高度为 200mm，宽度为 120mm。

6.5 砌体工程施工工艺要求

（1) 填充墙底部、顶部的处理；

①用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时，	墙底部应砌 烧结页岩实心砖或现浇混凝土坎台等，其高度不宜小于		200mm。填充墙砌至接近梁、板 底时，应留一定空隙，待填充墙砌筑完并应至少间隔	7d 后，再将其补砌挤紧。顶砖高

10 / 12

广东腾越建筑工程有限公司	容县碧桂园一期住宅工法样板施工方案

度宜为 160-180mm，倾斜角度在	45° ~60°之间，“倒八字”砌筑，采用三角形混凝土 预制块收口，顶砖砌筑完成后砂浆双面勾缝，保证顶砖砂浆饱满，防止梁底通长裂缝的 出现。

（2) 有代表性的部位的砌体的砌筑方法；

①宽度超过 300mm的洞口上部，应设置过梁。防止上部墙体荷载施加在电箱上， 导致电箱变形，过梁尺寸为	100mm，中间留设凹形穿线口	150mm，电线背部使用烧结页 岩实心砖砌筑。

（3) 有代表性的门窗洞口的处理；

①金属门窗框和副框必须牢靠。预埋件上下两端	200mm安装第一道，中间每隔 500mm安装一道预埋件。采用预制混凝土块补槎，便于门窗安装的固定，不允许预埋件 固定在蒸压加气砖上，保证门窗的稳定性。

②窗台压顶两端的嵌固长度应为	300mm；窗台压顶高度为	100mm，内侧做个 50mm 宽，20mm高的反边，砌体砌筑到窗台压顶处停止，先浇捣窗台压顶过梁，保证有足够的 锚固长度后，再砌上部结构。

③外窗台必须向外找坡，坡度＞	6%，防止窗台渗水应距窗角、中横框、中竖框边 150~200mm填塞防水水泥砂浆，防水水泥砂浆必须填塞密实，不空鼓开裂，不形成渗水 通道。

④外框与水泥砂浆接触面需要打硅酮结构胶，	硅酮结构胶必须与窗框颜色相同或 相近（设计另有说明除外），打胶前需要在打胶两侧先贴美纹纸，保证打胶顺直。

（4)	构造柱、圈梁、过梁的处理

①构造柱与墙体的连接处应砌成马牙搓，	先退后进按要求施工， 并沿墙高每 500mm 设置 2 根 φ6 的拉结筋。构造柱的配筋应符合设计要求。保证墙面的整体性、稳定性， 防止抹灰层开裂

（5） 抹灰工程

①抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固，抹灰层应无脱层、空鼓，面 层应无爆灰和裂缝。抹灰施工工艺工序样板，防止抹灰面空鼓、开裂，增强抹灰整体观 感质量。

②抗碱玻纤网的搭接宽度不小于	100mm，防止墙面开裂渗漏。

③抹灰工艺较好、各面色泽基本一致；	阴阳角方正小于	4 mm，墙面垂直度、平 整度均小于 4 mm；无空鼓、龟裂、水平裂缝，无修补疤疾；细拉毛面，观感较好。

11 / 12

广东腾越建筑工程有限公司	容县碧桂园一期住宅工法样板施工方案

(6) 电气工程

①预埋管、	线槽处，	必须用 1：3 水泥砂浆分两次挂网抹压密实；	对于有三根 以上预埋管线的线槽，	用 C20 细石砼灌实后，	再铺挂镀锌钢丝网片（管槽两侧各压

150mm抹)	灰。

②机电开槽深度、宽度合理，保证墙体的稳定性，一次性收口美观，有防止墙面 开裂的有效措施

6.6 屋面工程

（1）低矮坡屋面歇山、 顶部与竖向墙体交接处根部	 从坡屋面结构板面上设置	300mm 砼翻边；斜屋面檐口、歇山翻边	( 宽 150 ㎜)	从斜屋面结构板上设置	100~150mm砼翻边， 以上砼翻边均与墙同宽。所有翻边均按构造要求配筋：	φ6＠300，2Φ10。

(2)	斜屋面防水、保温、细石混凝土、盖瓦应按图施工，保证各工序的施工质量， 减少屋面渗漏隐患。

6.7 卫生间沉箱工程

①卫生间沉箱柔性防水涂料或反应型防水卷材应向上铺涂并高出面层	200-300mm或 按设计要求高度铺涂，降低沉箱渗漏隐患。

②卫生间沉箱阴阳角及管道井根部应铺涂附加柔性防水层，防水层上翻至翻边顶 部，减少渗漏隐患。

③基层表面应平整、干燥，防水层应与基层结合牢固，表面应平整，不得有空鼓、 裂缝和麻面起砂，阴阳角应做成圆弧形。

④合理控制侧排高度，并向侧排找坡，保证沉箱不积水，减少沉箱渗漏隐患。

⑤侧排管道必须加盖子保护，防止在浇捣防水砂浆保护层时堵塞管道。

⑥沉箱盖板使用条形页岩砖砌筑，底板按坡度方向留设通水口，沉箱盖板为	50mm

厚，预制钢筋混凝土盖板。

⑦沉箱后侧墙砌体砌筑	800mm高，防水水泥砂浆抹灰、聚合物防水砂浆抹灰后，使 用瓷砖胶铺贴瓷砖，保证瓷砖不空鼓，

⑧沉箱 1 轴位置设置砖墙拉结筋样板	2Φ6，拉结筋伸入墙体长度不小于墙长的	1/5

或者 1000mm，拉结筋另一端锚入柱子	100mm，使用值筋胶粘结。

12 / 12