
- 3 -第一章  编制依据


- 3 -1.1指导思想和目的


- 3 -1.2本施工组织设计的编制依据


- 4 -第二章 工程概况


- 4 -第三章  项目管理机构及专业人员配置


- 4 -3.1 项目组织机构


- 5 -3.2项目经理部组织机构人员分工


- 7 -3.3项目机构专业人员配置


- 8 -3.4项目经理简历表


- 9 -3.5项目技术负责人简历表


- 10 -第四章   施工总进度计划


- 10 -4.1施工进度计划


- 10 -4.2施工段划分


- 10 -第五章  主要分部、分项工程施工方法


- 10 -5.1施工准备


- 11 -5.2主要施工工序及施工方法


- 11 -5.2.1线路交桩


- 11 -5.2.2材料进场与材料保管


- 12 -5.2.3放线定位


- 12 -5.2.4破除路面


- 13 -5.2.5沟槽开挖


- 14 -5.2.6管道安装


- 14 -5.2.7安装要点及注意事项


- 14 -5.2.8支墩浇筑及井室砌筑


- 15 -5.2.9沟槽回填


- 16 -5.2.10管道试压


- 17 -5.2.11管道擦洗


- 17 -5.2.12与原管线碰头连接


- 17 -5.3.13交付验收


- 18 -第六章    主要施工机械配备计划


- 18 -6.1主要机械配备计划


- 19 -6.2劳动力配备计划


- 20 -第七章  确保工程质量的技术保证措施


- 21 -第八章  确保文明施工及环境保护的技术组织措施


- 21 -8.1现场文明施工的控制


- 22 -11.2环境污染与保护措施环境保护措施


- 24 -11.3减少噪音扰民的措施


- 25 -第九章  确保安全施工的技术组织措施


- 25 -9.1安全生产责任制


- 26 -9.2实施措施的管理方案


- 27 -9.3建立安全措施


- 29 -第十章  确保工期的技术组织措施


- 29 -10.1计划控制


- 29 -10.2合同控制


- 30 -10.3现场控制


- 31 -10.4施工调度控制


- 32 -第十一章  雨季施工措施


- 32 -11.1组织措施


- 32 -11.2技术措施


- 32 -第十二章  穿越地上、地下管线的保护措施


- 34 -第十三章 质量通病防治措施


- 34 -第十四章 施工场地平面布置图施工场地布置图




第一章  编制依据

1.1指导思想和目的

本施工组织设计为本工程施工的纲领性文件，用以指导本工程施工与管理，确保各项管理目标实现，体现“科学管理、精心施工、用户至上、服务社会”的质量方针和“业主至上、用户第一”的企业精神。

1.1.1保证对本工程招标文件所规定内容的全面响应。

1.1.2在我单位所运行的ISO9001质量管理体系及项目部管理体系的基础上进行全面质量管理，确保整体工程达到合格工程目标。

1.1.3合理安排工序衔接，在保证工程施工质量、安全、投资达到合同目标的前提下，确保25个日历天完成施工任务。

1.1.4建立完善的安全管理体系，加强施工安全管理，杜绝安全及质量事故的发生。

1.1.5创造良好的生产环境，创建文明施工工地，开展绿色施工活动。

1.2本施工组织设计的编制依据

1.2.1郑州市某DN300消防管道工程施工招标文件。

1.2.2郑州市某DN300消防管道工程设计图纸。

1.2.3郑州市某DN300消防管道工程施工招标答疑会议纪要。

1.2.4《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97）。

1.2.5《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）。

1.2.6《机械安全技术规范》（GBJ33-86）.

1.2.7《柔性接口给水管道支墩》（03SS505）。

1.2.8国家现行建筑安装工程验收规范及现行相关法律法规。

1.2.9施工现场和周围环境的实际情况。

第二章 工程概况
工程概况：本工程为郑州市某DN300消防管道工程（黄河路～北三环）。消防管道沿中州大道东西两侧铺设，铺设管径为DN300，分别位于中西44.0米和中东44.5米位置。第一标段西侧南起黄河路立交，起点桩号W0-501，终点桩号W1+388.2，东侧起点桩号E0+0+054，终点桩号E1+260；第二标段西侧南起东风渠，起点桩号W1+557.6，终点桩号W3+040，东侧起点桩号E1+540，终点桩号E2+892。第一标段共计3095米，支管道15条，消防栓21套。第二标段共计2834米，支管道14条，消防栓23套；西侧铺设DN300给水管道与丰产路DN300、农业路DN500、林科路DN300、渠北路DN300及徐寨路DN300给水管碰通。消火栓设于花坛内，采用SA100/65-1.0室外地下式消火栓。设计采用球墨铸铁管，水泥砂浆内衬，承插连接，胶圈接口。压力标准为0.9MPa，管道试压后采用海绵拭子冲刷。

第三章  项目管理机构及专业人员配置
3.1 项目组织机构

根据本工程的实际情况及施工要求，我公司成立郑州市某DN300消防管道工程施工项目经理部，项目经理部人员分班作业，昼夜24小时不停施工，保证工程按期完成。

[image: image1.wmf]项目经理

技术负责人

质量负责人

施工计划

 负责人�

材料负责人

安全负责人

设备负责人

机械施工队

管道施工队

土建施工队


3.2项目经理部组织机构人员分工

3.2.1项目经理职责

    全面负责本项目的施工组织，对工程质量、安全、工期等施工全过程负责；认真贯彻执行公司、项目部各项工程标准、制度和指令；组织建立和实施现场质量、安全保证体系，确保体系的正常运作；认真组织落实施工组织设计的实施与调整，确保达到合同要求的各项指标；负责通过各种形式对参加项目施工全体人员实行经常性的质量和安全教育。
3.2.2工程技术负责人的职责

全面负责工程项目的技术管理和质量控制工作；组织施工现场技术监控、施工测量、工程试验；负责组织本项目施工技术交底工作，深入现场检查技术工作开展情况，掌握第一手材料；工程施工严格按设计要求和合同规定的技术规范、标准进行。参与组织隐蔽工程的验收工作。

3.2.3质量负责人的职责

对工程项目的施工质量负全面的监督检查责任；负责项目工程质量、安全管理，做好日常的质量检查控制、安全监督管理；参与施工各层次的技术安全交底，检查、督促施工人员做好工序的自检、交接检；参加分项、隐蔽工程的验收、质量等级检验评定，对质量检验评定资料，质量保证资料进行认真的检查、复核；做好各类技术资料的整理工作，协助对质量事故的调查、上报和处置；负责工程竣工资料的汇编整理工作。

3.2.4材料负责人的职责

按施工计划要求编制材料采购供应计划，建立材料台帐；负责材料采购、验收、库存、标识管理，做好材料调拨工作；分别对顾客提供的产品进行分类、标识、贮存和维护，一经发现不合格产品或丢失、损坏、变质产品应立即上报公司并做好记录；参加竣工工程验收，协助完成工程的验收交付。

3.2.5机械设备负责人的职责

负责项目部的机械设备的进退场工作，制定机械设备使用计划；负责对项目部所属机械设备的管理，对施工现场设备组织检查，对检查不合格的设备，应令其停止使用并予以标识，保证工程能顺利进行；负责施工机械设备的维修管理工作。

3.2.6工程测量负责人的职责

负责施工现场测量、放线、复测工作；负责提交竣工测量资料。

3.2.7施工计划负责人的职责

负责工程合同、预结算、计划、统计的管理工作；根据施工进度计划对工程量进行复核和监督，负责回收工程进度款；负责提供工程主要材料需求总量、配套设备及外构件数量；负责落实本项目合同的条款，满足合同要求，并对有关部门进行合同交底；负责按照合同的工期要求，协调均衡施工，保证工程按计划完成；负责对劳务分承包方和工程分承包方施工期的监督管理工作；依据《施工组织设计》、《项目质量计划》和《施工方案》编制周度生产计划上报公司。

3.2.8施工管理负责人的职责

负责现场的施工管理工作，负责按图施工，按本工程总进度计划要求完成分项工程的施工；负责与监理工程师的协调工作，搞好现场增加工程量、设计变更的签证工作。

3.3项目机构专业人员配置

郑州市某DN300消防管道工程

	职务
	姓名
	执业或职业资格证明
	已承担在建工程情况

	
	
	职称
	专业
	项目数
	主要项目名称

	项目经理
	
	工程师
	市政
	13
	东周水厂DN1200双线输水干管

	技术负责人
	
	工程师
	城建
	25
	郑州市北郊供水工程

	质量负责人
	
	工程师
	城建
	14
	东周水厂DN1200双线输水干管

	质检员
	
	工程师
	城建
	20
	郑州市给水管网改造工程

	安全员
	
	工程师
	城建
	36
	郑州市市区给水管网八期工程

	材料员
	
	助理工程师
	城建
	10
	郑州市邙山干渠改造工程

	资料员
	
	助理工程师
	城建
	9
	郑州市九五滩给水管网改造

	测量员
	
	助理工程师
	城建
	21
	郑州市107国道改造工程

	施工员
	
	助理工程师
	城建
	13
	郑州市邙山干渠改造工程

	预算员
	
	助理工程师
	城建
	
	


3.4项目经理简历表                                                      

郑州市某DN300消防管道工程

	姓名
	
	性别
	男
	年龄
	37

	职务
	经理
	职称
	工程师
	学历
	大学

	参加工作时间
	
	担任项目经理年限
	

	项目经理资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	在建或
已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3.5项目技术负责人简历表                                                                

郑州市某DN300消防管道工程

	姓名
	
	性别
	男
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	在建或
已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第四章   施工总进度计划

4.1施工进度计划
施工工期25日历天。根据本工程工期紧、任务重的特点，我们计划采取24小时交叉流水作业，不间断施工。进度计划横道图附后。
4.2施工段划分

由于本工程为双趟管道DN300供水管道，施工场地相对较宽敞，我们计划将中标标段划分四个施工段进行同步施工。若第一标段西侧以丰产路为界划分两个施工段，东侧以农业路为界划分两个施工段；若第二标段东西两侧以畜牧路为界划分四个施工段进行组织施工。

第五章  主要分部、分项工程施工方法

5.1施工准备

5.1.1技术准备

5.1.1.1技术交底

在开工前由本项目技术负责人组织所有参加施工的人员针对工程的特点及难点，以与本工程相关的施工规范、质量要求、施工工艺及安全、文明施工要求为基础进行技术交底，做到施工人员人人心中有数。项目部在开工前提前向监理工程师提交开工申请，监理工程师签署开工令后方可进场施工。

5.1.1.2管线控制准备

施工前先会同建设单位代表、监理工程师和设计单位进行管线控制点移交工作。所有控制点在经复测无误引出加密桩及指示桩。

5.2.2施工现场准备
 本工程施工用电主要以现场网电为主，但施工现场需至少准备二台50千瓦发电机自备发电。进场施工前，提前确定施工用电事宜。施工用水在施工现场就近采集用临时管道输送至工地。

5.2主要施工工序及施工方法

管道施工程序：交桩——材料进场——放线定位——破除路面——管沟槽开挖——管道铺设——支墩及井室砌筑——沟槽回填——管道试压——管道冲刷——新旧管道碰头连接。

5.2.1线路交桩

5.2.1.1交桩前应充分熟悉图纸，并通过设计交桩掌握线路实地的变坡点、拐点。

5.2.1.2通过设计交桩，复核沿线设立的水准坐标及与水准坐标相联系的固定水准坐标的准确性，同时接收设计单位设置的线路控制桩，线路控制桩应与施工图纸对应交接。

5.2.1.3所有由业主设立的标志线和标高控制桩应认真保护，现场交桩必须做好交桩记录。

5.2.2材料进场与材料保管

5.2.2.1由于现有管材价格飞速上涨，结合现场实际情况，积极组织管材、管件提前进场，分散在中州大道两侧散开堆放。材料堆放要整齐有序，不影响后续工序施工，尽量避免材料的二次倒运。

5.2.2.2施工现场要求管材、管件分类堆放，所有管材必须封堵，并设置标牌。球墨铸铁管承、插口两端交替堆放整齐。管材、管件堆放应保证有20cm的离地间隙。

5.2.2.3施工现场正在使用的小型管件、螺栓、工具等必须有盛具，不准随地乱放，避免污染、保持清洁。

5.2.2.4在安装搬运管材、件时，不得摔、抛、滚、拖，避免强烈碰撞及尖锐物品的挂刺。
5.2.2.5土建用料应根据施工需要进货，随用随进。

5.2.3放线定位

5.2.3.1首先要按要求做好接桩、补桩工作，组织测量人员认真熟悉图纸和技术标准要求，确定施工作业带的平面布置。

5.2.3.2组织人员对施工场地进行仔细勘察，复测场地内高程，搜集地下现状管网资料、了解施工区域内建（构）筑物位置、施工区域周边环境、现场能源分布情况等数据，并对施工人员进行交底。现状管道与本工程衔接的平面位置和高程，在施工前应提前校测。

5.2.3.3根据设计单位提供的定位控制桩，用经纬仪对管道中心线、管沟外边线进行放线，并用白灰线作出明显标志。在沟槽开挖前将管线中心桩移到沟槽的一侧并加以保护。

5.2.3.4管线定线后，技术人员应根据设定的测量控制点对管线位置按施工图桩号复测，并把实际测量结果报监理工程师审核。

5.2.4破除路面

由于本工程要横穿农业路、丰产路等路口，故在施工过程中需要对上述路面进行破路施工。

5.2.4.1根据施工进度，在道路破除施工前，确定该段施工的持续时间，编制详细施工方案提交项目监理审批，画出需要破路施工的平面位置图交业主办理占道、破路等相关手续。

5.2.4.2由于农业路为主干道，车流量较大，为减轻该路段交通造成的压力，不造成堵车，我们计划实行分段、分时间进行封闭式施工。第一天晚上进行路面切割，第二天晚上集中破路、铺管、回填。施工完成一段及时恢复一段，不影响车辆通行。

5.2.4.3破除路面施工前须先用挡板将该区域进行围挡封闭施工，在路口设置路障及交通导行标志。

5.2.4.4路面切割施工前，先在需要切割破除的路面上，用粉笔划出切割路面的大致面积，切割时需做好降尘等防护措施。

5.2.4.5用切割机进行切割，切割深度控制到不小于5cm。要按先短边后长边的切割顺序。切割时产生的泥浆及时清理干净。
5.2.4.6用风镐对切割线以内部分进行破除，应按先中间后周边的顺序进行破除，破除到切割线附近时应注意不要损坏到切割线以外的路面。破除的垃圾应及时清运，不能及时清运的垃圾土应与素土分类堆放。
5.2.5沟槽开挖

5.2.5.1根据现场情况计划采用全封闭式施工，采取人工、机械相结合的方式开挖沟槽土方。挖出的垃圾和回填土分类堆放。沟槽按规范要求留有施工便道。

5.2.5.2沟槽两侧堆放应距离距沟边不小于0.8m，土堆置的高度不能超过1.5m。

5.2.5.3采用机械挖土时，为防止超挖或扰动槽底面，槽底应留有0.2—0.3m后的土层暂不开挖，待临铺管前人工清理挖至设计标高。

5.2.5.4穿越现状地下管线时，在穿越部位3m左右范围内采用人工挖土。临近沟槽范围内的电线杆、树木应在该段沟槽开挖前采用钢制三脚架加固。

5.2.6管道安装

5.2.6.1管道敷设时,有专职人员对管材进行外观检查，承插口工作面应保持完好无破损现象；胶圈不得有割裂、破损等缺陷，不得有凸凹不平现象，确认质量合格后，管道对接时应首先清除管道内的杂物、土块，保持管内清洁。

5.2.6.2将胶圈清理洁净，捏成心形，放置承口槽内就位。检查胶圈安装是否到位，确保各个部分不翘不扭。

5.2.6.3清理插口外表面。在承口、插口涂抹润滑剂。要求润滑剂必须使专用润滑剂或洗洁净，不能对水质造成二次污染。

5.2.6.4管道安装应平直。使用经纬仪控制管道水平位置，使管道安装轴线偏差不超过左右30mm；用水准仪控制管道高程，使管道安装高程偏差控制在±20mm之内。插口对正承口，安装吊装带和手扳葫芦，扳动手扳葫芦，使插口装入承口。

5.2.6.5.用一探尺插入承插口间隙中，确定胶圈位置。

5.2.7安装要点及注意事项

5.2.7.1 管道弯头、三通等部位应设支墩，防止在试压或正常管道压力作用下造成管道脱开。
5.2.7.2 胶圈存放应注意避光、不要叠合挤压，长期贮存应装在盒子里，或用其他东西罩上。

5.2.7.3 上胶圈之前注意：不能把润滑剂刷在承口内表面，不然会导至接口失败。

5.2.8支墩浇筑及井室砌筑

5.2.8.1支墩浇筑

a、管道及管道附件的支墩应位置准确。

b、支墩应在坚固的地基上修筑。当无原状土做后背墙时，应采取措施保证支墩在受力情况下，不产生位移。

c、管道支墩应在管道接口完成、管道位置固定后浇筑，管道安装过程中的临时固定支架，应在支墩的砌筑砂浆或混凝土达到强度后拆除。

5.2.8.2井室砌筑

a、闸井砌筑，参照标准按照设计图纸执行，控制井口高程与尺寸。砌筑时层层灌浆，灰缝饱满，抹面压光无空鼓、裂缝等缺陷。爬梯在井室砌筑时一同安装。安装后，在砌筑砂浆或混凝土未达到规定强度前不得踩踏。

b、管道穿井壁时，砖墙不得直接压在管道上。砖墙井壁应在管道周围起旋，并应留有25-30mm的空隙，间隙内用沥青油麻填实，两端用沥青砂堵严。 

5.2.9沟槽回填
管道按设计图纸安装好，经检验合格后，将挖出的土经筛选后回填入沟槽内。对于有些地段需倒运土方回填，经监理认可后方能回填。

5.2.9.1沟槽回填夯实施工方法

回填施工前首先将落入沟里的石块、垃圾等杂物清理干净。管道两侧至管顶的回填土采用电夯对称分层夯实，每层回填土的虚铺厚度为25—30cm以内。回填至管线正上方距管顶1.0米处设带有金属丝的标志带。回填夯实标准依照GB50268-97的规定执行。

①管胸部位回填

管胸腔部位回填时，管道两侧至管顶的回填土必须采用冲击夯分层夯实，分层夯实每层虚铺厚度不超过25cm。回填土的密实度不得低于最大干密度的90%。

②管顶25cm以内回填

    管顶25cm以内部分回填时，回填土的密实度不得低于最大干密度的87%。并不得使用重锤或大型机械夯实。

③管顶25cm以上至距原地面50cm范围内回填

管顶25cm以上部分回填时，回填土的密实度不得低于最大干密度的95%。

5.2.9.2沟槽回填施工要求

①回填土质应清洁，不应用含有机物或其它一些不适合的土质回填。回填时，不得损坏构筑物或管道外层。

②管道安装验收合格后应及时回填，不允许将已铺设的管道长期外露。

③为使填充土具有最佳湿度以便更好的回填，应根据现场具体情况进行洒水或翻晒。

5.2.10管道试压
根据本工程具体情况，依据设计及规范要求将本工程分为4 段进行试压。管道试压及严密性试验严格执行郑州市自来水总公司新企业标准《输配水管道水压试验技术标准》（Q/ZS.J.01.10.01—2002）。 
5.2.10.1管道安装完毕检查合格后，除接口外，必须将试压段管道两侧、管顶以上500mm范围内的土方分层回填、夯实，防止管线产生竖向位移。

5.2.10.2管线沿线的支墩、锚固墩等均应完成并达到强度要求后才能进行试压试验。

5.2.10.3管道进水处宜选在全段较低的一端，从较低一端灌水，在最高点设排气阀，将管道内的气体全部排出。

5.2.10.4待排气阀冒水停止灌水，浸泡48小时后，要及时补水，充满后关闭排气阀。

5.2.10.5注水时水流不宜太快，应使进入管道的水量与管道的排气量相匹配，否则形成气囊影响试验效果。

5.2.10.6本工程管道试验压力为0.9Mpa，稳压1小时压降不得超过0.02 Mpa。

5.2.11管道擦洗
5.2.11.1管道冲刷用水为管网水源，冲洗流速不得低于1.0米/秒。

5.2.11.2冲刷排放水应引入可靠的排水沟中，排水管截面积不小于被冲洗管道管径的60%且排水时不能在排水口处形成负压。

5.2.11.3管道冲洗应连续进行，当冲洗排出水的水色和浊度与水源一致且经水质检验合格时认为冲洗合格。

5.2.11.4管道在交付使用前应加氯或漂白粉消毒，氯离子浓度为不低于20mg/l。含氯水应灌满待消毒管道并浸泡24小时后再用可饮用水置换。待管道内水质符合饮用水标准并经工程师验收合格后方可交付使用。

5.2.12与原管线碰头连接
新铺管道在试压、冲刷合格后进行新旧管道碰头连接。 

5.2.12.1提前编制停水施工方案和停水报告，并送往各个主管部门审批。

5.2.12.2配合有关职能部门做好沿线有关单位停水工作。

5.2.12.3备齐人工、材料、机械等，进行突击性施工，争取在最短的时间内完成碰头工作。

5.2.12.4管道连通后，派专人留守，确认管道连接完好（无异常）后撤离，恢复原貌，并做好记录。

注：停水时间需与水厂及中调等有关部门协调商定。

5.3.13交付验收
施工完成后,及时平整施工场地、整理竣工资料，准备交付验收。平整施工场地做到场清、料清、地平。竣工资料工整、齐全、内容真实，竣工资料能全面、真实的反映工程施工过程中的质量控制情况、隐蔽工程情况等。
第六章    主要施工机械配备计划

及劳动力配备计划

6.1主要机械配备计划
	序号
	机械（设备）名称
	型号规格
	数量
	国别或产地
	用于施工部位
	备注

	1
	履带式挖掘机
	SH200-CT
	1
	日本住友
	沟槽开挖
	　

	2
	履带式挖掘机
	PC-200
	2
	日本小松
	沟槽开挖
	　

	3
	轮胎式挖掘机
	W4-60
	1
	贵阳
	沟槽开挖
	　

	4
	汽车式吊车
	TL300E 25T
	2
	徐州
	管道安装
	　

	5
	汽车式吊车
	QY20 16T
	1
	徐州
	管道安装
	　

	6
	水准仪
	S3BZ DS3
	4
	郑州
	高程测量
	　

	7
	经纬仪
	J2
	2
	郑州
	测量放线
	　

	8
	发电机
	15 20 30 40KW
	2
	郑州
	沟槽回填
	　

	9
	双驱动自动切管机
	SYQ
	1
	天津
	管道碰头
	　

	10
	链条液压挤刀
	LYJ75-800
	1
	天津
	管道碰头
	　

	11
	行走式混凝土切割机
	HLQ-18
	1
	河南
	路面破除
	　

	12
	割管机
	DN150-600
	1
	日本
	管道碰头
	　

	13
	葫芦
	2-5T
	4
	自产
	管道安装
	　

	14
	电焊机
	2X7-400S
	4
	成都
	钢质管道焊接
	　

	15
	厢式货车
	1.5-2.5T
	1
	昌河
	物资采购
	　

	16
	潜水泵
	50-102CM
	10
	南通
	管道碰头
	　

	17
	打压泵
	13X-250 GC-5X7
	2
	郑州
	打泵试压
	　

	18
	工具车
	皮卡
	1
	郑州
	物资采购
	　

	19
	平板振动夯
	ZHA-B-20型
	5
	武汉
	沟槽回填
	　


6.2劳动力配备计划
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	施工准备
	测量放线
	沟槽开挖
	管道安装
	沟

槽

回

填
	井室、支墩浇筑
	管道试压清洗
	碰头连接
	平整场地
	交付验收

	测量工
	
	2
	2
	2
	1
	
	
	2
	2
	2

	管道工
	
	4
	4
	8
	4
	2
	8
	8
	
	

	质检员
	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	2

	安全员
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	

	技术员
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	材料员
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	施工员
	2
	4
	8
	8
	8
	6
	4
	4
	4
	

	管道工
	
	
	
	20
	
	
	4
	20
	
	

	机械工
	2
	
	4
	4
	4
	2
	
	2
	
	

	起重工
	
	
	2
	2
	2
	
	
	2
	
	

	电工
	1
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	瓦工
	
	
	
	
	
	5
	
	
	
	

	挖掘机司机
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	2
	

	力  工
	10
	10
	40
	35
	40
	20
	10
	10
	30
	

	砼工
	
	
	
	
	
	4
	
	
	
	


第七章  确保工程质量的技术保证措施

公司承诺本工程中标后，将在以下几个方面加强工程质量管理工作：

7.1落实质量管理责任  实行项目工程质量终身负责制

作为公司内部质量管理的要求，本工程实行项目经理质量负责制，项目经理是本工程的第一责任者，项目经理部按照公司质量管理手册、公司干部岗位规范、及本工程项目经理部的职责分工，进一步明确项目管理人员的质量职责，实行工程质量责任终身负责制。

7.2坚持以业主要求为关注焦点，提高工程质量，满足用户要求。一是树立服务观念，把服务的重心前移到施工过程，努力提高工程实物质量。重点是控制质量通病的发生率。二是树立用户需要就是质量标准的新观念，努力满足用户隐含的质量要求。在质量上即要满足合同、设计、标准、规范要求，更要满足合同中没说，设计上没提，标准上没讲，用户又需要的那部分隐含的需求，实施时，应得到工程师的确认。

7.3严格按照公司通过认证的质量管理体系运做，抓好关键环节的质量控制。严格按照公司质量管理体系运做。主要是坚持“四先四后”做法，强化原材料、设备、构配件进货检验，把住病从口入关。即：对供应部门提供的主要原材料，先到货源处检验合格后再提运；对委托厂家制造的成品、半成品，先到厂家验收合格后再拉运；直达料先上车检验合格后再卸车；进厂材料先按标准进行二次复试合格，质保工程师签署意见后再使用。并强化过程检验，实行“三工序”管理，“三检制”控制，把好工程过程质量交验关。

7.4加强竣工后的服务，按规定实施质量保修。公司承诺按照国家建设部关于工程保修的有关规定，实施质量保修，保修期内每半年回访用户一次，及时满足用户的要求。

7.5按照业主及标准的要求，需要检验的材料、试件委托当地法定检验机构进行检验和试验，现场仅对砂、石含水率，回填土干密度进行试验检测。

7.6由公司采购的工程用产品和材料，将对产品生产厂家进行调查，确定合格的产品和材料供应商。以确保所购产品的质量符合要求。

7.7在中标后的质量管理计划中列出现场各施工阶段检查的材料、工具和应该检查的环节、工序等，其中包括检查方法、试验类型、检查人员、依据标准和次数等。并建立一个记录资料室，对标准、图纸、规定、刊物和手册及施工各阶段形成的记录、报告等进行编制索引分类管理。

7.8各项施工工序开始施工前做好三级技术交底，严格贯彻、执行三检制度和工序交接制度，使每项工作通过质量监督、检查保证施工质量。工序交接中必须由项目专职质检员对质量作出正确的文字评价并进入施工技术档案。

第八章  确保文明施工及环境保护的技术组织措施

8.1现场文明施工的控制
本工程现场文明施工由项目经理负责，由项目安全员和工长实施控制。

8.1.1项目安全员和工长每天向项目经理报告现场文明情况,对存在问题的作业队或人员在总结会上提出批评,并要求限期整改, 对未按要求整改或整改不彻底的,由项目经理签发处罚决定予以处罚；

8.1.2项目经理通过日常的巡视检查，掌握文明施工的情况，对现场文明施工工作突出的队或人员给予奖励。

8.1.3施工现场设置各种明显标志，包括：工程公告，施工平面布置图，施工暂设平面布置图，材料库房平面布置图，安全警示牌等内容；

8.1.4施工现场特殊工种包括：焊工、防腐工、起重工、机械操作工应持有效证件上岗操作，施工现场主要管理人员及操作工人应佩带胸卡,由工长负责监督实施；

8.1.5成品管线、施工机具设备摆放整齐合理，规格化；设备、阀门露天堆放时应覆盖，阀门两端应做封堵防护；大宗材料堆放成方、成线；水泥堆放应下垫上盖。由项目材料员负责日常检查，并及时向项目经理汇报；

8.1.6成品管搬运装卸应使用专用吊管带，拉运及摆管使用软制材料挤垫；由专业技术员负责监督；

8.1.7施工现场场地平整无杂物，每天施工结束后清理施工现场，作到“工完料净场地清”；

8.1.8由项目经理抽查生活设施，使施工现场达到排水畅通，清洁卫生。

8.1.9施工前收集当地文化古迹的相关资料，明确受保护对象的地点、范围。

8.1.10强化员工的培训与宣传，以奖惩机制相结合，约束员工的行为。

8.1.11发现文化古迹，项目部施工人员要立即停止施工，并通知有关部门。

8.1.12对施工带通过区域内的临近建筑物，应采取相应的保护措施，制定相应的施工方案，提前报监理部门审批，待批准后进行施工。

8.2环境污染与保护措施环境保护措施
8.2.1每个施工作业机组设置专人负责巡线，施工现场设“施工公告”，明确出施工作业带宽度及相关注意事项。

8.2.2所有施工人员、在用施工机具、设备均在指定的作业带范围、临时性工作场所、辅助施工场地和进入便道内从事活动。

8.2.3在施工通道与公路交界处的施工通道路面上放置碎石（10延长米）以减少施工车辆把泥浆带到公路上。

8.2.4及时组织人员清理因施工车辆或施工机械带到公路上的泥浆、尘土或碎石。

8.2.5禁止将施工垃圾、土方等倾倒在路边排水沟内，应定时组织人员对沟内因施工造成的临时性堵塞进行清理，保持畅通，以防止局部洪水泛滥和安全危险。

8.2.6施工中的回填土或其它施工用土禁止随意挖掘，破坏原有地面土质结构。

8.2.7尽量减少占地，对施工后的土地及时恢复，覆土回填时必须保护土壤的基本层次，以保持土壤表层的有机质，有利于土表植被恢复。

8.2.8尽量减少占用和破坏植被，把破坏和影响严格控制在征地范围内，各种机动车辆走指定路线，禁止随意开路、践踏和破坏植被。

8.2.9对表层土原有地面植物的生态体系在施工过程中尽量维护，不要破坏其原有根系。

8.2.10对表层土的维护以减少土质流失、保护富营养含量为总体原则，避免因施工而造成地面土质的沙化。

8.2.11对由于开发造成的植被破坏，应尽快采取人工恢复措施，针对不同的破坏类型采取不同的措施。

8.2.12营地的生活污水，应倒入污水排放沟内排放，或在业主指定位置存放，如地势低洼，排水困难，可采取临时装置盛装，定期拉运外排。 

8.2.13生活垃圾、施工现场的废弃物，一日一清，集中存放在垃圾箱内，由车辆统一运到当地垃圾堆放点倾倒，严禁随处倾倒垃圾。

8.2.14营地院内的环境卫生明确后勤管理部门负责，每天打扫一遍。

8.2.15对员工进行环保知识教育，要求员工宿舍整洁，不能随地吐痰、扔垃圾，保持营地院内清洁。 

8.2.16废机油、润滑油等油类设置专用回收桶分类回收，严禁随意抛洒。

8.2.17施工设备应坚持日常检查制度，按规定期限进行保养，严禁有跑、冒、滴、漏现象发生，以杜绝环境污染事件发生。

8.2.18设备试运行或修理时，要采取相应措施，如：地面上平铺油毡、塑料布等方法，避免水、油等流体介质直接落在地表。

8.2.19冲洗设备时，禁止在河水中冲洗，并采用防范措施，避免污水污染地表。

8.2.20临时的柴油和汽油储罐排油阀上锁，防止误开启，导致柴油或汽油污染地表。

8.2.21在施工进出道路和作业带上采用洒水车定期洒水的方法，增加土壤的湿度，控制扬尘。

8.2.22施工作业中，职工应配备口罩、眼镜等防护用品，避免扬尘大量吸入肺部或进入眼中，危害健康，影响施工安全。

8.2.23职工就餐、住宿、娱乐等场所应选择施工的上风口，并尽量远离因施工、气候条件等因素造成扬尘而带来的危害。

8.3减少噪音扰民的措施
成立以项目经理为首的静音施工领导小组，以预防为主，全面综合治理噪音扰民的各种问题。

8.3.1合理组织施工生产，对于施工中不可避免的声音较大的施工操作，安排在白天进行，夜晚十点以后至次日晨六时，主要进行无噪音的施工操作。确系特殊情况必须连续施工时，尽量采取降低噪音措施；并会同建设单位找当地的村民委员会或当地居委会协调，并出示安民告示，求得群众的谅解。

8.3.2采取隔音、消音措施，在声源处安装消音设备，减少机械噪音污染。

8.3.3严格控制人为的噪音。进入工地现场不得高声喊叫、无故摔打模板、乱吹口哨，限制高声喇叭的使用，最大限度的减少噪音扰民。

第九章  确保安全施工的技术组织措施

9.1安全生产责任制

9.1.1项目经理职责

9.1.1.1.职责

9.1.1.1.1贯彻执行 “健康、安全与环境”管理的法律、法规，落实公司HSE标准。

9.1.1.1.2履行承诺，对“健康、安全与环境”管理负全责，行使事务管理权。

9.1.1.1.3协调甲乙双方涉及的“健康、安全与环境”管理的关系。

9.1.1.1.4指导施工作业队贯彻执行HSE管理规定、作业程序，实现目标。组织各专业主管人员对施工现场进行“健康、安全与环境保护”的例行检查。

9.1.1.1.5建立与员工必要的协商交流手段，听取员工的合理化建议，保证计划的合理实施和改进。

9.1.1.2权限

9.1.1.2.1对项目HSE管理体系改进方案有审批权。

9.1.1.2.2对HSE管理体运行中的单位和个人有奖惩审批权。

9.1.1.2.3对资源配置有最终审批权。

9.1.1.2.4对HSE的管理部门和人员有调整权。

9.1.2安全员的职责

9.1.2.1职责

9.1.2.1.1负责项目HSE资源配置的落实情况，负责检查监督，提出整改性意见。

9.1.2.1.2针对HSE监督员提出的不符合项目，组织有关部门和人员制定整改计划和方案，并予以落实。

9.1.2.1.3定期分析现场各部门、各岗位人员的HSE表现情况，并归纳和总结。

9.1.2.1.4合理分配资源，保证员工的健康、作业安全及周边环境不受损害。

9.1.2.1.5组织及配合好员工的宣传、教育及培训工作，并负责员工日常作业的跟踪监督、考核工作。

9.1.2.1.6依据应急演习计划，组织及配合项目部的应急演习工作。

9.1.2.2.权限

9.1.2.2.1对生产作业过程中的HSE管理体系运行状况有审议权。

9.1.2.2.2对生产作业过程中的HSE管理体系改进方案有审定权。

9.1.2.2.3对HSE管理体系运行中的单位和个人的奖惩有表决权。

9.2实施措施的管理方案
9.2.1制定风险控制措施及应急预案   

在项目计划书中对健康，安全和环境方面重大风险制定《重大风险管理方案》及紧急事件的《应急预案》。管理方案中针对重大风险确定控制目标指标、实施风险控制的方法、落实措施的部门、实施风险控制的进度安排、监督保障部门及风险控制效果的验证。

9.2.2应急指挥小组

组  长：常菘鹏  

副组长：蒋 峰

成  员： 王玉海  周丽华  王强

应急指挥小组办公室设在项目经理部。
9.2.3建立必要的信息联络渠道，如 政府部门、公安、消防、医院、部队、业主、第三方监理等。明确出应急情况下的联络方式、逃生路线、抢险路线、疏散通道等；为施工现场的管理人员配备手机等通讯工具，保证信息的及时传递。 

9.2.4建立事故报告程序

a.凡发生事故，负伤人员或最先发现者要立即报告领导和主管部门。

b.任何事故在24小时内应向业主提交详细的书面报告。

c.引起人员损害的事故应在事故发生后1小时内向业主报告。

9.2.5成立事故调查小组

a.由项目经理部负责组织有关人员组成调查组进行现场处理。

b.做好现场保护，直到查验完毕。

d.绘制清样，询问、证言、笔录齐全有效，必要时拍摄照片或录象带。

e..凡是造成人员死亡或有可能死亡的现场必须设专人警戒监护，在调查组没有赶到前，任何人无权决定解除警戒。

f.调查组应查明事故发生的原因、性质、过程、人员伤亡、经济损失的情况，分清事故的直接责任者、主要责任者、次要责任者、一定责任者和领导责任者，确认事故责任，提出事故处理意见和防范措施，按规定要求写出事故调查报告。

9.3建立安全措施
9.3.1编制HSE/OSH项目（作业计划书）及HSE/OSH现场检查表，在项目开工前，对全体员工进行宣传和培训（包括施工所在地法律、法规、标准的学习和培训）

9.3.2特殊工种作业人员均应持证上岗，所有关键岗位人员（管理层和操作层）均在上岗前实施能力策评。

9.3.3定期或不定期的开展各种监测活动，包括：设施、设备的性能评估和监测，营区安全卫生的监测，环境保护的监测，各类措施实施过程的监测，人员能力符合性的监测，施工现场HSE/OSH管理的监测，分包队伍HSE表现水平的监测等。

9.3.4施工现场入口处，设置“施工公告”牌和“安全纪律牌”，要求醒目且又无碍交通运输。

9.3.5施工现场周围、工地内的坑、沟等处及其它危险场所，应设置围栏，并在醒目位置设安全警示牌，如：“危险”、“禁止通行”。

9.3.6施工现场要有减速的交通指示标志，夜间设红灯示警。

9.3.7场地狭小，来往行人和运输频繁的地点、叉路上，应设临时交通指挥。

9.3.8现场材料摆放整齐、设备摆放成线，施工作业带内禁止非生产人员进入，严禁在作业带内流动吸烟。

9.3.9线路检修，应严格遵守停送电制度和停电检修制度，在电源断开点应悬挂醒目的警告标志牌。

9.3.10现场内施工和生活照明均应设漏电保护器。

9.3.11员工佩带的安全帽应有鲜明的安全色标志。现场管理人员佩带红色安全帽，作业人员佩带黄色安全帽，第三方监理、业主或外来检查、参观人员佩带蓝色安全帽，应急抢险人员配带的安全帽应标注“应急抢险”标志。

9.3.12施工现场的安全设施，如：施工围栏、护栏、防护罩、各种限制保险装置都必须齐全有效，并且不得擅自拆除或移动，因施工时需要移动时，必须经施工负责人同意后，并采取相应临时安全措施，在完工后立即恢复。

9.3.13特种车辆必须严格执行定机、定岗、定人的“三定”原则，制定相应的安全操作规程，落实管理职责。

9.3.14施工现场两侧应设置相应的围护设施，非施工人员不得擅自进入施工现场。

第十章  确保工期的技术组织措施
10.1计划控制
10.1.1本工程进度计划采用P3项目管理软件进行编制，进度计划在工程施工中实行动态管理。抓住关键线路，确保工期目标的实现。

10.1.2依据总进度计划编制重点项目的分部分项作业计划，并实行周计划控制。

10.1.3落实项目经理部内各层次的进度控制人员，明确具体控制内容。

10.1.4将进度总目标按施工阶段进行目标分解，确定其各自完工时间。

10.1.5各个施工作业队按照计划开工，尽早暴露未能预见的问题，认真听取业主、监理的意见或建议，完善施工计划。

10.1.6针对本标段管段分段的特点，抓住重点、难点工序，合理搭接或穿插，科学安排，文明施工。

10.1.7严格执行业主（监理）审批的施工总进度计划，在实施过程中，针对施工现场实际情况的变化，及时调整施工部署及进度安排，上报业主审批后执行。

10.2合同控制
10.2.1组织施工管理人员学习和掌握合同文件，自觉履行合同文件条款。严格按照合同条款的要求编制施工组织设计，配备人力、物力资源并组织施工，重点控制工期、质量、安全及环境保持。

10.2.2切实履行合同，严格按照合同中规定承包商的权力、义务开展工作。制定切实可行的施工计划，加强施工管理，确保工程质量，按期完成合同中所规定的任务。

10.2.3按照合同规定的时间和数量递交履约保函和办理相应的保险手续。

10.2.4密切与业主、监理配合，对于工程中出现的变更、延误或其它因素，严格按照合同条款协商解决。

10.2.5按照合同中对预结算的要求，即及时编制上报业主审批。项目经理部在施工中按合同要求及时向业主（监理）提交一份进度计划和进度报告及显示施工进度和工程重要特征5张照片。

10.2.6严格按照合同规定签定分包合同，分包队伍管理视同自己队伍管理，与分包签定的合同工期要与进度目标相一致。分包合同中写明分包队伍编制的作业计划要经项目经理部审核批准，以保证与总体计划的合理街接。

10.2.7施工过程中，做好施工区域地上、地下及环境的保护，遵守当地政府和有关部门的规定。

10.2.8工程完工后，及时办理交工手续并按照规定时间提交技术资料。工程移交后，按照合同规定承担施工缺陷维修。

10.3现场控制
10.3.1施工资源配置满足施工要求，施工机组沿施工区域合理布置，设备达到优良，施工人员精干。

10.3.2项目经理现场组织、指挥，协调施工，及时向业主或监理汇报工作，根据现场情况合理调整施工进度。

10.3.3项目部向作业组下达施工任务书时，明确计划目标，相互承担的经济责任，权限和利益，最大限度调动人的积极性。

10.3.4严格按照施工程序、顺序组织施工，遵循先土建，后安装，先主体，后附属的原则。在施工部署上，确保主体工程和附属工程配套建成。

10.3.5计划实施过程中，有关项目管理人员要跟踪做好施工记录，写实每项工作的开始和完成日期。

10.3.6加强各队伍协调，减少管道连头数量，及时解决施工中存在问题，为工序的衔接、交叉创造条件，精心施工，确保工程质量、工期、HSE管理目标的实现。

10.4施工调度控制
10.4.1掌握每天的施工信息，监督作业计划的实施、调整、协调各方面的进度关系。组织每日的现场碰头会，及时调节薄弱环节，确保工程的正常进行。

10.4.2建立工地信息网络，全面掌握施工动态，与业主、监理及其它单位密切联系。迅速传达业主或监理、项目部对施工现场的各项决定等，及时解决施工中存在的问题，确保工程有序、高效运行。

10.4.3检查监督施工准备工作，督促资源供应，并对临时出现的问题采取调整措施。

10.4.4按施工平面图管理现场，结合实际进行必要的调整，保证施工进度的顺利进行。

10.4.5，项目统计人员跟踪、收集实际施工进度的有关数据。按实物工程量与总量进行对比分析。

10.4.6对比实际进度与计划进度，再以P3软件进行网络计划调整。

10.4.7以进度报告的形式，把检查比较的结果，施工进度现状和进展趋势报告给有关部门。

10.4.8做好天气预报，布置施工现场、生活营地的防雨、防汛、防暑等措施。

10.4.9定期召开现场调度会，颁发指令，并检查会议决定执行情况。

第十一章  雨季施工措施

11.1组织措施
成立以项目经理为首的防汛小组，汛情发生时，当天值班人员须全部到位，人手不够时，歇班人员适当参加，建立责任制，直接与个人经济收入相挂钩，并制定以下措施：

11.1.1平时在沟槽两侧及两头修筑防水围堰，防患于未然。

11.1.2现场准备3台发电机、6台以上潜水泵，以保证沟槽进水后能及时排出。

11.1.3定期进行现场检查，发现隐患及时解决。

11.2技术措施
11.2.1雨季施工时，缩短作业周期，随挖随铺随填。

11.2.2雨季施工，施工现场设专人值班，时刻注意天气变化。同时现场备有发电、抽水设备，以保证能够及时将沟槽内的雨水排出（就近使用市政排水设施，使用前，派人调查排水设施是否通畅）。

11.2.3管沟开挖与管道下沟紧密衔接，管道下沟连接时，如沟槽内有积水，在沟内挖一集水坑，将潜水泵放入坑内排水。

11.2.4若晚上下雨，保证用电安全，保证照明充足，用彩条布搭篷遮档发电机淋雨，使用防水型灯具。

11.2.5施工调度每日收听工程所在地气象预报，并通报项目部各部门以便作好准备。

第十二章  穿越地上、地下管线的保护措施
12.1地下管线穿越措施
12.1.2在穿越埋地管线前应提前开挖探沟探明埋地管线的具体走向，向监理提交合理完善的施工方案，然后再施工，以确保埋地管线的安全。
12.1.2管道与埋地管线交叉位置处，在管沟开挖前要做明确标志，开挖时全部采用人工，严禁用机械进行施工。在接近埋地管线时，操作人员要注意对已建管线进行必要的外防腐层保护。

12.1.3在穿越瓦管或铸铁管线时，根据管径大小，用型钢制成宽度略大于管线直径的支撑，两面涂刷沥青垫在已埋地管线底部，然后再开挖已建管道以下管沟。
12.1.4对于埋地较浅的铸铁管，当机械设备在管线上通过时，应在铸铁管上部用土或草袋子垫1m厚的便道，设备应从便道上通过，以防止损坏管线。
12.1.5已建管线下部回填时，要进行分层夯实。

12.2埋地光缆穿越
12.2.1 在穿越埋地光缆前，应向监理提交施工方案并经主管部门同意认可，施工时必须确保光缆的绝对安全。
12.2.2施工前先探明光缆的具体走向和交叉点位置，并作出明确标志，然后施工。
12.2.3管沟开挖时，全部采用人工进行，严禁机械施工，距光缆处3m以外方可采用机械开挖。
12.2.4在管道与光缆交叉位置，采取用一对护缆角钢捆梆成正方形套管，将光缆施加保护，角钢外部作普通沥青防腐，交叉点管沟前后5m范围，管沟回填土要分层夯实。
12.2.5 穿越埋地光缆处管道应尽量采用弹性敷设。
12.2.6在管道与光缆交叉处附近位置施工时，要设专门的指挥和看护人员，防止机械设备及管线对光缆进行损坏。

第十三章 质量通病防治措施

质量通病及预防措施

	序号
	质量通病
	防治措施

	1
	管口清洗、管内清理不彻底；组对错口等
	1、组对前要专人进行管口清理；

2、一般采用内对口器组对，防止错口超标。

	2
	承插口内不清洁
	1、承插口组装前，设专人对承插口部分清扫、擦拭干净，防止承插过程中杂质损坏胶圈；

2、用植物油涂刷承插口部位，使之润滑，减小承插阻力。

	3
	胶圈扭曲
	胶圈安装后，用手沿整个胶圈按压一遍，确保胶圈不扭不翘，均匀的卡在壳内。

	4
	管道承插口的纵向间隙不均匀
	承插时，管内设专人负责监控承插口的纵向间隙，保证在20-22mm之间。

	5
	冬季施工中胶圈受冻
	冬季施工时，要将胶圈放在保温箱中，使胶圈处于柔软的状态。

	6
	外打口水泥灌注不密实
	1、外打口灌注水泥砂浆时，要用外包模具；

2、砂浆配合比要严格按设计要求执行，要求砂浆流动性好；

3、用细钢丝做振捣棒进行振捣，确保砂浆密实。

	7
	密封膏内封堵不严
	1、聚硫密封膏要随用随配，一次搅拌后必须用完；

2、内封堵前，必须清除承插口处的污垢，用腻刀将聚硫密封膏挤压密实。


第十四章 施工场地平面布置图施工场地布置图

[image: image2.png]TR

08m om

cn 05T

an

a

oan

am

o0sn




平面场地布置
断面场地布置[image: image3.png]h<on









































































































































PAGE  

_1259218587.dwg

