工地试验室建设布置要求[仅供参考]
    京福高速公路工地试验室建设布置要求                                            一、 试验室整体布置要求
各项目部试验室要求有足够的建筑和使用面积，办公区主要分为办公室、资料档案室、分析化学室、土工室、集料室、力学室、水泥室、水泥混凝土成型室、标准养护室等办公操作室。每一操作室均要求独立一间，不得与其他操作间共用，每间操作室使用面积不得低于10M2，标准养护室不低于20M2。各操作室要求配有相应地操作室管理制度，每一台试验仪器均配有相应的试验仪器操作规程及管理负责人，仪器使用台帐随仪器挂放。管理制度和操作规程用统一版面不小于40cm*70cm明亮膜板上墙，并严格按规章操作，操作台和地面均须贴布瓷砖。
二、 单室布置要求
1、 办公室
办公室要求《工地试验室管理制度》、《试验室主任责任制度》、《试验人员岗位责任制度》、《仪器设备管理及安全生产制度》、《试验室人员岗位分工细表》等各项试验规章制度，试验人员岗位明细要求将相关试验人员五寸彩照贴于膜板上。各种试验项目均建立试验台帐，台帐用塑料夹夹放，统一整齐挂放于办公室。
2、 资料档案室
资料档案室单成一间，要求有专人管理，有独立的金属文件柜，不得用简易木制档案架存放资料档案，建立明确的《试验室档案资料管理制度》并上墙。
3、 化学分析室
化学分析室要求有操作台，危险物品及化学药品存放柜并配锁，钥匙由专人保管。配有滴定台、架、管及其他玻璃仪器，万分之一和千分之一式电子分析天平，可调式电炉，空调等。制定《药品管理及使用制度》、《化学分析室管理制度》、《化学事故紧急处理程序及制度》及仪器操作规程并上墙，配有必要的防火防电安全措施和设备。
4、 土工室
土工室要求通风良好，配有土工电动击实仪，土工脱模器，液塑限测定仪，标准土壤筛，电热鼓风烘干箱。用电线路安全完备。操作规程上墙。                                       
5、 集料室 
集料室通风排气良好。使用新标准石料筛
6、 力学室  要求办单独操作间，应配备1级精度200T及30T压力机。应安装空调以保证室内温度符合规范要求；操作规程上墙；
7、 水泥室  要求办单独操作间，应有符合新标准的水泥净浆、胶砂搅拌机、标准稠度仪、胶砂震动台。室内要求安装空调以保证温度符合规范要求；表盘式温度计上墙；
8、 水泥混凝土成型不得在市外进行，要求有单独操作间，有新标准磁性吸附式震动，应安装空调以保证规范温度；
9、 标准养护室为单独一室，要求使用金属格架放置试件，空调保温，保温设施良好，数显温度控制装置。表盘式温度计上墙，配备门帘保证温度。
三、 资料方面
实验报告要统一表格，要求有实验原始记录，实验台帐，仪器使用台帐，均采用市高指统一要求表格。
四、   要求试验人员持证上岗，人员到位情况应严格符合标书承诺。
