AutoCAD中自动批量修改图形文件的程序
　　一、概述 

　　在工程CAD绘图中，常常会遇到下列棘手的问题：

　　在施工图后期，大部分图形文件都已完成，但因某一条件的变化，需在某卷图中增加(或减少)一些图纸，这将导致许多相关图形文件的内容不得不进行相应的修改：如高层代号、图纸编号等。

　　在实际工程设计中，为了提高效率，60%的图形是通过修改已有的设计而形成新的图形，这时常常进行一些重复性的工作，比如图框的替换、设备元器件的变更等，有时，要几张图，甚至几十张图做同样的修改。

　　对于上述情况，过去一般的作法是将每一图形文件调出来，逐一修改。在图幅比较大时，只能反复使用ZOOM命令，当所涉及的图形文件较多时(有时会有几百个)，采用手动操作，其工作量非常大，而且大部分操作都是重复性的工作，长时间操作很容易发生混淆和遗漏，不但效率低，图纸质量又不能保证。

　　能否将这些重复性的工作让计算机来完成呢?

　　AutoCAD是图形设计的通用软件，它为各种专业用的CAD提供了尽可能多的图形编辑功能，但很难实现自动化作图的功能。

　　在实践中我们用C语言编写了CHSCR应用程序，采用该程序设计人员只需编写一个简单的命令文件CH.SCR和要处理的文件表FILE.TAB，经过CHSCREXE应用程序转换，形成一个可以处理FILETAB所列出的所有文件的CHGESCR命令文件。然后利用AutoCAD的 SCRIPT命令，就可使计算机按命令自动批量修改图形并存盘或生成PLT绘图文件。由于采用了易于为非专业编程人员所接受的SCR文件方式来编写命令CHSCR，使用非常方便。

二、如何使用CHSCR
　　1. 创建CHSCR命令文件

　　CH.SCR文件的内容是由AutoCAD的命令和响应序列所组成的ASCⅡ文件，是可在AotuCAD编辑状态下执行的文本文件。

　　CH.SCR包含了可在指定图形中自动重复执行命令序列。

　　例：把图形文件C800-01～ C800-98中的图纸编号2066DD3改变2087DD2。高层代号C13改为D24，设备型号DZ20改为C45AD。

　　在DOS状态下用文本编辑软件建立CH.SCR文件：

　　CHTEXT_all _ _2066DD3<Enter>

　　2087DD2<Enter>

　　CHTEXT_all _ _C13<Enter>

　　D24〈Enter〉

　　CHTEXT _all _ _DZ20<Enter>

　　C45AD〈Enter〉

　　PLOT〈Enter〉

　　〈Enter〉

　　〈Enter〉

　其中：

　　_代表一个空格

　　〈Enter〉代表回车

　　CHTEXT修改图中文字的LISP程序

　　·AotoCAD中文字修改功能较弱，AutoCADR12.0中曾加了DDEDIT修改文字命令，但只能用鼠标器手工修改，且一次只能改一个字符串不适用程序化操作。

　　因此，在编写SCR命令文件时我们采用了修改图中文字的LISP程序CHTEXT.LSP(其清单附后)。将其装入ACAD.LSP后，只要键入CHTEXT，就可按汉字提示使用，它一次可以修改多个字符串。

　　·当编写命令文件时，必须考虑每条AutoCAD命令中的所有响应和提示。命令文件中的每个空格都是有意义的，因为AotuCAD将它看作回车，所以不能随意增减。

　　·如果不需要输出PLT绘图文件，PLOT后面四行可以不要。

　　·CHSCR有两个作用：

　　①如果需要修改的图形文件较少，可以在ACAD中通过SCRLPT命令直接调用CH.SCR。

　　②可以在ACAD中通过SCRIPT命令试运行一次，看是否有错。

　　在ACAD命令状态下，键入以下命令即可按CH.SCR文件要求，对当前图形完成所需的修改。

　　Command:script<Enter>

　　Script file:ch<Enter>

　　当所涉及的图形文件较多时(十几个以上)，采用手动操作，将每一图形文件调出来，逐一修改，效率太低。因此建议采用以下步骤，使计算机按命令自动批量修改图形文件。

　　2. 建立图形文件表FILE.TAB

　　创建完CH.SCR后，下一步应把需要修改图形文件名(.DWG)存入FILE.TAB中：

　　例如：

　　C800-01

　　C800-02

　　C800-03

　　　.

　　　.

　　　.

　　C800-98

　　3. 编译生成CHGE.SCR文件

　　当具备CH.SCR(试运行正常后)和FILE.TAB文件后，就可以进行编译工作，在DOS状态下键入CHSCR〈Enter〉即开始编译，若编译出现问题，系统会给出相应的提示，编译完成后，你会发现目录中多了一个CHGE.SCR文件(自动修改图形的文本文件)。

　　·CHSCR.EXE：其功能是配制SCR文件格式的命令字符串并调入相关的绘图参数(源程序用C语言编写，清单附后)。

　　·当ACAD输出PLT文件时，如果发现有对应图形的PLT文件，将提示出是否覆盖掉它，这将引起SCRIPT命令中断运行。为此在CHSCR.EXE中，我们是这么处理的：当程序发现有相应图形的PLT文件，将自动把它删除掉，并在屏幕上显示出对应的信息。

　　经CHSCR.EXE所生成的CHGE.SCR文件：

　　open y C800-01

　　CHTEXT all 2066DD3

　　2087DD2

　　CHTEXT all C13

　　D24

　　CHTEXT all DZ20

　　C45AD

　　PLOT

　　<Enter>

　　<Enter>

　　<Enter>

　　save

　　　.

　　　.

　　　.

　　open y C900-98

　　CHTEXT all 2066DD3

　　2087DD2

　　CHTEXT all C13

　　D24

　　CHTEXT all DZ20

　　C45AD

　　PLOT

　　<Enter>

　　<Enter>

　　<Enter>

　　save

　　quit y

　　4. 执行SCRIPT命令

　　①在ACAD中通过SCRIPT命令直接调用CHGE.SCR：

　　Command:script chge<Enter>

　　②启动AutoCAD时从操作系统提示符处输入以下正文：

　　C：acad script chge<Enter>

三、程序的安装
　　1. 将CHTEXT.LSP装入ACAD.LSP中。

　　2. 用通用C++编译器将CHSCR.C编译成可执行程序CHSCR.EXE，将其拷贝到CAD可找到的目录下。

　　程序CHSCR.EXE适用于AutoCAD R11.0、R12.0。

四、结束语
　　以上所举例仅是该程序应用的一个简单例子，在实践中还可用于图块的重新定义、图框更新、建立绘图标准配制、连续显示幻灯片、连续出图，限于篇幅不一一列举。

　　自从我们把该程序应用于批量修改图形文件后，不但将设计人员从繁锁的人工修改图纸中解脱出来，而且大大提高了设计效率和图纸质量。

